1 Көтеру қондырғылары бөлімі бойынша тапсырмалар

- Арқанның дара және екілік есу құрылымын анықта. Стренга дегеніміз не?

- Тарамдарының құрылымы бойынша және сымның тарамға жанасуы мінездемесі.

- Арқанның конструкциясын анықта: ЛК-О; ЛК-Р; ЛК-РО; ЛК-РР; ЛК-З.

- ПК түрдегі арқанды қалай алады? Олардың қандай артықшылықтары бар?

- Жазық арқанды қай салада қолданады. Олардың конструкциясы, артықшылықтары және кемшіліктері.

- ҚЕ ережелеріне сәйкес бірарқанды жерасты көтергіш құрылғыларда бастырмалату органының диаметрі мен арқан диаметрі арасында, цилиндрлік атанқтың бетімен үйкеліс шкиві арасында қандай қатынас болуы керек?

- Бастырмалату органының диаметрі мен арқан диаметрі арасындағы қатынас ҚЕ ережелерімен регламенттелген мәнінен төмендеген жағдай неге әкеледі?

- ҚЕ бойынша бірарқанды көтеруде адамдарды көтеріп-түсіруге арналған; адамдармен жүктерге арналған; жүктерге арналған құрылғыларды және үйкелісті шкивті құрылғыларда арқанның беріктіктерін атаңыз.

- Көтеру қондырғысында пеньковты орташықты арқандар неге қолданылады. Оның қандай екі жағдайды орындайды?

- Теп-теңдік статикалық көтергіш жүйе кезінде қандай әдіспен мақсатқа жетеді? Статикалық тепе-теңдік деп не аталады?

- Тепе-теңдік динамикалық көтергіштің жүйесіне мысал келтір. Динамикалық тепе-теңдік нені түсіндіреді.

- Өткіш көтеру қондырғысы қандай негізгі элементтерден тұрады?

- Өткіш көтеруде қандай көтеру ыдысы қолданылады? Оқпанда ол қандай түрде қозғалады ?

- Бадья қозғалысында жүкті және адамды өткіш көтеруде жылдамдыққа қандай шек қойылады?

- Жүкті және адамды көтеру үшін қолданылатын өткішқондырғыда қолданылатын арқанның беріктік қоры коэффициентінің мөлшерін атаңыз.

- Өткіш көтеру қондырғы үшін бадья оқпан үстінде қозғалғанда қандай құрылғылар қолданылады?

1) Қапастық көтергіш қондырғы қандай негізгі элементтерден тұрады?

- Қапастың қандай түрлері тау өндірісінде қолданылады?

- Төңкеретін және төңкермейтін қапастарда түсіру және тиеу қалай жүзеге асады?

- Қапастық көтергіште қандай көмекші жабдықтар қолданылады?

- Қапастағы рельстермен ағу жолы рельстерінің деңгейін үйлестіру үшін қандай қондырғының түрі қажет?

- Стандартты қапастар қалай таңдалады?