Задание к теме 2.3

СОСТАВЛЕНИЕ ТЕКСТА ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ

НАДПИСИ  МАРКИРОВОЧНОГО ЯРЛЫКА.

ПОДБОР ИДЕНТИФИКАЦИОННЫХ ЗНАКОВ В СООТВЕТСТВИИ

С КАЧЕСТВАМИ ГРУЗА

Нанесение идентификационных знаков или маркировки грузов – обязательное условие требований к предъявлении грузов к перевозке к таре или упаковке. Основные надписи содержат полные или условные зарегистрированные в установленном порядке: наименование грузополучателя,  наименование пункта назначения (с указанием станции/порта перегрузки) с полном наименование станции/порта и сокращенное наименование дороги или пароходства назначения, число грузовых мест в партии и порядковый номер внутри партии для разнородных или разносортные грузы в однотипной таре.

Дополнительные надписи должны содержать: полное или условное зарегистрированные в установленном порядке наименование грузоотправителя,  наименование пункта отправления с указанием ж/д станции отправителя и сокращенное наименование дороги отправления; надписи транспортных организаций (содержание и порядок нанесения устанавливают правила транспортных министерств.

Информационные надписи должны содержать: массу брутто и нетто грузового места в килограммах, габаритные размеры грузового места в сантиметрах (длина ширина и высота или диаметр и длина). Габаритные размеры не указываются, если не один из габаритных размеров не превышает 1м при транспортировании груза на открытом подвижном составе и 1,2 м в крытом подвижном составе. Вместо порядкового номера места и числа мест в партии наносят: общее число пакетов в партии, число грузовых мест в пакете, а в скобках порядковый номер пакета. (Например: 3/50(2)).

Допускается применять дополнительные, предупредительные надписи, если невозможно выразить манипуляционными знаками способ обращения с грузом. Транспортная маркировка наносится отправителем в виде дроби (в числителе – порядковый номер, за которым эта отправка принята к перевозке по книге отправления, в знаменателе – число мест данной отправки) и рядом с дробью номер грузовой накладной, например, . Транспортную маркировку наносят на грузовые места независимо от отправительской маркировки.

Площадь маркировочного ярлыка для нанесения основных дополнительных и информационных надписей должна быть не менее 60 см2. Рекомендуется соотношение сторон 2:3. Размеры ярлыков (предельное отклонение ±10 мм) для нанесения знаков должны соответствовать таблице 2.1.

Таблица 2.1 –Основные размеры ярлыков

| Номер ярлыка | Размер ярлыка, мм | Размер грузового места, мм |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Длина, ширина | Высота |
| 1 | 52x74 | До 1000 | До 190 |
| 2 | 74x105 | До 1000 | Свыше 190 |
| 3 | 105x148 | Свыше 1000 | Свыше 190 |
| 4 | 148x210 | Свыше 1500 | Свыше 190 |

Рекомендуемая высота шрифта для нанесения основной надписи: 3, 6, 8, 10, 15, 30, 50, 100 мм.

Шрифты 3 и 6 мм не допускается применять при нанесении надписей на тару.

Рекомендуется на тару использовать шрифт 30 мм при длине или ширине грузового места до 0,5 м включительно; 50 мм – от 0,5-1,5 м; 100 мм – свыше 1,5 м.

Для дополнительных и информационных надписей: 10 мм – до 0,5 м; 15 мм – от 0,5 до 1,5 м; 30 мм – свыше 1,5 м

2.2 Задачи для самостоятельного выполнения (номер задачи выбирается по номеру по списку)

2.2.1 В соответствии в характеристикой груза (по задаче 3.2.1) составить текст транспортной маркировки груза, подобрать манипуляционные знаки, предварительно определив размер ярлыка и высоту шрифта основных, дополнительных и информационных надписей. Все это показать в натуральную величину на ярлыке, материал ярлыка выбрать самостоятельно.

2.2.2 Дать расшифровку записи транспортной маркировки .

2.2.3 По грузовой накладной №456120 перевозится штучный груз. Число мест данной отправки 100. Отправка была принята к перевозке за №235. Записать шифр транспортной маркировки.

2.2.4 По грузовой накладной №127890 перевозится огнеопасный груз, который при грузовых операциях нельзя опрокидывать и зацеплять крюком. Число мест данной отправки – 120. Отправка была принята к перевозке за №145. Подобрать самостоятельно знаки, обозначающие опасный груз и способы обращения с грузом.

2.2.5. К перевозке принят груз – электронагреватели. Завод-изготовитель – АО «УК КЗ», расположенный по адресу – ул. Челюскина, д.12. Груз предназначен для ТОО «Рембытсервис», расположенном в г. Новосибирске. Данный груз был принят к перевозке по книге отправления за №267, номер грузовой накладной №129076. Число мест данной отправки – 100. Во время грузовых операций данный груз нельзя бросать и опрокидывать, поднимать только в указанном месте, требует осторожного обращения.

Определить какие виды маркировок можно нанести на груз по полученной информации. Записать шифры этих маркировок.