Практическая работа №1:

«Строительная климатология»

Задачи работы:

- Применять методы строительной климатологии;

- Применять основные правила учёта климатических характеристик при проектировании зданий;

- Научиться пользоваться нормативной литературой (Своды правил).

Приборы и принадлежности:

- Персональный	компьютер	для	работы	с	электронными документами;

- Свод правил СП 131.13330.2018 "Строительная климатология";

- Электронная таблица "Направление и скорость ветра";

- Лист формата А4, чертежные принадлежности, транспортир.

Теоретические предпосылки:

Под климатом понимается многолетний режим погоды, характерный для данной местности. К важнейшим климатическим факторам, необходимым для проектирования, относятся:

- солнечная радиация (прямая и рассеянная), поступающая на разных широтах на горизонтальные и вертикальные ограждающие поверхности разной ориентации при безоблачном небе или при облачности за разные сроки, Вт/м2;

- температурные, в виде температур наружного воздуха холодного и теплого периодов года;

- влажностные (относительная или абсолютная влажность воздуха, количество осадков за год, месяц, сутки и др.);

- ветровые (например, повторяемость направлений ветра, повторяемость штилей, средняя скорость по направлениям, максимальная, минимальная скорость и др.)

Задача строительной климатологии заключается в том, чтобы помочь

архитекторам и строителям учесть специфику климата данного района при

проектировании, использовать его полезные стороны и предусмотреть меры. В процессе проектирования необходимо определить превалирующие погодные условия для заданного пункта строительства, которые приведены в нормах проектирования [1], меры защиты от его вредных воздействий.

Методика выполнения работы:

- Ознакомиться с теоретическими сведениями.

- Выбрать карточку с названием населенного пункта (город РФ).

- Используя	данные	Свода	Правил	[1]	заполнить	таблицу	с климатическими характеристиками заданного населенного пункта.

| Температура воздуха. |  |
| --- | --- |
| Абсолютная минимальная температура воздуха |  |
| Температура наиболее холодной пятидневки обеспеченностью 0,92 |  |
| Средняя суточная амплитуда температуры воздуха наиболее холодного месяца |  |
| Продолжительность периода со средней суточной температурой воздуха менее 8о С |  |
| Средняя температура периода со средней суточной температурой воздуха менее 8о С |  |
| Средняя максимальная температура воздуха наиболее теплого месяца |  |
| Абсолютная максимальная температура воздуха |  |
| Влажность воздуха |  |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее холодного месяца |  |
| Средняя месячная относительная влажность воздуха наиболее теплого месяца |  |
| Осадки |  |
| Количество осадков за ноябрь - март |  |
| Количество осадков за апрель - октябрь |  |
| Суточный максимум осадков |  |

Средняя температура по месяцам

| месяц | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Средняя температура по месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Суммарная солнечная радиация (прямая и рассеянная) на горизонтальную поверхность при безоблачном небе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Ветер

|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Повторяемость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Скорость |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Пользуясь данными таблицы "Направление и скорость ветра" заполнить таблицу и построить графики повторяемости и скорости ветра зимний и летний (роза ветров). При построении графика использовать масштаб М 2:1. На графике указать скорость ветра. Образец оформления работы в приложении 1.

Исходные данные для выполнения практической работы №1

Варианты

Перечень городов РФ:

- Владимир

- Волгоград

- Воронеж

- Калининград

- Краснодар

- Красноярск

- Москва

- Мурманск

- Нижний Новгород

- Орел

Приложение 1

Образец оформления работы

График повторяемости и скорости ветра (Роза ветров)

Город Кострома

|  | январь |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | июль |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |  |  | с | св | в | юв | ю | юз | з | сз |  |
| Повтор % | 10 | 5 | 6 | 19 | 20 | 16 | 13 | 11 | 4 |  | Повтор % | 15 | 13 | 7 | 10 | 11 | 12 | 14 | 18 | 6 |
| Скорость | 5,1 | 3,3 | 3,6 | 5,5 | 5,8 | 5,7 | 5,7 | 5,0 |  |  | Скорость | 4,4 | 3,8 | 2,9 | 3,0 | 3,2 | 3,7 | 4,2 | 4,2 |  |