3 РАСЧЁТ НА ПРОЧНОСТЬ СЕЧЕНИЙ БАЛКИ

3.1 Подбор поперечного сечения арматуры

Подбор поперечного сечения арматуры производится по найденным моментам от расчетных нагрузок.

При подборе арматуры необходимо задаться классом бетона и армату-ры, размерами поперечного сечения и диаметром арматуры (рисунок 3.1.1, 3.1.2).

По таблице 2.3.3  выбираем расчетные значения сопротивления арматуры Rs.

Так как усилия в плите определены на полоску шириной 1,00м, то ширина плиты b=100 см=1,00 м.

Рисунок 3.1.1 – Поперечное сечение плиты с одиночной арматурой

Рисунок 3.1.2 – Поперечное сечение плиты с двойной арматурой

Подбор рабочей арматуры в плите производится в сечениях: в середине пролета плиты по M1 (для конструирования нижних сеток) и в опорном сечении по М2 (для конструирования верхних сеток).

Предварительно задаются диаметром арматуры ds=(0,012; 0,014; 0,016 м), и толщиной защитного слоя а3 принимается равным 2 см для нижней и 5 см для верхней арматуры.

Рабочая высота сечения плиты определяется по формуле (рисунок 3.1.1 а):

h0=hf1-ds2-a3

где h0 – рабочая высота сечения.

Рекомендуется производить определение требуемой площади поперечного сечения арматуры в предположении, что высота сжатой зоны меньше толщины плиты.

Для этого определяем табличный коэффициент αm по формуле

(1)            αm=M1Rb×b×h02 т/м2;

(2)          αm=M2Rb×b×h02 т/м2.

где b – 1 м;

R b – расчетное сопротивление на сжатие бетона – (табл. 2.3.1)

для  В40 = 2050 т/м2.

Затем в таблице 3.1.1 по значению αm определяем значение коэффициента ζ (дзета).

Таблица  3.1.1 – Определение коэффициента

| =x/h0 | =zb/h0 | m |  | =x/h0 | =zb/h0 | m |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0,01 | 0,995 | 0,01 |  | 0,36 | 0,82 | 0,295 |
| 0,02 | 0,99 | 0,02 |  | 0,37 | 0,815 | 0,301 |
| 0,03 | 0,985 | 0,03 |  | 0,38 | 0,81 | 0,309 |
| 0,04 | 0,98 | 0,039 |  | 0,39 | 0,805 | 0,314 |
| 0,05 | 0,975 | 0,048 |  | 0,40 | 0,8 | 0,32 |
| 0,06 | 0,97 | 0,058 |  | 0,41 | 0,795 | 0,326 |
| 0,07 | 0,965 | 0,067 |  | 0,42 | 0,79 | 0,332 |
| 0,08 | 0,96 | 0,077 |  | 0,43 | 0,785 | 0,337 |
| 0,09 | 0,955 | 0,085 |  | 0,44 | 0,78 | 0,343 |
| 0,10 | 0,95 | 0,095 |  | 0,45 | 0,775 | 0,349 |
| 0,11 | 0,945 | 0,104 |  | 0,46 | 0,77 | 0,354 |
| 0,12 | 0,94 | 0,113 |  | 0,47 | 0,765 | 0,359 |
| 0,13 | 0,935 | 0,121 |  | 0,48 | 0,76 | 0,365 |
| 0,14 | 0,93 | 0,13 |  | 0,49 | 0,755 | 0,37 |
| 0,15 | 0,925 | 0,139 |  | 0,50 | 0,75 | 0,375 |
| 0,16 | 0,92 | 0,147 |  | 0,51 | 0,745 | 0,38 |
| 0,17 | 0,915 | 0,155 |  | 0,52 | 0,74 | 0,385 |
| 0,18 | 0,91 | 0,164 |  | 0,53 | 0,735 | 0,39 |
| 0,19 | 0,905 | 0,172 |  | 0,54 | 0,73 | 0,394 |
| 0,20 | 0,9 | 0,18 |  | 0,55 | 0,725 | 0,399 |
| 0,21 | 0,895 | 0,188 |  | 0,56 | 0,72 | 0,403 |
| 0,22 | 0,89 | 0,196 |  | 0,57 | 0,715 | 0,408 |
| 0,23 | 0,885 | 0,203 |  | 0,58 | 0,71 | 0,412 |
| 0,24 | 0,88 | 0,211 |  | 0,59 | 0,705 | 0,416 |
| 0,25 | 0,875 | 0,219 |  | 0,60 | 0,7 | 0,42 |
| 0,26 | 0,87 | 0,226 |  | 0,61 | 0,695 | 0,424 |
| 0,27 | 0,865 | 0,236 |  | 0,62 | 0,69 | 0,428 |
| 0,28 | 0,86 | 0,241 |  | 0,63 | 0,685 | 0,432 |
| 0,29 | 0,855 | 0,248 |  | 0,64 | 0,68 | 0,435 |
| 0,30 | 0,85 | 0,255 |  | 0,65 | 0,675 | 0,439 |
| 0,31 | 0,845 | 0,262 |  | 0,66 | 0,67 | 0,442 |
| 0,32 | 0,84 | 0,269 |  | 0,67 | 0,665 | 0,446 |
| 0,33 | 0,835 | 0,275 |  | 0,68 | 0,66 | 0,449 |
| 0,34 | 0,83 | 0,282 |  | 0,69 | 0,655 | 0,452 |
| 0,35 | 0,825 | 0,289 |  | 0,70 | 0,65 | 0,455 |

Требуемая площадь рабочей арматуры:

- As=1,2M1ζh0Rp

(2) As=1,2M2ζh0Rp

где Rp – расчётное сопротивление напрягаемой арматуры по таблице 2.3.2; 1,2 – коэффициент, принимаемый для увеличения трещиностойкости балки.

где Rs, - расчетное сопротивление арматуры, для А-III Rs, = 35500 т/м2.

При определении коэффициента αm может оказаться, что αm0.455. В этом случае, как правило, необходимо увеличит высоту сечения балки.

Количество стержней рабочей арматуры на 1м ширины плиты (для 1 и 2 случая):

nds=AsAds

Аds – площадь одного стержня:

Ads=π∙d24

Количество стержней должно быть в пределах 5 < nds < 14.

Распределительная арматура:

Ak=14As

nk=4∙Akπ∙dk2

где  dк=6мм. – диаметр конструктивной арматуры.