ПӘН: «ЕЛДІ МЕКЕНДЕРДІ ЖЕР-ШАРУАШЫЛЫҚ ОРНАЛАСТЫРУ ЖӘНЕ ЖОСПАРЛАУ»

ПРАКТИКАЛЫҚ ЖҰМЫС № 2
«Елді мекен аумағының табиғи, экономикалық және қала құрылыстық жағдайларына кешенді талдау жасау»

Жұмыстың мақсаты: Аумақты бағалауды, оның дамуына әсер ететін факторларды анықтауды және қала құрылыстық шектеулер мен мүмкіндіктерді тұжырымдауды (аумақтың SWOT-талдауы) үйрену. Студенттерді бас жоспарды және өзге де қала құрылысы құжаттамасын әзірлеу кезінде жобалық шешімдерді қабылдаудың негізі ретінде елді мекен аумағының бастапқы жағдайларына — табиғи, экономикалық және қала құрылыстық — кешенді бағалау жүргізуге үйрету.

1-бөлім. Есептік-түсіндірме жазбасы және тапсырмалар

1-тапсырма. Нұсқа бойынша аумақтың паспорты

Ашық дереккөздерді (әкімдіктің ресми сайты, stat.gov.kz, картографиялық сервистер, климат бойынша анықтамалықтар) пайдалана отырып, өзіңіздің елді мекеніңіз туралы бастапқы деректерді жинаңыз. Келтірілген нысан бойынша аумақ паспортын толтырыңыз.

| Паспорт тармағы | Дәл нені көрсету қажет (түсініктеме) | Сіздің нұсқаңыз бойынша деректер |
| --- | --- | --- |
| Елді мекен / облыс (нұсқа бойынша) | Өзіңіздің қалаңыздың немесе кентіңіздің және ол орналасқан облыстың дәл атауын — нұсқалар кестесінде көрсетілгендей етіп жазыңыз. |  |
| Географиялық орналасуы (координаттары, табиғи аймағы) | Елді мекеннің координаттарын (ендік пен бойлықты — Google Карталардан немесе 2ГИС-тен қарауға болады) және ол орналасқан табиғи аймақты көрсетіңіз: дала, шөлейт, тау бөктері, таулар т.б. |  |
| Аумақтың рельефі | Жергілікті жердің тегіс немесе төбелі екенін өз сөзіңізбен сипаттаңыз: жанында таулар, сайлар, өзен аңғарлары, байқалатын биіктік айырмашылықтары бар ма. |  |
| Климаттық жағдайлары (температура, жауын-шашын, жел режимі) | Қыстағы және жаздағы орташа температураны, жылына жауатын жауын-шашынның шамамен мөлшерін және желдің көбінесе қай жақтан соғатынын (жел өрісі) көрсетіңіз. |  |
| Инженерлік-геологиялық жағдайлары (топырақтар, сейсмикалылық, ЖАСД) | Аумақта топырақтың қай түрі басым екенін, сейсмикалылықты баллмен (ҚР картасы бойынша) және жер асты суларының орналасу тереңдігін (ЖАСД) көрсетіңіз. |  |
| Гидрографиялық желі (өзендер, көлдер, су қоймалары) | Елді мекен аумағында немесе оған жақын жерде орналасқан өзендерді, көлдерді немесе су қоймаларын тізіп өтіңіз және көктемгі тасқын кезінде су басу қаупін белгілеңіз. |  |
| Халық саны және динамикасы | Халықтың ағымдағы санын және оның соңғы 5–10 жылда қалай өзгергенін көрсетіңіз: өсіп жатыр ма, тұрақты ма әлде төмендеп жатыр ма. |  |
| Экономиканың жетекші салалары, жұмыспен қамтылу | Тұрғындардың көпшілігіне қандай кәсіпорындар немесе салалар жұмыс беріп отырғанын және қала құраушы кәсіпорынның бар-жоғын көрсетіңіз. |  |
| Аумақты қолданыстағы функционалдық пайдалану | Аумақтың қазір қалай бөлінгенін сипаттаңыз: тұрғын кварталдар қайда, өнеркәсіптік аймақ қайда, саябақтар мен жасыл желектер қайда орналасқан. |  |
| Көлік және инженерлік инфрақұрылым | Елді мекен арқылы қандай жолдар өтетінін, маңайда әуежайдың бар-жоғын және су, электр, газбен жабдықтаудың даму деңгейін көрсетіңіз. |  |

2-тапсырма. Табиғи жағдайларды талдау

Аумақ рельефі құрылыс салу үшін қаншалықты қолайлы? Еңістігі 10–20 %-дан асатын учаскелер, сайлар, өзен аңғарлары бар ма?

Климаттық жағдайлар (температура, жауын-шашын, жел режимі) жоспарлау шешімдеріне — мысалы, көшелер мен ғимараттардың бағыттылығына, жел өрісі бойынша өнеркәсіптік аймақтарды тұрғын үйлерге қатысты орналастыруға қалай әсер етуі мүмкін?

Аумақтың сейсмикалылығы қандай және бұл ғимараттардың қабаттылығы мен конструктивтік шешімдеріне қандай талаптар қояды?

Аумақта су басу, батпақтану, көшкін немесе басқа да қолайсыз геологиялық процестердің қауіптері бар ма?

Қорытынды жасаңыз: Аумақтың табиғи жағдайлары қала құрылыстық игеру үшін тұтастай алғанда қолайлы, шектеулі қолайлы немесе қолайсыз болып табыла ма.

3-тапсырма. Экономикалық жағдайларды талдау

Экономиканың қай салалары жетекші болып табылады? Қала құраушы кәсіпорын бар ма?

Халық санының динамикасы (өсу, тұрақтылық, кете бастау) аумақтың экономикалық жағдайын қалай сипаттайды?

Таяудағы 10–15 жылға экономикалық базаны дамытудың қандай перспективаларын болжауға болады?

Елді мекеннің экономикалық мамандануы аумақ құрылымына — жаңа тұрғын аудандарға, өнеркәсіптік аймақтарға, логистика объектілеріне деген қажеттілікке қалай әсер етуі мүмкін?

4-тапсырма. Қала құрылыстық жағдайларды талдау

Елді мекеннің шамамен алғандағы жоспарлау құрылымы қандай (шағын/компактті, сызықтық, бытыраңқы)?

Көлік желісі қаншалықты дамыған — теміржол, республикалық маңызы бар автомобиль трассалары, әуежай бар ма?

Инженерлік инфрақұрылыммен (сумен жабдықтау, электрмен жабдықтау, газбен жабдықтау) қамтамасыз етілуі қандай?

Аумақта жаңа құрылыстарды орналастыруға талаптар қоятын санитариялық-қорғау немесе басқа да шектеу аймақтары бар ма?

5-тапсырма. Аумақты инженерлік-құрылыстық бағалау

Орындалған талдау негізінде елді мекен аумағының шартты схемасын жасаңыз және оны кестеге сәйкес құрылыс салу үшін қолайлылық дәрежесі бойынша үш аймаққа бөліңіз:

| Санаты | Рельефтің еңістігі | Жер асты суларының деңгейі (ЖАСД) | Басқа жағдайлар |
| --- | --- | --- | --- |
| Құрылыс салу үшін қолайлы | 0,5–10 % | Беткі қабаттан 2 м-ден терең | Сейсмикалылық 7 баллға дейін, жеткілікті көтергіш қабілеті бар топырақтар, учаске су астында қалмайды |
| Шектеулі қолайлы | 10–20 % немесе 0,5 %-дан аз | Беткі қабаттан 1–2 м | Сейсмикалылық 7–8 балл, мелиорация, су деңгейін төмендету немесе топырақты нығайту талап етіледі |
| Құрылыс салу үшін қолайсыз | 20 %-дан астам | Беткі қабаттан 1 м-ден аз немесе батпақтанған | Сейсмикалылық 8 баллдан жоғары, көшкін, карст немесе шөгінді құбылыстары, жүйелі түрде су басу |

2-бөлім. SWOT-талдау және кешенді қорытындылар

SWOT-талдау түсініктемесі

| Әріп | Ағылшын сөзі | Аудармасы | Нені білдіреді |
| --- | --- | --- | --- |
| S | Strengths | Күшті тараптар | Нысанның басқалардан басымдығын қамтамасыз ететін ішкі артықшылықтары, ресурстары, бірегей қасиеттері. |
| W | Weaknesses | Әлсіз тараптар | Дамуды бөгелтетін немесе тиімділікті төмендететін ішкі кемшіліктер, осал тұстар немесе ресурстардың жетіспеушілігі. |
| O | Opportunities | Мүмкіндіктер | Өсу немесе жағдайды жақсарту үшін пайдалануға болатын сыртқы факторлар (нарық, заңдар, трендтер, география). |
| T | Threats | Қауіп-қатерлер | Нысанға байланысты емес, бірақ оған зиян келтіруі мүмкін сыртқы тәуекелдер мен жағымсыз факторлар. |

Кешенді қорытындылар мен ұсыныстар

Аумақтың қандай табиғи, экономикалық және қала құрылыстық жағдайлары ары қарай даму үшін ең қолайлы болып табылады?

Қандай жағдайлар шектеуші факторлар болып табылады және қосымша инженерлік немесе жоспарлау шешімдерін талап етеді?

Жүргізілген талдауды ескере отырып, осы аумақта қандай функционалдық аймақтарды (тұрғын үй, өнеркәсіптік, рекреациялық) дамытқан жөн?

Осы елді мекеннің бас жоспарын әзірлеушілерге қандай ұсыныстар берер едіңіз?

3-бөлім. Нормативтік-техникалық құжаттама (НТҚ)

1. Заңнамалық база: ҚР Жер кодексі, Су кодексі, Экологиялық кодексі, «Сәулет, қала құрылысы және құрылыс қызметі туралы» Заңы.

2. Қала құрылысы: ҚР ҚН 3.01-01-2013, ҚР ЕЖ 3.01-101-2013, ҚР ҚН 3.01-00-2011, ҚР ЕЖ 3.01-105-2013.

3. Геоинженерлік: ҚР ЕЖ 2.03-30-2017 (Сейсмика), ҚР ЕЖ 2.04-01-2017 (Климатология), ҚР СТ 1395 (Қорғау).

4. Санитариялық ережелер: Өндірістік объектілердің СҚА бұйрығы, Су қорғау аймақтарының ережелері, ҚР ЕЖ 3.05-101-2014.