Экзаменационные вопросы по курсу ГИС-исследования

1. Какую роль играет выбор правильной проекции и системы координат при объединении разновременных геологических материалов?

2. Что такое среднеквадратическая ошибка (RMS error) при привязке растра и какое ее значение считается допустимым для геологического картирования?

3. В чем принципиальная разница между растровыми и векторными геоданными в ГИС?

4. Как влияет разрешение растра (например, 30 м против 5 м) на точность построения углов наклона и дешифрирования линейных структур (линеаментов)?

5. Каким образом гидрологические инструменты ГИС помогают в прогнозировании россыпных месторождений или поиском зон разгрузки подземных вод?

6. Почему для поиска зон гидротермально-измененных пород (пропиллитов, березитов, аргиллизитов) используют именно каналы коротковолнового инфракрасного диапазона (SWIR)?

7. Что такое композитный синтез каналов и чем отличаются естественные цвета (Natural Color) от ложных (False Color)?

8. Какие основные типы ошибок чаще всего встречаются в таблицах инклинометрии (Survey) и устьев (Collar) при импорте в ГИС?

9. Что такое перехлест интервалов и как наличие таких ошибок влияет на дальнейшее моделирование?

10. С помощью каких инструментов и тестов можно проверить качество построенного 3D-каркаса рудного тела перед его использованием в блочном моделировании?

Задание. Рейтинг 1

Написать доклад на представленную тему: «Эволюция форматов геологических данных: от бумажных планшетов и САПР до интегрированных 3D ГИС». Основная мысль доклада: Сравнение возможностей традиционных чертежных систем и современных геоинформационных платформ.

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Восточно-казахстанский государственный технический

университет им. Д. Серикбаева

Школа Наук о Земле

образовательная программа 6B07204 «Геология и разведка

месторождений полезных ископаемых»

ДОКЛАД

на тему ______________________________

по дисциплине «__________________»

Составил студент(-ка)

группы ____________

ФИО ______________

______________2026 г.

Нормоконтролер:

Должность, уч.степень/звание

ФИО преподавателя

_____________________

______________2026 г.

Усть-Каменогорск, 2026

Структура доклада

-Введение

-Основные главы (например: 1. Особенности формата бумажных носителей, 2,3 и тд.)

-Заключение

-Список источников (обязательно указать запросы при использование ИИ)

Формат:

- выравнивание по ширине страницы

- абзац – 1,25 (без использования пробелов)

- межстрочный интервал допускается 1-1,15

- каждый раздел начинается с новой страницы

- между заголовком и основным текстом одинарный отступ

Задание. Рейтинг 2

Написать доклад на представленную тему: «Автоматизация контроля качества (QA/QC) геологоразведочных данных в среде ГИС». Основная мысль доклада: Алгоритмы проверки дубликатов, стандартов и устранения систематических погрешностей опробования.

Ниже представлен титульный лист и примерное содержание.

! При дублирующихся докладах у нескольких студентов и ненадлежащем оформлении работы – баллы будут снижаться.

! По вопросам писать в дот

Министерство образования и науки Республики Казахстан

Восточно-казахстанский государственный технический

университет им. Д. Серикбаева

Школа Наук о Земле

образовательная программа 6B07204 «Геология и разведка

месторождений полезных ископаемых»

ДОКЛАД

на тему ______________________________

по дисциплине «__________________»

Составил студент(-ка)

группы ____________

ФИО ______________

______________2026 г.

Нормоконтролер:

Должность, уч.степень/звание

ФИО преподавателя

_____________________

______________2026 г.

Усть-Каменогорск, 2026

Структура доклада

-Введение

-Основные главы (например: 1. Особенности формата бумажных носителей, 2,3 и тд.)

-Заключение

-Список источников (обязательно указать запросы при использование ИИ)

Формат:

- выравнивание по ширине страницы

- абзац – 1,25 (без использования пробелов)

- межстрочный интервал допускается 1-1,15

- каждый раздел начинается с новой страницы

- между заголовком и основным текстом одинарный отступ