- Схема работы транспорта по маятниковому маршруту с обратным холостым пробегом.

Рисунок 1.45 – Схемы работы транспорта по маятниковому маршруту

Lге – длина груженной ездки,

Lх – длина холостого пробега,

Lо – нулевой пробег

ЗАДАЧА.

Исходные данные:

- автомобиль ГАЗ - 53А грузоподъемностью Qн = 4т и вместимостью кузова V = 5,5м3;

- плотность гравия γг = 0,7 т/м3 (смотри Приложение);

- длина груженной ездки LГЕ = 10 км;

- длина холостого пробега LХ = 10км;

- время работы Тн = 8ч;

- нулевой пробег от АТП до пункта погрузки А l0l = 5 км;

- нулевой пробег от пункта разгрузки Б до АТП l011 = 7 км;

- коэффициент использования объема кузова λ = 1.0;

- средняя техническая скорость на маршруте VT = 30 км/ч;

Порядок расчета:

1. Коэффициент использования пробега за ездку  проб :

Где: LГЕ – длина груженной ездки, км;

LХ – длина холостого пробега, км.

2. Время работы на маршруте.

Где: Тн – время наряда (работы), ч;

tо – время нулевой ездки, ч;

l0l – нулевой пробег от АТП до пункта погрузки А, км;

l011 – нулевой пробег от пункта разгрузки Б до АТП, км;

VT – средняя скорость на маршруте, км/ч.

3.Число ездок за день.

Где: tпр – норма времени на погрузку-разгрузку груза (можно рассчитать по ЕНиР или из таблицы 1.1), ч.

tпр = tп.р х Qн = 10.51 х 4 = 42,04 мин = 0,7 час.

Таблица 1.1 – Время (условное) (tп. р) на погрузку – разгрузку 1т груза первого класса вручную для бортовых автомобилей.

| Номинальная грузоподъемность QН, т | tп.р, мин | Номинальная грузоподъемность QН, т | tп.р, мин | Номинальная грузоподъемность QН, т | tп.р, мин |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 22.32 | 3.0 | 18.91 | 6.0 | 8.58 |
| 1.5 | 21.52 | 3.5 | 12.03 | 7.0 | 7.86 |
| 2.0 | 17.66 | 4.0 | 10.51 | 8.0 | 6.97 |
| 2.5 | 14.08 | 5.0 | 10.16 | 12.0 | 5.37 |

Так как ездки могут быть выражены целым числом, то полученное число ездок округляем до целого числа – ZЕ = 6.

4. В связи с округлением числа ездок пересчитываем время работы автомобиля на маршруте T1M   и в наряде T11M.

Время работы на маршруте:

Время в наряде:

5.Дневная выработка в тоннах (Qдн):

Qдн = Qн х γс х ZЕ

Где: Qн – номинальная грузоподъемность подвижного состава, т;

γс – коэффициент статического использования грузоподъемности автомобиля.

Масса груза в автомобиле Qт:

Qт = V х γг х λ = 5.5 х 0.7 х 1.0 = 3.85 т

Статический коэффициент использования грузоподъемности:

γс = Qт/ Qн =3.85/4.00 = 0.96

Тогда Qн = 4.0 х 0.96 х 6 = 23.04 т/день.

6. Определяем эксплуатационное число автомобилей, необходимых для выполнения плана перевозок:

Где: Qпл – заданный план перевозок, т;

Др – количество дней, за которые следует перевезти груз, дн.

7. Суточный пробег автомобиля составит:

8. Коэффициент использования пробега за день работы:

Таблица 1.2 – Исходные данные для расчетов

| Вариант | Расстояние груженого пробега, км | Нулевой пробег от АТП до пункта погрузки А, км | Нулевой пробег от пункта разгрузки Б до АТП, км | Заданный план перевозок, т | Заданное количество дней, дн | Вид перевозимого груза |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 5 | 4 | 9 | 100 | 5 | гравий мелкий |
| 2 | 10 | 6 | 8 | 120 | 7 | песок |
| 3 | 15 | 8 | 7 | 250 | 15 | кирпич глиняный |
| 4 | 20 | 5 | 6 | 150 | 11 | арматура |
| 5 | 14 | 7 | 5 | 100 | 12 | бутовый камень |
| 6 | 18 | 9 | 4 | 200 | 10 | кирпич силикатный |
| 7 | 16 | 10 | 10 | 125 | 7 | гравий крупный |
| 8 | 8 | 11 | 11 | 225 | 9 | пиломатериал |
| 9 | 7 | 3 | 12 | 205 | 8 | гравий мелкий |
| 10 | 13 | 12 | 13 | 155 | 10 | песок |
| 11 | 24 | 14 | 14 | 130 | 5 | кирпич глиняный |
| 12 | 9 | 13 | 15 | 205 | 10 | бутовый камень |
| 13 | 11 | 15 | 16 | 165 | 14 | кирпич силикатный |
| 14 | 17 | 16 | 20 | 85 | 5 | строительный мусор |
| 15 | 19 | 17 | 19 | 190 | 10 | песок |

Примечание: 1. Коэффициент использования объема кузова принимать λ = 1.0; 2. Плотность материалов смотреть в Приложении.

Таблица 1.3 – Технические данные грузовых автомобилей общего назначения

| Показатели | Марка автомобилей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | УАЗ-451М | ГАЗ-52-03 | ГАЗ-53А | ЗИЛ-130-76 | Урал-377К | МАЗ-5335 | КамАЗ- 53212 |
| Грузоподъемность, т | 1,0 | 2,5 | 4,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 10,0 |
| передних | 1442 | 1577 | 1630 | 1835 | 2020 | 1970 | 2025 |
| задних | 1442 | 1650 | 1630 | 1850 | 2020 | 1865 | 1850 |
| Двигатель: |  |  |  |  |  |  |  |
| Тип | Карбюраторный |  |  |  |  | Дизельный |  |
| марка | УМЗ-451М | ГАЗ-52-01 | ЭМЗ-53 | ЗИЛ-130 | ЗИЛ-375Я4 | ЯМЗ-236 | КамАЗ-740 |
| мощность, кВт | 55,2 | 55,2 | 84,6 | 110,3 | 132,4 | 132,4 | 154,4 |
| Размеры платформы (внутренние), мм: |  |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2733 | 3740 | 3740 | 3752 | 4500 | 4965 | 6100 |
| ширина | 1818 | 2170 | 2170 | 2326 | 2326 | 2360 | 2320 |
| высота | 1325 | 543 | 680 | 575 | 715 | 685 | 500 |
| Погрузочная высота, мм | 700 | 1280 | 1350 | 1450 | 1350 | 1450 | 1350 |
| Наибольшая скорость движения, км/ч | 95 | 70 | 88 | 90 | 75 | 85 | 100 |
| Расход топлива на 10 км, л | 12 | 20 | 24 | 29 | 45 | 23,8 | 27 |

Таблица 1.4 – Технические данные грузовых автомобилей самосвалов

| Показатели | Марка автомобилей-самосвалов |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | САЗ-3504 | ЗИЛ-ММЗ-555 | ЗИЛ-ММЗ- 4502 | КамАЗ-5511 | МАЗ-5549 | КрАЗ-256Б1 |
| Грузоподъемность, т | 2,25 | 5,25 | 5,25 | 10 | 8 | 12 |
| Двигатель: тип | Карбюраторный |  |  | Дизель |  |  |
| Вместимость кузова, м3 | 2 | 3 | 3,8 | 7,2 | 5,1 | 6 |
| Продолжительность разгрузки, с | 15 | 15 | 15 | 19 | 15 | 20 |
| Наибольшая скорость движения, км/ч | 70 | 90 | 90 | 80 | 75 | 68 |
| Расход топлива на 100 км, л | 20 | 30 | 30 | 24 | 22 | 38 |
| Основные размеры кузова, мм: |  |  |  |  |  |  |
| длина | 2300 | 2600 | 2600 | 4600 | 3205 | 4440 |
| ширина | 1800 | 2210 | 2300 | 2310 | 2285 | 2430 |
| высота | 485 | 650 | 635 | 816 | 670 | 650 |
| Масса (в заправленном состоянии), т | 2,9 | 4,57 | 4,8 | 9 | 6,22 | 11 |