Выбор монтажного башенного крана производят путем нахождения трех основных характеристик:

Грузоподъемность, Qг, т.

Требуемой высоте подъема крюка, Hкр.тр., м.

Требуемого вылета крюка, Lкр.тр., м.

1. Грузоподъемность крана должна быть равна или больше монтажной массы монтируемой конструкции mk и массы грузозахватного приспособления mг.р., т.е.

Qг ≥ mк + mгп. + mg,

Где mk - масса монтируемого элемента, т;

mгп. - масса монтажных приспособлений, т. (0,1 т);

mg - масса дополнительных устройств (0,1 т).

2. Высота подъема крюка:

Hкр.тр. = h0 + hз. + hгр. + hс.,

Где h0 – высота опоры, на которую устанавливается конструкция, м;

hз – монтажный запас, м;

hгр. – высота конструкции, м;

hс. – расчетная высота строповки конструкции, м.

3. Вылет крюка

L = а/2 +b + c +1,

где, а – ширина подкранового пути, м;

b – расстояние от ближайшей к зданию головки подкрановых путей до здания, м;

с – ширина здания, м;

1 м – минимальный запас для приемки элемента без подтягивания с учетом безопасного монтажа.

Пример:

Исходные данные:

1. Длина здания: 52 м.

2. Ширина здания: 20 м.

3. Высота этажа: 4,8 м.

4. Число этажей: 7

5. Наименование конструкций: плита

6.  Максимальный вес поднимаемой конструкции: 5 т.

Вылет стрелы определяется из условия обеспечения подачи груза в наиболее удалённую точку здания.

Ось подкранового пути и крана привязывается к зданию так, чтобы при повороте стрелы в сторону, противоположную зданию, расстояние между выступающими частями крана и зданием было не менее 0,7 метра.

1. Определяем грузоподъёмность крана:

Qг ≥ mк + mгп. + mg, = 5.0 + 0.1 + 0.1 = 5.2 т

Где mk - масса монтируемого элемента, т;

mгп. - масса монтажных приспособлений, т. (0,1 т);

mg - масса дополнительных устройств (0,1 т).

2. Вылет стрелы определяется по формуле:

L = b + d = 20 + 4 =24 м

Где b – ширина здания, м (по заданию);

d –  минимальное расстояние от здания до оси колеса крана, м,

для расчёта принимаем – 4 м. После выбора крана, d уточняем по технической характеристике

3. Определяем высоту подъёма груза:

Hкр.тр. = h0 + hз. + hгр. + hс. = 33.6 + 0.5 + 3 + 2.1 = 39.2 м

Где, h0 - высота здания, м (по заданию) 7 х 4.8 = 33.6 м;

hз - высота запаса, м (0,5 - 3 м) – это расстояние между нижней плоскостью

конструкции и зданием: должно быть не менее – 0,5 м;

hгр - высота конструкции, принимаемая по варианту – 2.1 м;

hс - высота строповки – 3 м

Далее по таблицам выбираем башенный кран.

Задача - определить эксплуатационную часовую, сменную и годовую производительности башенного крана.

Таблица 3.5 – исходных данных для определения производительности крана.