- Нахождение отметки высоко расположенной точки

Пример:

В данной случае измерения были проведены в системе высот здания т.е. точкой отсчёта была отметка чистого пола 1 этажа, поэтому принять Нр(чп)=0м. Высота расположения визирной линии, а=0,390м. Отсчёт по рейке при установке 0 рейки на необходимую точку b=-1,262м. Найти Нв-отметку точки.

Решение:

Нв=Нр(чп)+а-b=0+0.390+1.262=1.652м

В случае измерения относительно точки репера взять Нр(чп) из задачи 1.

Ответ: Высота высоко расположенной точки относительно чистого пола равна 1,652м.

| Вариант | Отметка репера | Высота визирной линии, a, м | Отсчёт по рейке, b, м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 0.000 | 0.390 | -1.262 |
| 2 | Из задачи 1 | 0.425 | -1.180 |
| 3 | Из задачи 1 | 0.410 | -1.325 |
| 4 | 0.000 | 0.385 | -1.145 |
| 5 | Из задачи 1 | 0.400 | -1.280 |
| 6 | 0.000 | 0.415 | -1.240 |
| 7 | Из задачи 1 | 0.395 | -1.190 |
| 8 | 0.000 | 0.405 | -1.270 |
| 9 | 0.000 | 0.420 | -1.310 |
| 10 | Из задачи 1 | 0.430 | -1.200 |