Геодезические работы при переносе отметок

Разбивка здания в плане.

Здание разбивают в такой последовательности. По створу между знаками 12 и 13 строительной сетки откладывают расстояние Δу1 и фиксируют на местности точку Р. От створа линии 12... 13 у точки Р строят прямой угол.

По перпендикуляру откладывают расстояние Δх1 и фиксируют точку А. Аналогичные построения выполняют от знака 14 строительной сетки и фиксируют точку Б. По известным расстояниям между осями получают остальные точки (В и Г).

По данной последовательности выполнения работ провести теоретическую разбивку здания и найти координаты 4 точек здания.

Длину сторон сетки принять за 100м. Sаг- расстояние между точками АГ равное расстоянию между точками БВ, n1- между какими знаками сетки расположена точка Р, n2-между какими знаками сетки расположена точка М, X0- значение координаты Х на линии где расположены точки P и М, Y0-значение координаты Y на первом знаке сетки из столбца n1.

Рисунок 4.22 – Разбивка осей и точек здания способом прямоугольных координат

| Вариант | Δy1 (м) | Δy2 (м) | Δx1 (м) | Δx2 (м) | Saг (м) | n1 | n2 | X0 | Y0 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 30 | 35 | 20 | 25 | 45 | 9–10 | 10–11 | 100 | 100 |
| 2 | 15 | 60 | 10 | 40 | 30 | 15–16 | 16–17 | 200 | 0 |
| 3 | 50 | 20 | 35 | 15 | 55 | 8–9 | 9–10 | 100 | 0 |
| 4 | 10 | 10 | 45 | 45 | 20 | 5–6 | 6–7 | 0 | 400 |
| 5 | 25 | 40 | 15 | 30 | 35 | 10–11 | 11–12 | 100 | 200 |
| 6 | 40 | 55 | 25 | 35 | 50 | 12–13 | 13–14 | 100 | 400 |
| 7 | 20 | 45 | 10 | 20 | 25 | 24–25 | 25–26 | 300 | 200 |
| 8 | 35 | 25 | 20 | 40 | 40 | 18–19 | 19–20 | 200 | 300 |
| 9 | 45 | 15 | 30 | 25 | 55 | 8–9 | 9–10 | 100 | 0 |
| 10 | 50 | 50 | 20 | 20 | 60 | 9–10 | 10–11 | 100 | 100 |