Перенесение отметок на дно котлована

При глубоких фундаментах оси передают на дно котлована с помощью теодолита. Для этого в котловане на глубине до 3 м между осями на обноске 4 натягивают проволоку, с которой опускают тяжелые отвесы, и по ним на основании котлована фиксируют шпильками направления и точки пересечения осей фундаментов. От этих точек отмеряют проектное положение наружных граней фундаментов и фиксируют их металлическими штырями.

Рисунок 4.23 – Перенесение отметок нивелиром на дно котлована:

б — на дно котлована. 1 — репер; 2 — рейка; 3 — нивелир; 4 — столб обноски.

а1, a2 — отсчеты по рейкам; b1, b2 — горизонт инструмента

Пример: Отметка репера1 106,5м. Отсчёт по рейке по реперу1 а1=0,985м. Отсчёт по рулетке b1=0,177м. Отсчёт по рулетке b2=2.724м. Отсчёт по рейке по реперу2 a2=0,691м. Найти Нp2-отметка на дне котлована.

Решение: Нр2=Нр1+а1-а2-(b1-b2)=106,5+0,985-0,691-(0,177-2.724)=104.247м

Ответ: Высота отметки на дне котлована 104.247м.

| Вариант | Hₚ₁, м | a₁, м | a₂, м | b₁, м | b₂, м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 106.5 | 0.985 | 0.691 | 0.177 | 2.724 |
| 2 | 120.34 | 1.012 | 0.755 | 0.190 | 2.681 |
| 3 | 114.9 | 0.948 | 0.674 | 0.165 | 2.758 |
| 4 | 102.41 | 1.020 | 0.702 | 0.182 | 2.700 |
| 5 | 100.5 | 0.963 | 0.688 | 0.210 | 2.730 |
| 6 | 117.8 | 1.004 | 0.729 | 0.195 | 2.745 |
| 7 | 104.15 | 0.970 | 0.693 | 0.180 | 2.705 |
| 8 | 106.5 | 0.992 | 0.710 | 0.160 | 2.765 |
| 9 | 111.57 | 0.978 | 0.688 | 0.176 | 2.715 |
| 10 | 108.61 | 1.015 | 0.725 | 0.205 | 2.755 |