1 ТАУ-КЕН МАШИНАЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН

ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

  - Соққы іс-әрекетіндегі бұрғылау машиналарының негізгі

көрсеткіштерін есептеу

Соққы-поршенінің перфораторы арқылы дамитын бірлік соққы энергиясы А, Дж келесі формуламен анықталады:

(1)

мұндағы  D – поршень диаметрі, м;

S – поршеннің жүрісі, м;

Рі – цилиндрдің жұмыс қуысындағы қысылу ауасының орташа индикаторлық қысымы (пневматикалық перфаратор), Па.

Поршень жүрісі мына байланыспен анықталады

S/D ≈ 0,8.

Соққы-поршенінің энергиясынан бұрғының кен жынысына соққы энергиясы кем болады, өйткені оның бір бөлігі поршеннің серпімділік деформациясына және бұрғыға жұмсалады.

Соққы ПӘК-і

,	                                      (2)

мұндағы – қайта құрылу коэффициенті (болат үшін = 0,55);

m = соққы поршенінің салмағы, кг;

mб = бұрғы салмағы, кг.

Бір соққының энергиясы бұрғы ұстынының алмасында анықталады

АК = ηУА         	                                      (3)

Тау жынысында бұрғытәждің әрбір соққысы кезінде тау–кен бекімдігіне f байланысты алмастың ену тереңдігі h, м аныќталады

,                                                  (4)

мұндағы dК-бұрғытәж  соққысының диаметрі,м;

σСЖ - тау-кенінің қысылуға беріктік шегі, Па (Қосымша Б, кесте Б1)

К– бұрғытәж алмасының бұрышы (К =90, 100; 110; 120 f – ке байланысты)

μ - алмастың бұрғытәжда жынысты қажалу коэффициенті  (μ = 0,6 – 1,2);

kЗ = 1,21,3– бұрғытәж алмасының өтпей қалу коэффициенті

Тау жынысының беріктік шегіне байланысты кен жынысына бұрғытәж алмасының ену тереңдігінің графигі тұрғызылады.

Соққы-поршенінің соғу жиілігі анықталады Z, уд/мин.,

Z = ;                           	                            (5)

мұндағы	tРХ – соққы - поршенінің жұмыс жүрісі кезіндегі қозғалу уақыты, с.

tРХ = ,	                                                (6)

мұндағы  а  – соққы- поршенінің үдеуі, м/с2.

а = ,                                                            (7)

мұндағы F – соққы-поршеніне жұмыс жүрісі кезіндегі қозғалу әсер ететін күші, H

F = ,  	                                      (8)

Бұрғытәждің рационалды айналу жиілігінің nб қамтамасыз ету үшін әртүрлі бекімдіктегі жынысты бұрғылауда гайкалар терімі және көтергіш винтті кескішті әртүрлі айналу стержендері қарастырылады.

Пневматикалық перфоратордың поршенінің әрбір соққысынан кейін (қол, бағаналы, телескопты) бұрғытәждер β бұрышына айналады. (1 сурет).

β – айналу бұрышы, град.

Сурет 1 – Екі соққыдан кейінгі шпур забойындағы бұрғытәж

алмасының ізі

Үш пар ауыспалы гайка және геликоидальды стержень қамтамасыз ететін бұрғытәж айналымының бұрышы β = 360, 230, 90 әлсіз, орташа және мықты жынысына сәйкес құрылады.

Бұрғы бұрғытәжінің айлану жиілігініњ үш мәні nб, айн/мин белгіленеді

,                            	                  (9)

Бұрғылаудың техникалық жылдамдығы анықталады Vб, м/мин,

,                                                      (10)

һ және nб-ның үш мәні бұрғылау кезінде әртүрлі бекімдікті жынысты және β = 90, 230 ,360  сәйкес табылады. Рационалды nб сәйкес Vб =f (СЖ) графигі тұрғызылады.

Бұрғының басындағы қуаты Ny, кВт, мына формуламен анықталады

,	                                              (11)

мұндағы η –соққы механизмі жетегінің п.ә.к. (η = 0,92)

Жабдықталған перфораторлармен шахтаның бұрғылау қондырғысының эксплуатациялық ауыспалы өнімділігі Qсм, м/ауысым, келесі формуламен анықталады

Qсм = Qтех (Тсм – Тпз - Топ),                                       (12)

мұндағы Qсм – қондырғының техникалық өнімділігі, м/сағ.

Тсм – ауысым жалғасы, сағ (Тсм = 6 сағ);

Тпз – дайындық – қорытынды операцияларына шығын уақыт, сағ (Тпз = 0,54 сағ)

Топ – ұйымдастырушылық себеппен тұрып қалу уақыты, сағ

(Топ =0,58 сағ).

# Жерасты бұрғылау қондырғыларының техникалық өнімділігі

,                     (13)

мұндағы Кг – қондырғының дайындық коэффициенті, (Кг = 0,7÷0,93);

Ко – біруақыттылық коэффициенті (бұрғылау бастарының r =1; 2 и 3 санына сәйкес Ко = 1; 0,8; 0,7)

Vб – бұрғылау жылдамдығы, м/мин

Vох – бұрғытәжінің кері жүрісінің жылдамдығы, (V0x=16 м/мин).

tз – бұрғытәжді ауыстыру уақыты, мин (tз =2,5 мин.);

В – бұрғытәж тұрақтылығы, м (В = 15м)

tн – бұрғы машинасының бір шпурдан келесісіне дәлдеу уақыты, мин (tн = 2мин);

tзб – шпурды бұрғылау уақыты, мин (tзб=1мин)

L – шпур тереңдігі, м.