1 ТАУ-КЕН МАШИНАЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН

ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

1.2 Тар алымды тазалау комбайндарының негізгі пайдалану көрсеткіштерін анықтау

Комбайнның режимді параметрлеріне кесу жылдамдығы Vр , м/с; беру жылдамдығы, Vп, м/мин, атқарушы органның айналу жиілігі п, с-1, кесу күші Fp, кH, кесу тереңдігі h жатады

,	                                              (14)

мұндағы	АДКС - кесуге қарсы тұру көрсеткіші, кН/м

АДКС профессор М.М. Протодьяконовтың бекімділік коэффициентіне құрған шкаласы бойынша көрсетілуі мүмкін

АДКС = 150 f                                                    (15)

Атқарушы органның айналу жиілігі nи.о атқарушы органы жетегінің электродвигателінің айналу жиілігімен байланысып былай жазылады:

(16)

мұндағы іред – атқарушы орган жетегінің редукторының беріліс саны

Асинхронды электродвигательдің айналу жиілігін номиналды сырғанау кезінде алдын-ала пдв = 24,5 айн/с деп қабылдауға болады.

Кесу жылдамдығы Vр, м/с келесі формуламен аныќталады

(17)

мұндағы, Dио – атқарушы органның кескіштерінің ұштарымен өлшенетін  диаметрі, м.

Максималды кескін қалыңдығы һмах, м келесі формуламен анықталады

,                                                   (18)

мұндағы  Vп –комбайнның беру жылдамдығы, м/мин

Zрлр – кесу сызығындағы кескіштер саны

(17) формуладан мынаны ескеруге болады,

,                                                        (19)

(19) формуланы (18) – ге қойып мынаны аламыз:

,	                                              (20)

Шнекты және барабанды атқару органдарында кескіштерінің  жұмысы кезіндегі массивтен бөлінетін пласт стружкасы орақша тәрізді түрге енеді. Орақшалық кесудің орташа қалыңдығы hср (кесудің орташа тереңдігі) максимум hmax  мәнге байланысты анықталады

,	                                              (21)

Екі лопасты шнекты (Zр.л.р=2) комбайнның  Һмах және Һср мәндерін комбайнның беру жылдамдығының Vп,м/мин әртүрлі мәндері үшін анықтап,  1 кестеге жаз.

1 кесте – Кесу қалыңдығының кесу жылдамдығына тәуелділігі

| Vп,м/мин | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Һмах,м |  |  |  |  |  |
| Һср,м |  |  |  |  |  |

Пайдалы қазбаны бұзуға (кесуге) кеткен қуат Νр, кВт:

,	                                              (22)

мұндағы	Fp – кесу күші, Н;

ηР –комбайнның  кесу редукторының п.ә.к. (ηр = 0,7)

Комбайнды тасымалдауға (беруге) кеткен қуаты Νр, кВт,

,	                                    (23)

мұндағы Vп- беру жылдамдығы, м/мин;

Fn – беру күші немесе тасымалдау механизмінің тарту күші, Н;

ηпод - комбайнның беруші бөлігінің пәк-і (ηР =0,6)

Жалпы жағдайда құрылған механизмді комбайндарға тасымалдау  тиімді ηпод – комбайнның беруші бөлігінің пәк-і (ηР =0,6) болған жағдайда тұрақты қуат Νуст, кВт, былай анықталады

,	                                    (24)

мұндағы ΝПГР – пайдалы қазбаларды тиеуге кеткен қуат, кВт.

Тасымалдаушы жүйесі бөлек тазартушы комбайндар үшін (10) формула келесі түрге келеді:

түсу бұрышы 350 болғанда пласттарда жұмыс істеу кезінде

# ,	                               	      (25)

жайпақ және жайпақ - еңкіш пласты комбайндары атқарушы органының жұмыс зонасынан көмірді шығару керек. Сонымен қатар көмірді тазартылған забойдан тасу сияқты механикалық шараларды қолдану қажет.

түсу бұрышы 350 –қа дейін пласттарда жұмыс істеу кезінде

Νуст = Νр + Νх ,	                                	      (26)

Тазарту забойы бойымен гравитациялық күштерінің әсерімен көмір төмен қозғалады.

Әдетте		 Νпгр =(0,1 ÷ 0,15) (Νр  + Νп)

Νх =(0,08 ÷ 0,15)  (Νр  + Νп)

Тазартушы комбайнның техникалық өнімділігі Qт, т/сағ,

(27)

мұндағы  m – пласттың орташа қуаты, м;

В –атқарушы органның пайдалы қармауы, м;

Vп – забой бойымен тазартушы комбайнның беру жылдамдығы, м/мин.

# ц – целиктегі көмір тығыздығы , т/м3

Кт– тазалаушы комбайнның үзіліссіз жұмыс істеуінің техникалық мүмкіндік коэффициенті.

Жалпы жағдайда Кт коэффициенті  келесі қатынаспен анықталады

,	                                              (28)

мұндағы tp – комбайнның бір циклдағы жұмыс уақыты (tР =L/ Vп;    L – лаваның ұзындығы, м);

tВО – көмекші операцияларды орындауға кеткен уақыт  (маневрге, забойды тазалауға, хронометраждық мәліметтер бойыншаtВО =30мин.)

tУО – бас тартуды жоюға кеткен уақыт (tУО ≈10÷20мин)

Эксплуатациялық өнімділік Qэ, т/сағ, әрқашан техникалықтан кіші және мына формуламен анықталады

QЭ = 60·m VП·В·Ц·КЭ,	                                    (29)

мұндағы КЭ – пайдалану процесі кезіндегі нақты жағдайларда комбайнның үзіліссіз жұмыс істеу коэффициенті

Кэ = ,	                                    (30)

мұндағы tЭО – ұйымдастырушылық – техникалық себептерге және пайдалану жағдайларына байланысты эксплуатациялық бос тұрып қалуға кеткен уақыт, мин.

tЭО =tЭ +to,                                                          (31)

мұндағы tЭ – тау-кенге пайдалану операцияларына кеткен уақыт (tЭ =45-70 мин)

to - ұйымдастырушылық – техникалық себептермен бос тұрған  уақыт, мин.

(32)

мұндағы kэо =0,80,9– ұйымдастырушылық – техникалық себептермен бос тұруды ескеретін коэффициент.

Комбайнның ауысымды пайдалану өнімділігі Qэ.см, т/ауысым мына формуламен есептеледі

QЭ.СМ =(ТСМ -  tП.ЗО) QЭ                                                                            (33)

мұндағы TСМ - жұмыс ауысымының ұзақтығы, сағ (ТСМ=64 сағ)

tП.ЗО- дайындық- қорытынды операциялар уақыты, сағ. (tП.ЗО =0.5сағ)

Забойды ауысымды дайындайтын QСМ, м келесі формуламен анықталады:

(34)