1 ТАУ-КЕН МАШИНАЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН

ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

1.3  Тиегіш машиналарының негізгі көрсеткіштерін анықтау

1.3.1. Кен қазбасын үңгілеуге арналған рельспен жүретін

тиегіш машиналар

Рельсті жүретін тиегіш шөмішті тиегіш машинаны жобалау.

Соғылған кен массасына берілген серпімділік шөміштің енуі КF, Па және жыныстың кесектілігіне (а·а) қажетті машина салмағы анықталады GМ, H

GМ =Wэ/ψсц                                                        (35)

мұндағы Wэ –шөміштің енуіне жыныстың қарсылығы, Н.,

ψсц – рельспен машина дөңгелегінің ілінісу коэффиценті. (ψсц=0,2).

Wэ = КF ·b·h/Kk·Kф                                              (36)

мұндағы b – шөміш ені, м.

Һ – жыныстың қазылатын қабатының қалыңдығы,

Kф- шөміш формасының коэффиценті,

Kk- жыныстың кесектілік коэффиценті,

КF – шөміштің енуіне жыныстың меншікті кедергісі, Па

Егер, бөлінген кен массасының кесектілігі мынандай кондициялық құрамы болса (2 кесте)

Берілгені бөлінген кен массасына шөміштің енуіне кедергісі КF, Па және жыныстың кесектілігіне (аха) сәйкес машинаныњ қажетті салмағы GМ, H анықталады.

2 кесте- Кен массасының кондициялық құрамы

| Жыныс кесектерінің өлшемдері, мм (кесектілік) | Бөлінген массадағы құрамы, % |
| --- | --- |
| аха =100х100 | 40 |
| аха =200х200 | 30 |
| аха =300х300 | 20 |
| аха =400х400 | 10 |

КF  коэффициенті әртүрлі жыныстар үшін келесі мәндерден тұрады: (3 кесте)

3 кесте - Кен массасына шөміштің енуіне кедергісі

| Жыныс | КF, Па |
| --- | --- |
| Топырақ, балшық | 1,5104 |
| Құмтастар | (2÷2,5) 104 |
| Темір кені | (2,5÷3) 104 |
| Гранит, кремний балшығы | (3÷3,5) 104 |
| Кварциттер | (3,5÷4) 104 |

жыныстың кесектілік коэффициенті Кк келесі мәндерден тұрады: (4  кесте)

4 кесте - Жыныстың кесектілік коэффициенті

| аха | 100х100 | 200х200 | 300х300 | 400х400 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Кк | 1,0 | 0,8 | 0,6 | 0,3 |

Бөлінген кен массасынан кесектері стандартты кондициялы болса (кесте 1) кесектілік коэффициенті келесі түрде анықталады:

Кк =

стандартсыз түрде:

Кк =

Форма коэффициенті Кф машина шөмішінің қабырғаларының формасына тәуелді:

Кф=0,7	                Кф=0,8	            Кф=0,9	           Кф=1,0

Сурет 2– циклды қызметті тиегіш машина шөміштерінің формалары

Жыныстың шөмішпен қазылған қабатының қалыңдығы һ, м, кондициондық құрамын ескеріп бөлінген кен массасының құрамымен қолданылады.

Һ=(0,1÷0,4) м

ал ені b

b = (0,5÷1,5) м

Шөміштің бµлінген кен массасына енуі машинаның барлық қозғалысымен іске асады.

Жылжыту механизмінің қозғалтқышының қуаты Nx, кВт, былай анықталады:

Nx = ·К3 ,                                 (37)

мұндағы V – машинаның қозғалу жылдамдығы, м/с.(V = 0.95÷1.25 м/с);

К3 = 1,2 – машинаның тіркелген вагонеткамен бірге қозғалғанына кететін қуаттың шығынымен өңделуші жердің көлбеулігінің кедергісін ескеретін коэффициент;

η = 0,75 – машинаның қозғалу механизмі жетегінің пәк.

Машина салмағы (35) және оның жүру механизмі жетегінің қуаты (37) мәндерінің дұрыс табылғанын қозғалтқыштың тарту күші Fтм мен ілінісу күшінің Fтец теңдігі Fтм≈Fтец шартымен (3 сурет) тексеріледі (айырмашылығы 1000÷1500 Н көп емес)?

GM

V

FTM

FТЕЦ

FTM	МЦВ

Fmм

Fmм

МЦВ – Fтм≈Fтец  болғандағы дөңгелектің айналмалы – тербелмелі

лездік центрі

Сурет 3 – Машинаның тарту дөңгелектеріне түсірілген күштер сұлбасы

Fmм = 		                                   (38)

Fтец = ψсц·Gм                                             	                                         (39)

Fmм –ның Fтец-тен үлкен айырмашылық болса түзету есебін жүргізеді.

Машинаның техникалық өнімділігі анықталады Qтех м/мин,

Qтех = ,	                                    (40)

мұндағы   tц -кен массасын қазып алудың бір циклының уақыты, с (tц=8-:-12с)

- бір минутта кен массасын қазып алулар саны;

Е – машина шөмішінің сыйымдылығы, м3

Кр = 1,4 -:-1,5 – жыныстың бұзылуының коэффициенті;

# Кн = 0,8 -:-0,9 – шөміштің жыныспен толу коэффициенті

Шөміш сыйымдылығы Е машина салмағына Gм байланысты алынады (кесте 5)

5 кесте – Тиеуші машинаның шөміш сыйымдылығы

| Gм, кН | 30 ÷ 35 | 40 ÷ 50 | 50 ÷ 60 | 100 ÷ 120 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Е, м3 | 0,2 ÷ 0,25 | 063 ÷ 064 | 0,5 ÷ 0,6 | 0,8 ÷ 1,0 |

# Шөмішті көтеру механизмінің қозғалтқышының қуаты анықталады: Nк, кВт

(41)

мұндағы К =1,8÷2 – «ыдыс» коэффициенті (шөміш, кулис);

У –  жыныстың тығыздығы, кг/м3      (У = (2,5 ÷ 4)·103 кг/м3);

g –  9,81 м/с2 ауырлық күшінің үдеуі;

Н – шөміштің кен массасымен бірге көтерілу биіктігі, м (Н=1,3÷2м);

– 0,6 көтеру механизмі жетегінің пәк.

1.3.2 Үздіксіз әрекетті шынжыр табанды тиегіш машиналар

Әр қалағымен бір жүріс сайынғы қармаған кен массасының көлемі Vл; м3

Vл = 0,5·В3·lm·Һс, м3  					      (42)

мұндағы   В3 – жүк тиегіш машинаның қоректендіргіш стол ені, м.

lm – қалақтардың қазып алу жєне кері жүрісінің кезеңдері кезіндегі траекториядағы арақашықтығы, м.

(lm =dд  жетекші диск диаметрі,  dg = 0,35м)

Һс - кен массасының қазып алынған қабатының орташа биіктігі, м, мөлшермен қазушы қалақтың биіктігіне Һл тең – әлсіз жыныстар үшін және жартас жыныстары үшін (1,75 ÷ 2) Һл

Қырғыш қалақтар саны Zл әдетте екіге тең.

Қырғыш қалақтың биіктігі Һл = (0,3 0,5) dл деп қабылданады.

Жүк тиегіш машинаның қабылдау столының жынысқа енуіне қарсылыѓы.

Wэ = ,					      (43)

мұндағы  Кf – жыныстың стол енуіне меншікті қарсылығы, Па;

Кк –жыныстың кесектілік коэффициенті;

В3 – қоректендіргіш столының ені, м.

Машинаның қажетті салмағы Gм, Н (35) формуламен анықталады. (ψсц = 0,5 шынжыртабанды жүріс үшін). Шынжыртабанды жүрістің қозғалтқыш қуаты Nx, кВт

Nx = К3,	                                              (44)

мұндағы		V = 0,1 ÷ 0,2 м/с – жыныс үйіндісіне қабылдау столының ену кезіндегі машина қозғалысының жылдамдығы;

К3 = 1,1 ÷1,2 – машина қозғалысына шығындалатын қуатты ескеретін коэффициент;

η = 0,5 – шынжыр табанды жүріс пәк

Қазып алушы қалақта жүктиегіш машинаныњ теориялық өнімділігі Q, м3/мин,

Q = 60,	                                              (45)

мұндағы nл - әр қалақ жүрісініњ жиілігі, с-1

Техникалық өнімділік Qт, м3/мин., қосымша операцияларды орындауға кеткен уақыты ескерумен жєне қабыл алмауды жою және қалақтардан кен массасының аздап түсіп қалуын тиеу толықтығын ескеретін коэффициенті Кп ескеріп анықталынады (Кп =0,92  ÷ 0,95 ұнтақ (ұсақкесек) жүктер үшін; (Кп = 0,8 ÷ 0,9 – ірікесекті жүктер үшін)

Qm = Q,	                                    (46)

мұндағы  tp – кен машинаның кен массасын тиеу жұмыс уақыты, мин. (tp = 360 мин.)

tbo – қосымша операцияларды орындауға (машина маневрлеріне) арналған уақыт (tbo = 90 мин.)

tyo – бас тартуды жоюға кеткен уақыт (tyo = 60 мин.)