1 ТАУ-КЕН МАШИНАЛАРЫНЫҢ НЕГІЗГІ КӨРСЕТКІШТЕРІН

ЕСЕПТЕУ ӘДІСТЕМЕСІ

1.4 Қырғыш конвейерлерін есептеу

Есептің қойылымы:

Берілгені:

Qэ – эксплуатациялық өнімділік, т/сағ;

L - лаваның ұзындығы, м;

Р – көмірдің себілу тығыздығы, т/м3;

Β – түсу бұрышы, град;

m – пласт қуаты, м.

Көрсеткіштерді А 2 кестесінен (қосымша А) алу және тазалау комбайнын есептеу нәтижесінен алу. Конвейер таңдап алу керек, қозғалтқыш санын анықтау, егер ол өзгеретін болса, тарту шынжырларының беріктігін тексеру.

Б 2 кестесі (қосымша Б) бойынша өнімділігі және қолдану облысы, пласттың қуат бойынша қырғыш конвейерді таңдап алады. Науаның номинал ауданына байланысты, оның қабылдау қабілетін анықтайды, Qт, т/сағ

Qт = 3600,	                                    (47)

мұндағы	     Sж – науаның номиналды ауданы, м2;

К3 – науаның толу коэффициенті (К3 = 0,6÷ 0,8 көлденең конвейер үшін, К3 = 0,4 ÷ 0,5 – еңкіш, жүк жоғары тасымалдайтын конвейер үшін; К3 =1-төмен);

Кβ – конвейердің орналасуының көлбеулік бұрышына сәйкес өнімділіктің өзгеруін ескеретін коэффициент, Кβ = 1,5  егер β= -100 және  Кβ = 0,7 егер β = +100;

λ– бұзылу материалының тығыздығы  (λ = 0,9÷1,0 т/м3 көмір үшін;   λ=1,8 ÷ 3,5 т/м3 –кен үшін (қазба); λ =1,2 ÷ 2,0 т/м3 – жыныстар үшін);

V – қырғыш конвейердің ауырлық органының жылдамдығы, м/с.

Егер   Qт >Qэ комбайн, онда конвейер қабылдау қабілеті бойынша келеді.

V

3

2

4

1

L

Сурет 4 – Тарту органының қарсылық және керілу күштерін есептеуге арналған сұлба

Жүктің погонды массасы q, кг/м,

q =,	                                              (48)

мұндағы  Qэ – жету машинасының эксплуатациялық өндірісі, т/сағ

Конвейердің созылу шынжырын ауырлық контурының айналу нүктесі әдісімен  анықтайды. (4 сурет). Созылу 1 нүктедегі шынжыр жүгіруі еріксіз келтіру жұлдызымен:  S1 = 2500 ÷ 3000 Н қабылдайды, порожды ветваның қарсылық қозғалысы (ковейердің) Wпор, Н, 1-2-де жоғары қозғалу бұрышы β

Wпор= L·qm (f1 cos β + sin β)·g,			      (49)

мұндағы	L – конвейер ұзындығы, м (лаваның ұзындығына тең)

qm – қырғыштары бар шынжырдың 1м массасы, кг/м;

f 1 – қырғыштары бар шынжырдың тормен үйкелу коэффициенті    (f1=0,4)

g – ауырлық күшінің үдеуі, м/с2

Тарту органының 2 нүктедегі керілуі: S2 =S1 + Wпop;

# 3 нүктеде:  S3 = (1,05 ÷3,07) S2

жүкті тармақтың қозғалуына қарсылығы  Wгр, Н жүкті β бұрышымен төмен тасымалдау кезіндегі:

Wгр = L[qm (f1 cosβ – sinβ) + q (f2 cosβ –sinβ)]·g, 	     (50)

мұндағы f2 – кен массасының торға үйкелу коэффициенті (f2  = 0,6 ÷ 0,8). Максималды керілу Smax, Н, 4 нүктеде: Smax = S4= S3 + Wгр

Шынжырдың беріктігін тексеру формуласы:

Sраз = ,					      (51)

мұндағы	Sраз – бір шынжырдың үзілу күші, Н;

λ – шынжырлар арасындағы тарту күшінің бірқалыпсыз берілуінің коэффициенті; (λ = 1,8., λ = 1)

[п]≥4 ÷ 6 – шынжырдың беріктілік мүмкін қоры:

# Тарту күші F, H жетекші жұлдыздағы

F = S4 – S1 немесе F = K (Wгр+Wпор),    		      (52)

мұндағы К = 1,1 соңғы жұлдыздардағы қарсылықты ескеретін коэффициент.

Конвейер жетегінің қозғалтқышының қуаты, кВт,

N = ,					      (53)

мұндағы  η = 0,8 ÷ 0,85 – жетек берілісінің пәк.