Задания для самостоятельной работы (РК2)

Студенту необходимо решить следующие задачи:

- Определить возможный объем перевозки консервов в ящичной упаковке на автомобиле ЗИЛ-433420 (внутренние габариты кузова ДхШхВ) – 3600×2322×1610, грузоподъемность  3,75т). Размеры ящика (длина, ширина, высота) соответственно равны 406 × 400 × 210, масса 25 кг. Определить коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

- Определить возможный объем перевозки (вес груза) пакетов с мукой на автопоезде DAF (внутренние габариты кузова ДхШхВ) – 13700×2400×2300, грузоподъемность  24 т). Размеры поддона стандартные (1200×1000 мм, высота укладки груза 900 мм), масса поддона с грузом 1020 кг. Определить коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

- Определить возможный объем перевозки (вес груза) коробок картонных с фруктами на автомобиле-фургоне рефрижераторе КамАЗ-65115 (внутренние габариты кузова ДхШхВ) – 4200×2300×2100, грузоподъемность  14,5 т). Размеры ящика (длина, ширина, высота) соответственно равны 500×400× 300 мм, масса ящика 15 кг. Ящики плотно уложены друг на друга доверху фургона. Определить коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.

- Определить возможный объем перевозки (вес груза) пакетов с рисом на автопоезде MAN (внутренние габариты кузова ДхШхВ) – 12500×2400×2200, грузоподъемность  18 т). Размеры поддона стандартные (1200×800 мм, высота укладки груза 900 мм), масса поддона с грузом 1000 кг. Определить коэффициент использования грузоподъемности автомобиля.