# Қазақстан Республикасы білім және ғылым министрлігі

Д.Серікбаев АТЫНДАҒЫ ШЫҒЫС ҚАЗАҚСТАН МЕМЛЕКЕТТІК ТЕХНИКАЛЫҚ УНИВЕРСИТЕТІ

# М.К.Карибаева

# ТІРШІЛІК ҚАУІПСІЗДІГІН САҚТАУ

Төтенше жағдайларда шаруашылық объектілерінің

инженерлік, өрттік жағдайына баға беру.

Барлық мамандықтың студенттеріне

практикалық сабаққа арналған

әдістемелік нұсқау

Өскемен

2016

МАЗМҰНЫ

| # 1 Инженерлік, өрттік жағдайларға баға беру | 4 |
| --- | --- |
| 1.1 Жұмыстың мақсаты | 4 |
| 2 Терминдер | 4 |
| 3 Азаматтық қорғаныстың шартты белгілері | 5 |
| 4 Қажетті материалдық құрал-жабдықтар | 7 |
| 5 Теориялық мәліметтер және есептеу формулалары | 10 |
| 5.1 Алғы сөз | 10 |
| 5.2 Инженерлік жағдайға баға беру |  |
| 6 Тапсырма | 13 |
| 7 Жұмыстың орындалу реттері | 14 |
| 8 Өрттік жағдайларға баға беру | 16 |
| 9 Қорытынды | 17 |
| 10 Орындалған жұмысты қорғауға дайындау және оған қойылатын талаптар | 17 |
| 11 Бақылау сурақтары | 17 |
| Әдебиеттер | 18 |

Инженерлік жағдайларға баға беру

Халық шаруашылығы объектілерінде инженерлік-техникалық шараларды жоспарлау үшін, мүмкін болатын инженерлік, өрттік жағдайларға уақытында баға беру қажет.

Инженерлік, өрттік жағдайлар болжау тәсілімен және барлау мәліметтері арқылы анықталып, бағаланылады.

Инженерлік жағдай дегеніміз-қалалардағы, өнеркәсіп және басқа да объектілердегі, қазіргі заманғы инженерлік құрал-жабдықтар системаларының жай-күйлері. Инженерлік құрал-жабдықтар системаларына су құбырлары, канализация, газ, жылумен қамтамасыз ету құбырлары, электрокабельдер сол сияқты әртүрлі ғимараттар мен құрылыстар жатады.

Халық шаруашылығы объектілерінде, инженерлік жағдайға баға бергенде зақымданған ошақтардағы бүліну дәрежелерін, авариялардың сипатын анықтайды. Зақымдану ошақтары ядролық қаруды және кәдімгі құрту құралдарын қолданғанда пайда болады.

Ядролық жарылыс кезінде пайда болған бүліну аймақтарының формасы дөңгелекке  ұқсаңқырайды.

Ядролық зақымдану ошағының шекарасы ядролық жарылыс центрінен артық қысым (∆Рф) 10 кПа-ға тең болатын қашықтықта, шартты түрде сызылған сызықпен шектеледі. Ядролық жарылыс центрімен шартты түрде сызықтың аралығындағы аймақтар ядролық зақымдану аймақтары деп

аталады. 10 кПа-ға тең болатын артық қысым адам өміріне қауіп тудырмайды.

Ядролық зақымдану ошақтары шартты түрде төрт аймаққа бөлінеді: толық, күшті, орташа және әлсіз.

Зақымдану аймақтары картаға центрлес шеңберлер түрінде түсіріледі, шеңбер радиустары таблица, график, номограмма және жарылыс заңының формуласы арқылы анықталынады.

Ядролық зақымдану ошағының мөлшері жарылыстың қуатына, түріне, жер бедеріне, құрылыстың сипатына, ауа райы жағдайларына байланысты болады.

Толық бүліну аймағы соғу толқынының фронтындағы артық қысым 50 және одан көп болғанда пайда болады. Толық бүліну аймағы бүкіл зақымдану аймағының 12%-ін құрайды.

Бұл аймақта тұрғын үйлер, өнеркәсіп ғимараттары, радиациядан қорғайтын баспаналар толығымен бүлінеді, жарылыс центрінің айналасындағы жер асты комунальды – энергетикалық торлар зақымдалынады.

Іздестіру – құтқару жұмыстары өте қиын жағдайда жүргізіледі. Баспаналарды үйінділерден тазартып, ішіндегі адамдарды құтқару жұмыстары жүргізіледі. Ең бірінші кезекте баспанаға ауа жіберіледі. Мұнда өрт болмайды, тек үйінділерде тұтанып, бықсып жану байқалады.

Күшті бүліну аймағы соғу толқынының фронтындағы артық қысымның 50-ден 30 кПа-ға дейінгі аралығында пайда болады. Бүкіл зақымдану ошағының 10%-ін құрайды.

Жер бетіндегі ғимараттар мен құрылыстар күшті бүлінуге ұшырайды. Баспаналар және жер асты комунальды – энергетикалық торлар сақталады. Ғимараттар мен құрылыстардың бүлінуінен жергілікті үйінділер пайда болады.

Халықтың қорғалмаған бөлігі бірталай шығынға ұшырайды. Адамдар үйінділер астында қалуы мүмкін немесе жарақаттар, орта дәрежелі күйіктер алуы мүмкін.

Жарық шығарудан тегіс өрт аймақтары пайда болады. Негізгі жүргізілетін іздестіру-құтқару жұмыстары:

-     үйінділерден тазарту;

-     өрттерді өшіру;

- үйінділер астында қалған баспаналардағы, радиацияға қарсы баспаналардағы адамдарды құтқару

Орташа бүліну аймағы соғу толқынының фронтындағы артық қысымның 30-дан 20 кПА-ға дейінгі аралықта пайда болады. Бүкіл зақымдану ошағының 18%-ін құрайды. Ағаштан салынған ғимараттар күшті және толық бүлінуге ұшырайды, тастан салынған ғимараттар орташа және әлсіз бүлінуге ұшырайды. Баспаналар, радиацияға қарсы баспаналар толығымен сақталады, көшелерде жекеленген үйінділер пайда болады.

Халықтың қорғалмаған бөлігі жаппай санитарлық шығындарға ұшырайды. Жарық импульсының әсерінен жаппай өрттер пайда болады.

Негізгі іздестіру-құтқару жұмыстары: өрттерді өшіру, бүлінген және жанып жатқан ғимараттардан адамдарды құтқару.

Әлсіз бүліну аймағы соғу толқынының фронтындағы артық қысымның 20-дан 10 кПа-ға дейінгі аралықта пайда болды. Бүкіл зақымдану ошағының 60%-ін құрайды.

Бұл аймақта ғимараттар мен құрылыстар әлсіз бүлінуге ұшырайды. Жарық импульсының әсерінен жекеленген өрттер пайда болады, адамдар жеңіл жарақаттар алады.

Негізгі іздестіру-құтқару жұмыстары: өрттерді өшіру, бүлінген және өртенген  ғимараттар бөліктерінен  адамдарды құтқару.

Объектілердегі негізгі цехтардың бүліну дәрежелеріне, адамдардың зақымдану дәрежелеріне баға беру үшін, жұмысшылар мен қызметкерлерді, олардың отбасыларын қорғау шараларын ұйымдастыру үшін, іздестіру-құтқару жұмыстарын жүргізу үшін, бүлінген және өртенген аймақ шекараларын картаға түсіру қажет.

ТАПСЫРМА

6.1 Машина жасау заводы болжалынған ядролық жарылыс центрінен оңтүстік шығыс бағытта, 2,9 км қашықтықта орналасқан

6.2 Жарылыс қуаты q=0,2 Мт

6.3 Жарылыс түрі – жер үсті

6.4 Мүмкін болатын метеорологиялық жағдайлар:

- орташа жел бағыты α-400;

- орташа жел жылдамдығы ν-50 км/сағ;

- биіктік Н-6 км;

- атмосфера жағдайы-әлсіз туман

6.5 Объектіге әсер ететін соғу толқыны  және жарық шығару параметрлерінің мәндерін анықтау

6.6 Бүліну және өрт аймақтары шекараларын картаға түсіру

6.7 Инженерлік, өрттік жағдайларға баға беріп, қорытынды жасау

7 ЖҰМЫСТЫҢ ОРЫНДАЛУ РЕТТЕРІ

7.1 Картаны жұмысқа дайындау, картаның жоғарғы жағына графикалық документтің аты, төменгі жағына графикалық документті орындаушының аты-жөні жазылады (3.14)

7.2 Картаға метеорологиялық жағдайларды түсіру (3.13; 3.17)

7.3 Картаны горизонт жақтарына бағыттау (3.16)

7.4 Координата бойынша жарылыс центрін картаға түсіру (3.1)

х-қаланың геометриялық центрі (болжалынған жарылыс центрі)

mn-көздеу нүктесі

- сурет

7.5 Жарылыс қуатына сәйкес келетін радиуспен жарылыс центрінен шеңбер жүргізіп, жазуын жазу. 4.3-кесте

7.6 Ядролық жарылыстың қуатына және түріне байланысты, соғу толқынының фронтындағы артық қысымның белгілі бір мәндеріне сәйкес, толық, күшті, орташа, әлсіз (∆Рф-50, 30, 20, 10 кПа) бүлінулерге ұшырататын қашықтықтарды табу қажет

Бұл қашықтықтарды жарылыс заңының формуласын пайдалана отырып, анықтауға болады:

R2=R1

мұндағы: R1-жарылыс қуаты, 1 Мт-ға сәйкес келетін қашықтықтар. Қуаты      1 Мт-ға тең болатын эталонды жарылыс қашықтықтары R1 таблица бойынша анықталады, км (4.4-кесте )

R2-болжалынған жарылыс қуатына сәйкес келетін, жарылыс центрінен (л) қашықтық, км.

Болжалынған жарылыс қуаты-0,2 Мт.

Жарылыс түрі-жер үсті.

Эталонды жарылыстың жарылыс центрінен қашықтықтары кесте бойынша табылады:

толық бүліну    ∆Рф-50 кПа         R1-4 км;

күшті бүліну    ∆Рф-30 кПа         R1-5,4 км;

орташа бүліну ∆Рф-20 кПа         R1- 7,0 км;

әлсіз бүліну     ∆Рф-10 кПа         R1- 11,1 км

Жарылыс заңына сәйкес, бүліну аймақтарының шекаралары:

толық бүліну: R2=5,4 =2,34 км;

күшті бүліну: R2=5,4 =3,15 км;

орташа  бүліну: R2=7,0 =4,09 км;

әлсіз  бүліну: R2=11,1 =6,5км

Тапсырманың шарттары бойынша күшті және әлсіз бүліну аймақтары, масштабқа келтіріліп, шартты белгілер арқылы картаға түсіріледі. 7.1-сурет  (п 3.2; 3.3)

Масштабқа келтіру.

Жарылыс центрінен объектіге дейінгі сызғыш арқылы өлшенген       қашықтық-3 см.

Толық бүліну   R2=2,34 км     2,34-х см	х=2,4 см

2,9-3см

Күшті бүліну  R2=3,15 км         cм

Орташа бүліну  R2=4,09 км       cм

Әлсіз  бүліну  R2=6,5 км           cм

8 ӨРТТІК ЖАҒДАЙЛАРҒА БАҒА БЕРУ

Өрттік жағдай деп-халық шаруашылығы объектілерінің жұмыс істеуіне, халықтық тіршілік әрекетіне, сол сияқты іздестіру-құтқару және басқа да кезек күттірмейтін жұмыстарды жүргізуге әсерін тигізетін елді мекендердің, объектілердің және оған жақын орналасқан орман алабының өрттермен зақымдану көлемі мен жиілігін айтады.

Өрттік жағдайды өрттерді дер кезінде өшіру үшін, өнеркәсіптерді, материалдық құндылықтарды оттан сақтап қалу үшін анықтайды.

Құтқару жұмыстарын жүргізу мақсатында, өрт аймақтары мынандай аймақтарға бөлінеді:

үйінділерде тұтанып жану U≥2000 кДж/м2;

тегіс өрт аймағы U=2000-800 кДж/м2;

жекеленген өрт аймағы U=800-100 кДж/м2

U-2000, 800, 100 кДж/м2 жарық импульсының ауа өте таза болғандағы мәндері.

Әртүрлі  метеорологиялық жағдайларға байланысты, мүмкін болатын жарық импульсының мәндерін анықтау үшін, көріну коэффициентін пайдаланады (4.6-кесте ).

Тапсырманың шарты бойынша, өртенген аймақ шекараларын, көріну коэффициентін ескере отырып, картаға түсіру үшін, жарылыс центрінен анықталған қашықтықтарды көріну коэффициентіне көбейтеді. Жарылыс центрінен қашықтықтарды жарылыстың қуатына және түріне байланысты кесте бойынша анықтайды (4.5кесте).

Қуаты 0,2 Мт болатын жер үсті ядролық жарылысының өрт аймақтарының жарылыс центрінен қашықтықтары:

- үйінділерде тұтанып жану U-2000 кДж/м2, R-1,9 км;

- тегіс өрт аймағы U-800 кДж/м2, R-3,8 км;

- жекеленген өрт аймағы U-100 кДж/м2, R-7 км;

Көріну коэффициентін ескере отырып, есептелген өрт аймақтарының шекаралары: Кк=0,66

- үйінділерде тұтанып жану R-0,66∙1,9=1,25 км;

- тегіс өрт аймағы R-0,66∙3,8=2,5 км;

- жекеленген өрт аймағы R-0,66∙7=4,62 км;

Есептелген өрт аймақтары масштабқа келтіріліп, шартты белгілер арқылы картаға түсіріледі (П.3.4; 3.6).  Сурет 7.1.

Масштабқа келтіру:           R2000=1,25   x=cм

R800=2,5   x=cм              R100=4,62

9 ҚОРЫТЫНДЫ

Объект күшті және орташа бүлінуге ұшырайды, күшті бүліну аймағының шекарасы жарылыс центрінен 3,15 км қашықтықта, яғни              № 8, 9,11,17 цехтарды қамтиды. Бұл цехтар күшті бүлінулерге ұшырайды     № 10, № 12 цехтар орташа бүлінулерге ұшырайды. Жарық импульсының әсерінен жекеленген өрт аймақтары пайда болады. Екінші зақымдаушы факторлар пайда болуы мүмкін. Бұл факторлардың әсерінен күшті уландырғыш заттар сақталған ыдыстар бүлінулерге ұшырап, комунальды-энергетикалық торларда авария болуы мүмкін.

Жарылыс кезінде баспанаға тығылып үлгерген жұмысшылар мен қызметкерлер шығынға ұшырамайды, сенімді түрде қорғалады.

10 ОРЫНДАЛҒАН ЖҰМЫСТЫ ҚОРҒАУҒА ДАЙЫНДАУ ЖӘНЕ ОҒАН ҚОЙЫЛАТЫН ТАЛАПТАР

Қорғалатын практикалық жұмыстың мазмұны:

- объектінің картасы;

- алғашқы мәліметтер;

- жұмыстың мақсаты;

- инженерлік, өрттік жағдайларға қорытынды;

- орындалған жұмыстың датасы және студенттің қолы

11 БАҚЫЛАУ СУРАҚТАРЫ

11.1 Зақымдану ошағы деген не?

11.2 Инженерлік жағдай және оны анықтау реттері

11.3 Өрттік жағдай және оған баға берудің мақсаты

11.4 Бүліну және өрт аймақтарының сипаттамалары

11.5 Инженерлік, өрттік жағдайларға баға беру әдісі және картаға түсіру

ӘДЕБИЕТТЕР

1   Каммерер Ю.Ю., Хоркевич А.Е. Аварийные работы в очаге поражения. Энергоатомиздат, 1990

2    Атаманюк В.Г. и др. Гражданская оборона. М.: «Высшая школа», 1986

3 Тараканов Н.Д., Овчинников В.В. Комплексная механизация и поисковоспасательных и неотложных работ