Қазақстан Республикасының	Министерство

Білім және ғылым	образования и науки

министрлігі	Республики Казахстан

Д. Серікбаев атындағы	ВКГТУ

ШҚМТУ	им. Д. Серикбаева

УТВЕРЖДАЮ

декан ФИТЭ

__________Мухамедиев Г.Х.

«_____»_____________2014г.

ЖЫЛУТЕХНОЛОГИЯЛЫҚ ҚҰБЫЛЫСТАРДЫҢ ЖӘНЕ ҚОНДЫРҒЫЛАРДЫҢ АВТОМАТАНДЫРЫЛУЫ

тәжірибелік жұмыстарына арналған  әдістемелік нұсқаулар

АВТОМАТИЗАЦИЯ ТЕПЛОТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ

ПРОЦЕССОВ И УСТАНОВОК

методические указания по практическим занятиям

Специальность: 5В071700 Теплоэнергетика

Форма обучения: очная

Өскемен

Усть-Каменогорск

2014

Рабочая программа разработана на кафедре «Промышленная энергетика» на основании Государственного общеобязательного стандарта образования для студентов  специальности 5В071700 «Теплоэнергетика»

Обсуждено  на заседании кафедры Промышленная энергетика

Зав. кафедрой ПЭ	          Т.Сегеда

Протокол №____  от ____________________г.

Одобрено учебно-методическим советом  факультета информационных технологий и энергетики

Председатель                                                                                 Т.Абдрахманова

Протокол №____ от______________________г.

Разработали

Ст.преподаватель 	     А.Жапарова

Ст.преподаватель 	   М.Туменбаева

Нормоконтролер	Т.Тютюнькова

1 СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

1.1 Тематический план занятий

| Наименование темы, ее содержание | Трудоемкость, ч |
| --- | --- |
|  | Формы обучения |
|  | Дневная |
| 1 | 2 |
| Семинарские (практические) занятия |  |
| Тема 1. Преобразование динамических характеристик объектов управления, заданных в аналитической форме. | 1 |
| Тема 2. Преобразование кривой разгона в графики нормальных и расширенных частных характеристик | 1 |
| Тема 3. Определение передаточной функции объекта управления по его кривой разгона. | 1 |
| Тема 4. Математическое моделирование объектов управления с использованием экспериментально-аналитических методов | 1 |
| Тема 5. Построение переходных процессов в системе регулирования | 2 |
| Тема 6. Аналитический расчет оптимальной настройки линейных регуляторов с помощью расширенных частотных характеристик | 1 |
| Тема 7. Рассмотрение основных объектов управления систем электроснабжения. | 1 |
| Тема 8. Решение задач на разделение систем управления по различным признакам – | 1 |
| Тема 9. Составление структурных схем АСУП, АСУТП. | 1 |
| Самостоятельная работа студента под руководством преподавателя |  |
| Тема 1. Методы оптимизации технологических объектов управления. Статическая и динамическая оптимизации технологических объектов. | 2 |
| Тема 2. Понятие о динамическом программировании | 2 |
| Тема 3. Надежность технических средств автоматизации | 2 |
| Тема 4. Пусковые устройства и исполнительные механизмы электрических систем регулирования | 2 |
| Тема 5. Измерительные преобразователи пневматических и гидравлических систем – | 2 |
| Тема 6. Системы управления скоростью электроприводов. | 2 |
| Тема 7. Управление электроприводом в режиме позиционирования | 2 |
| Тема 8. Устройства связи управляющих вычислительных комплексов с объектами управления и оперативным персоналом | 3 |
| Тема 9. Структура программного обеспечения и подготовка задач управления для реализации в управляющих вычислительных комплексах. (АСДУ). | 3 |
| Тема 10. Функции СОУ и АСДУ и принципы их построения | 2 |
| Тема 11. Автоматизированные системы управления энергоснабжением (АСУЭ). Принципы построения и задачи, решаемые АСУЭ. | 2 |
| Тема 12. Понятие задачи, функции и подсистемы АСУЭ. Основные функции АСУЭ | 3 |
| Тема 13. Базовые уровни иерархии АСУЭ. Разделение по функциональным признакам. Другие признаки раз деления. | 2 |
| Тема 14. Информационное, математическое, алгоритмическое и программное обеспечение АСУЭ | 1 |
| Тема 15. Организационное обеспечение АСУЭ. Состав организационного обеспечения и принципы его построения. Техническое обеспечение АСУТП. | 2 |

2 Описания выполнения работы

2.1 Цель работы

Провести анализ методов и способов принципиальной, программной и аппаратурной реализации двухуровневой АСУТП на примере стенда, реализующего АСУТП печи для нагрева сырья.

2.2 Назначение и структура стенда

Стенд предназначен для моделирования двухуровневой АСУТП с использованием реальных физических сигналов и контроллеров и имеет следующую структуру:

- В качестве объекта управления используется регулирующий микроконтроллер Ремиконт Р-100. Входные и выходные цепи контроллера выносятся на клемные соединители. При этом на входные цепи Р-100 подаются управляющие воздействия (сигналы на исполнительные устройства), а с выходных цепей снимаются реакции модели объекта на эти воздействия ( имитация сигналов с датчиков).

- Нижний уровень может быть представлен имеющимися в наличии контроллерами : Р-130, Moore, Adam 5510, Smart, Yokogawa YS100. Все эти контроллеры подключаются к объекту управления идентично, так как используемые сигналы являются стандартными.

- Верхний уровень построен на ПК с операционными системами Windows 95,98,NT и SCADA - системами: Trace Mode, Fix 32, Genie.  Возможно подключение, например, через сеть Ethernet, подсистемы более высокого (третьего) уровня.

- Станции оператора связываются с контроллерами через последовательные интерфейсы: RS232, RS422, RS485, или токовую петлю.

2.3 Реализация модели объекта

Модель объекта управления была реализована с использованием контроллера Ремиконт Р-100. В таблице 2.1 представлена схема связи входов/выходов с клемником.

Таблица 1.1 – Клемно-модульные соединения Р-100

| Клемная колодка |  | Модуль |  | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер клем-ника | Функц. Назначение | Тип-слот | Маркировка разъёма |  |
| 101 | Ввод аналог. 1-4 | РГ1-10 | РГ1-ГР1-ВХ 1-4 |  |
| 201 | Ввод аналог. 5-8 | РГ1-10 | РГ1-ГР1-ВХ 5-8 |  |
| 301 | Ввод аналог. 1-4 | РГ1-12 | РГ1-ГР2-ВХ 1-4 |  |
| 401 | Ввод аналог. 5-8 | РГ1-12 | РГ1-ГР2-ВХ 5-8 |  |
| 102 | Ввод дискр. 1-2 | ДЦП-14 | ДЦП-ГР1-ВХ 1-2 |  |
| 202 | Ввод дискр. 3-4 | ДЦП-14 | ДЦП-ГР1-ВХ 3-4 |  |
| 302 | Ввод дискр. 5-6 | ДЦП-14 | ДЦП-ГР1-ВХ 5-6 |  |
| 402 | Ввод дискр. 7-8 | ДЦП-14 | ДЦП-ГР1-ВХ 7-8 |  |
| 103 | Вывод аналог. 1-4 | РГ2-16 | РГ2-ГР1-А-ВЫХ 1-4 |  |
| 203 | Вывод аналог. 5-8 | РГ2-17 | РГ2-ГР1-Б-ВЫХ 5-8 |  |
| 303 | Вывод аналог. 1-4 | РГ2-19 | РГ2-ГР2-А-ВЫХ 1-4 |  |
| 104 | Вывод дискр. 1-2 | ЦДП-20 | ДЦП-ГР1-ВЫХ 1-2 |  |
| 204 | Вывод дискр. 3-4 | ЦДП-20 | ДЦП-ГР1-ВЫХ 3-4 |  |
| 304 | Вывод дискр. 5-6 | ЦДП-20 | ДЦП-ГР1-ВЫХ 5-6 |  |
| 404 | Вывод дискр. 7-8 | ЦДП-20 | ДЦП-ГР1-ВЫХ 7-8 |  |
| 105 | МСО | МСО-4 | МСО |  |

Входные цепи Р-100 были настроены на токовый сигнал 4-20мА (0-20мА). Подстройка входных цепей Р-100 производится путём припаивания нормирующих резисторов параллельно подключаемому входному сигналу. В рассматриваемом случае установлены нормирующие резисторы номиналом в 100 Ом, (рис. 1.1).

3 ЗаданиЯ для выполнения контрольной работы

Контрольная работа состоит из двух частей:

1. Выбрать вариант по последним числам зачетки;

2. Спроектировать систему автоматического регулирования производства.

3.1 Задание «Структурная схема автоматизированной системы управления»

Изобразить структурную схему автоматизированной системы управления (АСУ) предприятия. Структурная схема должна охватывать только определенную часть промышленного предприятия, например если регулируются определенные параметры только отдельного цеха.

Работа должна быть оформлена на формате А4, схемы начерчены на миллиметровке А4, на щит управления выводят регулируемые параметры и сигнал подающий на исполнительный механизм. Подробно должно быть описано каждый датчик и принципиальная структурная схема системы контроля и управления.

3.2 Методические указания к выполнению контрольных работ

Контрольная работа оформляется в виде пояснительной записки с необходимыми расчетами, схемами и пояснениями.

Допускается представлять контрольную работу в виде распечатки с ЭВМ. При этом сохраняются все требования к выполнению работы.

Эскизы и схемы необходимо выполнять тщательно, с соблюдением ГОСТ. Не допускается ксерокопирование рисунков и чертежей.

В конце контрольной работы нужно указать список использованной литературы, дату выполнения работы и поставить подпись исполнителя.

Работа, не соответствующая варианту задания, выполненная не в полном объеме или небрежно, возвращается студенту на доработку.

4 СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННОЙ ЛИТЕРАТУРЫ

4.1 Основная литература

1. Кулаков М.В. Технические измерения и приборы для химических производств. М.: Машиностроение, 1983. - 424 с.

2. никитенко Е.А. автоматизация и телеконтроль электрохимической защитой магистральных газопроводов. М.: Недра, 1976.

3. Полоцкий Л.М., Лапшенков Г.И. Автоматизация химических производств. Учеб. пособ. -М.: Химия, 1982. - 296 с.

4. Теория автоматического управления / Под ред. Нетушила А.В. Ч.1. -М.: Высш. шк., 1968.

5. Бесекерский В.А., Попов Е.П. Теория автоматического регулирования. -М.: Наука, 1966.

6. Дадаян Л.Г. Автоматизация технологических процессов: методические указания к курсовому и дипломному проектированию. -Уфа.: Изд-во УНИ, 1985. - 225 с.

7. Камразе А.Н., Фитерман М.Я. Контрольно-измерительные приборы и автоматика. Л.: Химия, 1988. - 225 с.

8. стефани Е.П. Основы построения АСУТП: Учеб. пособ. -М.: Энергоиздат, 1982. -352 с.

9. Автоматические приборы, регуляторы и управляющие машины: Справочник /Под ред. Кошарского Б.Д. -Изд. 3-е. -Л.: Машиностроение, 1976. -486 с.

10. Голубятников В.А., Шувалов В.В. Автоматизация производственных процессов в химической промышленности: Учебник. -М.: Химия, 1985. -352 с.

11. Теория автоматического управления: Учебник. В 2-х частях / Под ред. А.А.Воронова. -М.: Высш.шк., 1986. -Ч.1. - 367 с. - Ч.2. -504 с.

12. Аязян Г.К. Расчет автоматических систем с типовыми алгоритмами регулирования: Учеб. пособ. -Уфа.: Изд-во УНИ, 1986. -135 с.

13. Веревкин А.П., Попков В.Ф. Технические средства автоматизации. Исполнительные устройства: Учеб. пособ. -Уфа.: Изд-во УНИ, 1996. -95 с.

4.2 Дополнительная литература

1 Соскин Э.А., Киреева Э.А. Автоматизация управления промышленным
энергоснабжением. - М: Энергоатомиздат, 1990. - 384с.

2 Стефани Е.П. Основы построения АСУТП: Учебное пособие для вузов.
М.: Энергоатомиздат, 1982. - 352 с.

3 Автоматизация диспетчерского управления в электроэнергетике/ Под
общей ред. Ю.Н.Руденко и В.А. Семенова. - М.: Издательство МЭИ, 2000. - 648 с:

4 Овчаренко Н.И. Аналоговые и цифровые элементы автоматических
устройств энергосистем. - М.: Энергоатом издат, 1989. - 320 с.

5 Щербино Ю.В. и др. Автоматизация управления технологическим рас
ходом и потреблением электроэнергии. - К.: Техника, 1984. - 112 с.

6 Беркович М.А. и др. Автоматика энергосистем. — М.: Энергоатомиздат,
1991.-240 с.