7 ҮШ ФАЗАЛЫ ЭЛЕКТР ТІЗБЕГІН ГАРМОНИКАЛЫҚ ҚАТАРҒА ЖІКТЕУ

Біз тұрақты және синусоидал тоқтарды қарастырдық, бірақ шын мәнісінде  идеал тұрақты

және синусоидал тоқ болуы мүмкіншілігі өте аз. Абсолют тұрақты н/е абсолют синусоидал тоқтарды алу өте қиын: генераторлардың ЭҚК-тері дәл тұрақты н/е синусодал болмайды, солықтамалы болып келеді. Мұның себебі генераторлардың конструкциялық кемшіліктерімен қатар тізбектерде бейсызықты элементтердің  болатындығынан. Сонымен қатар,периодты бейсинусоидал тоқтар кейбір электрондық құрылғылардың жұмысы үшін керек болатындықтан оларды әдейі тудырады. Мысалы, белгілі бір пішінді бейсинусоидал тоқтарды электрондық генераторда (мультивибраторда) алады.

Сурет-5.1 – Периодты бейсинусоидалы шаманы синусоидалы шамаларга жіктеу

Математикадан периодты функцияларды,егер олар Дирихле шарттарын қанағаттандыратын болса, Фурье қатарына жіктеуге болатыны белгілі. Ал электр тізбегіндегі шамалар әрқашанда Дирихле шарттарын қанағаттандырады(0,2π) аралығында олардың мөлшерлі үзіктері, мөлшерлі макси-мум және минимумдері болатындығы анықталған.

Егер ЭҚК бейсинусоидал,бірақ периодты өзгеріп отырса,оны былайша жіктеуге болады:

е=Е0+Е1m sin(ωt+φ1)+E2msin(2ωt+φ2)+.+Ekmsin(kωt+φk)=E0+e1+e2+…+ek      ,(5.1)

мұнда:

Ео-                тұрақты құраушы;

е1=Е1m sin(ωt+φ1) -                периодты 2π/ω бірінші(негізгі)гармоникалық

құраушы;

е2=E2m sin(2ωt+φ2)-	периодты π/ω екінші гармоникалық құраушы;

ek=Ekm sin(kωt+φk)-               периодты 2π/(kω)-шы гармоникалық құраушы;

E1m, E2m,…,Ekm-	гармоникалық құраушылардың амплитудалары;

φ1,φ2,...,φк-                 гармоникалық құраушылардың бастапқы

фазалары. (5.1) теңдігі периодты бейсинусоидал шаманы қабаттасу принципіне сүйене отырып тұрақты және бірнеше синусоидал құраушылардан тұрады деп есептеуге болатынын көрсетеді(5.1-сурет).

Мұндағы синусоидал құраушылардың жиіліктері бірінші синусоидал құраушының жиілігінен к=2,3 ... есе артық.Сондықтан оларды жоғары жиілікті құраушылар н/е гармоникалар деп атайды. Белгілі өрнек бойынша

Ekm sin(kωt+φk)=Ekm sinkωt*cosφk +Ekmcoskωt *sinφk =E’km sinkωt+E’’kmcoskωt      (5.2)

мұндағы E’km=Ekm cosφk ,E’’km=Ekm sin φk  болғандықтан (5.1) теңдігін төмендегіше жазуға болады:

e=E0+E’1sinωt+E’2 sin2ωt+…+E’ksinkωt+E’’1cosωt+E’’2cos2ωt+…+E’’2coskωt       (5.3)

Мұндағы коэффициенттер (5.4) және (5.5) өрнектерімен анықталады:

E0=                                                                    (5.4)

E’1=                    E’’1=

E’2=                   E’’2=

……………………………………………………

E’k=                   E’’1=                                                      (5.5)

Әрбір гармоникалық синустық және косинустық екі құраушысы бар.

Сондықтан қарастырып отырған гармониканың амплитудасы: Ekm=2,                       ал бастапқы фазасы:                φk=arc tg(E’’k/Ek’).

Осылайша периодты бейсинусоидал кернеу мен токты да Фурье қатарына

жіктеп жазуға болады.

Периодты бейсинусоидал шаманың құраушыларын   графикалық әдіспен табу. Периодты бейсинусоидал ЭҚК-тің,кернеудің және тоқтың тұрақты және синусоидал құраушыларын жоғарыдағы өрнектердің көмегімен аналитикалық жолмен н/е графикалық әдіспен табуға болады. Графикалық әдіс Фурье қатарындағы анықталған интегралды мөлшерлі қосылғыштардың қосындысымен алмастыруға негізделген. Ол үшін е(t) функциясының периоды n тең бөліктерге бөлінеді де(5.2-сурет), анықталған интегралдар (5.5 теңдіктері) қосындылармен алмастырылады.

Фурье қатарының тұрақты құраушысы

E0=                      (5.6)

мұндағы еt-қарастырып отырған аралықтың ортасындағы функцияның мәні.

Синустық құраушының амплитудасы

E’k=             (5.7)

ал косинустық құраушының амплитудасы

E’’k=                           	(5.8)

Әдетте бейсинусоидал шаманы Фурье қатарына жіктегенде екі-үш құраушысын ғана қарастырады, себебі жоғары гармоникалардың амплитудалары өте кішкентай болады. Егер бейсинусоидал шама симметриялы болса, онда  тіпті кейбір құраушылары болмайды да.

Егер бейсинусоидал шама                       e(ωt)=-e(ωt+π)                                            (5.9)

шартын қанағаттандырса,онда ол абсцисса осі бойынша симметриялы болады(4.1.2-сурет).

    - Сурет-5.2  Бейсинусоидалы шаманы4 гармоникаларын график аркылы аныктау

Мұндай шамаларды тақ шамалар деп атайтыны белгілі. Егер графикті абсцисса осі бойынша π бұрышына ығыстырса, оның  ординатасы теріс ординатасына сәйкес келеді және олар модулі бойынша өзара тең болады. Сондықтан да абсцисса осі бойынш симметриялы бейсинусоидал шаманың жіктеуінде тұрақты құраушы болмайды, яғни  Е0=0. Функция тақ болғандықтан (5.5) теңдіктерінде e*coskωt көбейтіндісі тақ болады да, ал

e* sinkωt жұп болады. Сондықтан,             E’’k=                            (5.10)

болады да, Фурье қатарына жіктеуде тек қана тақ синустық гармоникалар

қалады:

e=E’1m sin(ωt+φ1)+E’3m sin(3ωt+φ3)+…                                  (5.11)

Егер периодты бейсинусоидал шама         e(ωt)=e(-ωt)                                        (5.12)

шартын қанағаттандырса, онда оның ордината осі бойынша симметриялы (4.1.3-сурет) және жұп шама болғаны. Функция жұп болғандықтан (5.5)теңдіктеріндегі e*sinkωt көбейтіндісі тақ болады да,ал e*coskωt көбейтіндісі жұп болады.Сондықтан

E’k=                                             (5.13)

болады да,Фурье қатарына жіктеуде тұрақты құраушы мен косинустық

гармоникалар қалады:

e=E0+E’’1m cosω t+E’’2m cos 2ωt+…                           (5.14)

Егер периодты бейсинусоидал шама

e(ωt)=-e(-ωt)                                                         (5.15)

шарттың қанағаттандырса,онда ол функцияның графигі координаттар басы арқылы симметриялы болады.

Бұл функция тақ және таңбалары қарама-қарсы абсцисса нуктелерінде модульдері тең мәндерге ие болатындықтан Фурье қатарына жіктеуде тұрақты құраушы және косинустық гармоникалар нольге тең болады.Сондықтан мұндай функцияның жіктеуінде тек қана синустық гармоникалар қалады:

e=E’1m sinωt+E’2m sin2ωt+E’ 3msin3ωt+…                            (5.16)

Периодты бейсинусоидал шаманың құраушыларын графикалық  әдіспен анықтаған кезде оның дәлдігі периодты қанша бөлікке бөліп қарастыруға байланысты: бөлік саны артқан сайын есептің  дәлдігі де арта түседі.