Задание для практической работы №4

Задача 1

Найти потерю напора по длине при движении воды по чугунной новой трубе D=500мм при расходе Q=2 м3/с, длина трубы L=900м, температура t=16°С.

Дано: D=500мм=0.5м Q=2 м3/с L=900м t=16°С Жидкость: H2O Найти: h-?

Задача №2

| Исходные |  |  | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| данные | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |
| q, | 0,3 | 0,4 | 0,5 | 0,6 | 0,7 |

Поток воды движется по напорному трубопроводу диаметром 40 мм с рас-ходом q, . Определить среднюю скорость потока при переходе на диаметр вдвое меньший.

# ЗАДАЧА № 2

| Исходные |  |  | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| данные | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |
| q, л / с | 0,8 | 0,9 | 1,0 | 1,1 | 1,2 |
| pман , кгс/см2 | 3,1 | 3,2 | 3,3 | 3,4 | 3,5 |

По горизонтальной трубе диаметром 20 мм движется вода с расходом q, л/с. Манометр показывает давление pман, кгс/см2. Определить гидродинамический напор воды в трубе относительно её оси.

# ЗАДАЧА № 4

| Исходные |  |  | Вариант |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| данные | № 1 | № 2 | № 3 | № 4 | № 5 |
| p1 , кгс/см2 | 5,1 | 5,2 | 5,3 | 5,4 | 5,5 |
| v1, м/с | 1,1 | 1,2 | 1,3 | 1,4 | 1,5 |
| v2, м/с | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |

В водоструйном насосе избыточное давление на подходе рабочей жидкости (воды) составило p1 , кгс/см2 при скорости потока v1 , м/с. Определить избыточное давление в струе сопла, если скорость в ней составила v2 , м/с (использовать уравнение Бернулли, пренебрегая потерями напора).