1. Перечислите основные достоинства и недостатки приемников прямого усиления.

2. За счет чего в супергетеродинных приемниках реализуется высокая чувствительность (по сравнению с приемником прямого усиления)?

3. В каких каскадах РПрУ обеспечивается избирательность по зеркальному каналу и почему?

4. Что такое "побочные каналы приема" супергетеродинного приемника?

5. В каких каскадах РПрУ обеспечивается избирательность по соседнему каналу и почему?

6. Из каких соображений производится выбор промежуточной частоты в супергетеродинном приемнике?

7. В каких случаях используется двойное преобразование частоты?

8. Какой приемник называется синхродином и почему?

9.Каковы достоинства и недостатки приемника прямого преобразования? Почему?

10.Изобразите структурную схему супергетеродинного приемника и назовите назначение основных ее элементов.

11.Какие требования предъявляются к входным цепям?

12.Как осуществляется перестройка входной цепи в диапазонных приемниках?

13.Чем определяется АЧХ входной цепи?

14.Из каких соображений могут выбираться коэффициенты включения контура (или другого фильтра) входной цепи?

15.В каком случае целесообразно использовать согласование антенны с входной цепью?

16.Какими параметрами определяется коэффициент передачи входной цепи?

17.Каковы условия получения максимального коэффициента передачи входной цепи?

18.Как осуществляется электронная перестройка контуров входной цепи? Каковы ее достоинства и недостатки?

19.Как можно классифицировать входные цепи? Приведите примеры.

20.Изобразите эквивалентную схему одноконтурной входной цепи с автотрансформаторным включением антенны и следующего каскада.

21.Как определяются соответствующие коэффициенты включения?

22.Как определяется АЧХ одноконтурного резонансного усилителя?

23.Как определяется резонансный коэффициент усиления одноконтурного резонансного усилителя?

24.При каких условиях достигается максимум резонансного коэффициента усиления в резонансном усилителе?

25.Как влияет внутренняя ОС на свойства резонансных усилителей?

26.Как определяются условия устойчивой работы резонансных усилителей?

27.Поясните причину искажений АЧХ входного контура резонансного усилителя.

28.На какой частоте и почему следует проверять перестраиваемый резонансный усилитель на устойчивость?

29.Изобразите принципиальную схему резонансного усилителя на биполярном транзисторе с неполным включением контура нагрузки. Назовите назначение элементов.

Изобразите принципиальную схему резонансного усилителя на биполярном транзисторе с неполным включением контура нагрузки. Какой их коэффициентов включения на Вашем рисунке больше? Почему?

30.Поясните, почему АЧХ входного контура (предыдущего резонансного каскада) имеет подъем в области частот ниже резонансной?

#### 31.За счет чего происходит преобразование частоты?

#### 32.Каково назначение гетеродина в преобразователях частоты?

#### 33.Что такое крутизна преобразования?

#### 34.Каковы условия линейного по сигналу преобразования частоты и к чему приводит нелинейность ПрЧ по сигналу?

#### 35.Что понимается под частотной характеристикой ПрЧ?

#### 36.Какими мерами ослабляется действие помех по побочным каналам приема?

#### 37.Поясните принцип балансного преобразователя частоты. Каковы преимущества балансных ПрЧ?

#### 38.В каких случаях целесообразно использовать диодный ПрЧ?

#### 39.Как влияет выбор режима работы преобразующего элемента на коэффициент передачи (резонансный) преобразователя частоты?

#### 40.Каким требованиям должна удовлетворять АЧХ фильтра на выходе ПрЧ?ППппппп

41.На основе каких компонетов можно реализовать амплитудный детектор?

42.Поясните принцип действия синхронного АД.

43.Объясните принцип действия диодного АД с временной и спектральной точек зрения.

44.Как определяется, чему равен и от каких параметров зависит коэффициент передачи диодного АД с линейно – ломаной ВАХ без начального смещения?

45.От каких параметров зависит входное сопротивление последовательного диодного АД и почему оно меньше у параллельного АД?

46.Какие искажения возникают при детектировании АМ – колебаний и способы борьбы с ними?

47.В чём разница между ограничителем мгновенных значений и амплитудным ограничителем?

48.По какой характеристике оценивается действие амплитудных ограничителей и как выглядит идеальная характеристика?

49.Поясните принцип работы диодных и транзисторных АД.

50.Что такое детекторная характеристика АД? Как оно зависит от сопротивления нагрузки и почему?

51.Объясните принцип действия синхронного фазового детектора.

52.Объясните назначение АО при детектировании сигналов с угловой модуляцией.

53.Укажите особенности однотактных и балансных частотных детекторов. В чём заключается их отличие?

54.Поясните принцип работы простейшего ЧД с преобразованием отклонения частоты в изменение амплитуды.

55.Поясните принцип работы балансного ЧД с взаимно расстроенными контурами.

56.Изобразите схему и объясните принцип работы однотактного диодного ФД.

57.Какая зависимость называется характеристикой детектирования ЧД? Чем отличаются характеристики детектирования однотактного и двухтактного ЧД?

58.К чему приведет слишком большая расстройка между контурами в ЧД с взаимно расстроенными контурами? Поясните.

59.Почему при прохождении радиотракта приемника частотно-модулированный сигнал приобретает паразитную амплитудную модуляцию?

60.Какой зависимостью определяется характеристика детектирования синхронного ФД?

61.Какие способы регулировки усиления резонансного усилителя Вы знаете?

62.Каким образом осуществляется режимная регулировка коэффициента усиления усилителя и каковы её преимущества и недостатки?

63.Объясните, как могут использоваться аттенюаторы для регулировки коэффициента усиления радиотракта приёмника?

64.Проведите сравнительный анализ прямой, обратной и комбинированной АРУ.

65.Каково назначение основных элементов цепи АРУ?

66.Почему в обратной АРУ принципиально нельзя получить идеальную характеристику регулирования?

67.Каково назначение фильтра в цепи АРУ и как он рассчитывается?

68.Что общего между ЧАПЧ и ФАПЧ и чем отличаются эти системы друг от друга?

69.Объясните принцип действия ЧАПЧ в приёмниках непрерывных сигналов.

70.В каких приёмниках используется двухканальная разностная АПЧ и почему?

71.Каковы особенности структурных схем приёмников звукового вещания?

72.За счёт чего можно улучшить основные показатели качества вещательных приёмников?

73.Каковы особенности построения профессиональных приёмников ДКМ диапазона?

74.Каковы преимущества и недостатки приёмников с многократным преобразованием частоты?

75.Какие основные показатели качества должны иметь профессиональные РПрУ ДКМ диапазона?

76.В каких случаях используются импульсные, а в каких – непрерывные радиолокационные сигналы? Приведите примеры их обработки.

77.Каковы особенности построения структуры пейджера?

78.Что такое «ждущий режим» и как он обеспечивается в приёмниках СПВ?

79.Какие структуры радиотракта используются в пейджерах?

80.Как обеспечивается избирательность по зеркальному каналу в приемниках – инфрадинах декаметровых волн?

81.Помехоустойчивость радиоприемных устройств

82.Как ЭМП подразделяются по типу источника?

83.Каковы причины искусственных помех?

84.Назовите типы искусственных помех.

85.Как подразделяются помехи по частотно-временным свойствам?

86.Чем отличаются сосредоточенные помехи от импульсных?

87.Что является причиной ФП?

88.В чем разница между аддитивной   и мультипликативной помехой?

89.Какие существуют способы борьбы с сосредоточенными помехами?

90.Назовите способы борьбы с импульсными помехами.

91.Какие существуют способы борьбы с флуктуационными помехами?

92.Системы телевизионного вещания

93.Физические основы телевидения.

94.Общие сведения о телевизионном сигнале.

95.Особенности построения телевизионных систем