Индивидуальное задание для эпюра 1

Задания индивидуальны и представлены в виде вариантов.

Эпюры  выполняются на чертежной бумаге формата А3 (297 х 420) мм. Качество оформления эпюров должно соответствовать требованиям стандартов ЕСКД:

– ГОСТ 2.104-68 – Основные надписи;

– ГОСТ 2.301-68 – Форматы;

– ГОСТ 2.302-68 – Масштабы;

– ГОСТ 2.303-68 – Линии;

– ГОСТ 2.304-81 – Шрифты чертежные.

Изображения на чертежах строят в точном соответствии с размерами, указанными в задании, в масштабе 1:1.

Компоновка чертежа производится в соответствии с примерами, приведенными в данном учебном пособии. Заданные элементы изображений следует располагать на поле чертежа таким образом, чтобы обеспечивалось примерное равенство свободных промежутков справа и слева, сверху и снизу от изображения; при этом надо учитывать возможность размещения последующих построений.

Оформляется  рабочее поле чертежа формата А3: наносится  рамка,  вычерчивается и заполняется  основная надпись (размеры и образец заполнения  основной надписи приведен на рисунке  ниже)

Вспомогательные построения выполняются в тонких линиях твердым карандашом и должны быть сохранены для проверки правильности решения задачи.

Рисунок  Образец заполнения основной надписи

Эпюр 1 Определение натуральной величины отрезка прямой.

По заданным координатам построить две проекции отрезка прямой.

Определить натуральную величину отрезка АВ и углы наклона к плоскостям проекций П 1 и П 2. Построить прямую, параллельную заданной прямой АВ. Построить прямую, пересекающую заданную прямую АВ в точке С ( она задается самостоятельно). Исходные данные для выполнения работы приведены в таблице 4 .

Таблица 4 Исходные данные для решения задач  (координаты в мм)

Указания к решению задачи Для решения задачи используется метод прямоугольного треугольника. Для этого  на эпюре  из точки B1  под углом 900 проводим отрезок |B1B1*|=DZ, полученный в результате построений отрезок A1B1* и будет натуральной величиной отрезка АВ, а угол B1A1B1*=a. Рассмотренный метод называется методом прямоугольного треугольника.