Тема « Взаимное положение прямых»

Задача 1 Даны точки А(90,30,40), В(10,20,15), С(60,20,40) и D(30,40,15). Построить отрезки АВ и СD, обозначить и записать координаты конкурирующих точек.

Решение задачи начинается с построения одноименных проекций отрезков AB и CD

- Одноименные проекции отрезков не имеют точек пересечения, которые лежат на одной линии связи. Следовательно, отрезки являются скрещивающимися и имеют конкурирующие точки.

- Точки 1 и 2 конкурируют относительно фронтальной плоскости проекций, их проекции расположены на прямой, перпендикулярной П2

- Точки 3 и 4 являются горизонтально-конкурирующими, т.к. их проекции расположены на перпендикуляре к П1.

- Точки 5 и 6 конкурируют относительно П3, их проекции совпадают на профильной плоскости, а на других плоскостях расположены на прямых , перпендикулярных к П3