Тема « Комплексный чертеж отрезка прямой»

Задача 1 Построить недостающие проекции горизонтали АВ, отстоящей от  плоскости П1 на 20 мм Построить проекции точки С, делящей отрезок АВ в отношении АС:СВ=1:2.

Решение задачи начинается с того, что по условию  отрезок АВ является горизонталью, т.е. его фронтальная проекция имеет постоянную координату  Z.

- По условию отрезок отстоит от плоскости П1 на 20 мм, поэтому у фронтальных проекций точек А2  и В 2 одинаковая координата по оси Z = 20 мм

- Отрезок, являющийся горизонталью, проецируется на плоскость П1 в натуральную величину. Так как нет дополнительных условий, проекция  А1 В1 строится по линиям связи произвольно

- Профильная проекция точек А3  и В3  строится с постоянной координатой Z

- Для того, чтобы делить отрезок в отношении АС:СВ=1:2 построение выполняется на горизонтальной	 проекции так, чтобы С1 В1 =2 А1 С1

- Проекции С2 и С3 выполняются по линиям связи

Тема « Следы прямой»

Задача 1 По заданным проекциям следов (M1 и N2) построить проекции прямой, указать через какие четверти она проходит. Отметить видимую часть прямой.

- По заданным следам –точкам М1   и N2 определяются недостающие проекции М2 и  N1, которые будут лежать на оси Х

- По одноименным следам строятся проекции отрезка прямой АВ

- Для определения видимости проекций отрезка ориентируемся на то, что горизонтальный след М1  по заданию расположен над осью Х, следовательно, имеет отрицательную координату У

- Это означает, что прямая находится во второй четверти( отрицательное значение У, положительное Z)

- У прямой, находящейся во второй четверти пространства, горизонтальная проекция невидимая ( т.к. находится за полой П2),а фронтальная проекция- видимая

- Пересекая горизонтальную плоскость, прямая переходит в третью четверть пространства, что видно из продолженных проекций линии ( горизонтальная и фронтальная проекции имеют отрицательные координаты)

- При пересечении фронтальной плоскости прямая переходит в первую четверть пространства ( положительные значения для осей У и Z)