Тема « Главные линии плоскости»

Задача 1  В плоскости, заданной пересекающимися прямыми, построить фронталь , отстоящую от  П2 на 25 мм

Решение задачи начинается с того, что горизонтальная проекция фронтали имеет постоянную координату У

- Ось У показывает расстояние до фронтальной плоскости проекций    П2 , следовательно надо задать значение, равное 25 мм

- Горизонтальная проекция фронтали имеет точки пересечения с горизонтальной проекцией плоскости, заданной отрезками АВ и CD

- A1B1 ∩f1=11   C1D1∩ f1=21

- По линиям связи достраиваются проекции  точек 12 и 22, которые принадлежат соответственно отрезкам А2В2 и C2D2

Тема « Следы плоскости»

Задача 1  Построить следы плоскости, заданной пересекающимися прямыми L  и С

Решение задачи начинается с того, что следы плоскости определяются следами прямых, задающих плоскость

- Определим следы  (N2, N1) и   (O1,О2) прямой С ( известно, что если проекция точки лежит на следе, то ее вторая проекция лежит на оси Х)

- Определим след М2 для прямой L, определяется пересечением фронтальной проекции прямой с остью X

- Горизонтальная проекция следа определится на проекции прямой L1

- Проекции двух точек следов прямых задают след плоскости

Тема « Позиционные задачи»

Задача1  Построить недостающие проекции прямой m, принадлежащей плоскости АВС

Для решения задачи воспользуемся аксиомой принадлежности: прямая принадлежит плоскости, если имеет с плоскостью хотя бы две общие точки.

В качестве точек выбираем точки пересечения прямой l и AB, прямой l и BC.

Построение начинаем с фронтальной  плоскости проекции .

Задача 2  Определить точку пересечения прямой m с плоскостью АВС и определить видимость прямой по отношению к плоскости.

Решение задачи начинаем с того, что для определения точки пересечения прямой m с плоскостью АВС  применим метод вспомогательных секущих плоскостей.

Видимость прямой по отношению к плоскости определим методом конкурирующих точек.

Задача 3  Через точку D провести прямую т параллельную плоскости  АВС.

Прямая параллельна плоскости, если она параллельна любой прямой этой плоскости. Прямая m//[AB], следовательно m//ABC