ЗАКОНЫ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ВРЕМЕНИ ОТКАЗОВ

Для экспоненциального закона распределения времени отказов вероятность отказов Q(t), вероятность безотказной работы Р(t), частота отказов a(t), среднее время наработки на отказ Т определяются по формулам

где λ – интенсивность отказов.

Для распределения Рэлея основные характеристики имеют следующий вид:

- вероятность безотказной работы

,				(10)

- среднее время наработки до первого отказа

,						(11)

где - параметр распределения Рэлея.

- интенсивность отказов

(t)=.						(12)

Для распределений Вейбулла вероятность безотказной работы равна

,						(13)

где  и m – параметры распределения Вейбулла.

Задачи

1.  Определить характеристики надежности САУ для экспоненциального закона распределения. Известно, что 0,01час-1, для t=50час вычислить:

- вероятность безотказной работы P(t);

- вероятность отказа Q(t);

- частоту отказов a(t);

- среднюю наработку на отказ Т.

2.  Время работы некоторых приборов до отказа подчиняется закону распределения Рэлея. Вычислить количественные характеристики надежности изделия P(t), TСР, (t) для t=500 час, если известен параметр распределения .

3.  Время безотказной  работы шарикоподшипников в осях ротора подчинено закону Вейбулла с параметрами m=1,5 и =10-4 1/час., а время работы  t =100 час. Найти вероятность безотказной работы шарикоподшипников в течение времени t.