ХАРАКТЕРИСТИКИ НАДЕЖНОСТИ СИСТЕМ ПРИ ОСНОВНОМ 
СОЕДИНЕНИИ ЭЛЕМЕНТОВ

1. Система автоматического управления состоит из N равнонадежных устройств с интенсивностью отказов . В предположении экспоненциального закона распределения времени отказов устройств вычислить вероятность безотказной работы системы в течение времени t и среднюю наработку до первого отказа. Данные по вариантам представлены в таблице 3.

Таблица 3

| Номер варианта | N | t, час | , 10-6*час-1 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |

2. Система состоит из N приборов. Надежность приборов характеризуется вероятностью безотказной работы в течение времени t  Рi(t). Найти вероятностью безотказной работы системы в течение времени t.

Данные по вариантам представлены в таблице 4.

Таблица 4

| Номер варианта | N | Р1(t) | Р2(t) | Р3(t) | Р4(t) | Р5(t) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |

3.  Система состоит из N блоков. Вероятностью безотказной работы каждого блока в течение 100 час равна  Рi(100). Для блоков и системы справедлив экспоненциальный закон надежности. Найти среднюю наработку до первого отказа системы. Задачу решить двумя способами.

Данные по вариантам представлены в таблице 5.

Таблица 5

| Номер варианта | N | Р1(100) | Р2(100) | Р3(100) | Р4(100) | Р5(100) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 3 | 0.925 | 0.935 | 0.945 |  |  |