РАСЧЁТ НАДЁЖНОСТИ СЛОЖНЫХ СИСТЕМ МЕТОДОМ «СВЁРТКИ»

Выше были рассмотрены методы оценки надежности последовательных и параллельных структур. Особенностью этих структур является то, что отказ системы зависит только от числа отказавших элементов. Однако существует целый ряд структур, для которых отказ системы зависит не только от числа отказавших элементов.

Рассмотрим систему, состоящую из трех последовательно соединенных элементов, каждый из которых зарезервирован (рисунок 15). Эта система отказывает, например, при отказе элементов 1 и 2. Вместе с тем, если откажут элементы 1, 3, 5, то система останется работоспособной. Такие системы, отказ которых зависит не только от числа отказавших элементов, но и от места расположения этих элементов, называются  сложными системами.

Сложные системы подразделяются:

- на системы с последовательно-параллельными связями;

- на системы, содержащие элементы типа треугольник и звезда;

- на системы с перекрестными связями.

В общем случае оценка надежности сложных систем может быть осуществлена следующим образом. Если система состоит из п элементов, то, учитывая, что каждый элемент может находиться в двух состояниях (работоспособном и неработоспособном), система может пребывать в 2n	 состояниях. Все множество состояний системы разделяется на два подмножества: работоспособное и неработоспособное. Затем определяются вероятности пребывания системы в работоспособном состоянии, что и является конечной целью расчета.

Однако подобный подход имеет значительные трудности, заключающиеся в том, что выделение работоспособных и неработоспособных состояний весьма затруднительно. Поэтому обычно используют метод, заключающийся в преобразовании исследуемых структур САУ к более простым структурам, для которых достаточно просто находятся аналитические выражения, используемые для расчета надежности. Рассмотрим основные методы определения показателей для указанных выше структур САУ при условии, что восстановление отказавших элементов отсутствует. Весьма часто встречаются последовательно-параллельные структуры САУ (рисунок 15).

Для этих структур эффективным методом является метод «свертки».

1		3		6		10

2		4		7

6

8		9

Рисунок 15 - Последовательно-параллельная структура САУ

Данный метод основан на последовательном преобразовании структуры САУ и сведения ее к основному соединению элементов. Покажем применение данного метода на примере структуры, показанной на рисунке 15. Пусть каждый элемент рассматриваемой структуры характеризуется вероятностью безотказной работы рi. Необходимо определить вероятность безотказной работы системы. Метод свертки состоит из нескольких этапов.

На первом этапе рассматриваются все параллельные соединения, которые заменяются эквивалентными элементами с соответствующим показателем надежности. Методы оценки надежности параллельных структур САУ и формулы для определения показателей надежности приведены в п. 6.3. В рассматриваемом примере такими параллельными элементами являются: 1 и 2; 3, 4 и 5; 6 и 7.

После первого этапа преобразований схема примет вид, показанный на рисунке 16.

11		     12		        13		10

8			9

Рисунок 16 - Схема  после первого этапа преобразований

Характеристики надежности элементов схемы равны

р11=1 — (1 — р1)(1 — р2);

р12=1 — (1— р3)(1 — р4) 1— р5);

р13 = 1 — (1 — р6)(1 — р7).

На втором этапе рассматриваются все последовательные соединения элементов, которые заменяются эквивалентными элементами. Методы оценки надежности последовательных соединений и формулы для определения показателей надежности приведены в п. 5.1 В рассматриваемом примере на рисунке 16 такими последовательными элементами являются: 8 и 9; 12 и 13. После второго этапа преобразований схема примет вид, показанный на рисунке 17.

11		     21		        	10

22

Рисунок 17 - Схема  после второго этапа преобразований

Характеристики надежности элементов определяются с помощью следующих выражений:

р21 = р12р13;

р22 = р8р8.

На третьем этапе вновь рассматриваются все параллельные соединения, которые заменяются эквивалентными элементами. В рассматриваемом примере такими параллельными элементами являются 21 и 22. После третьего этапа преобразований схема примет вид, показанный на рисунке 18.

11		     31		        	10

Рисунок 18 - Схема после второго этапа преобразований

Характеристики надежности элементов определяются с помощью следующих выражений

Р31 = 1 — (1 — р21) (1 — р22) .

Как видно из рисунка, в результате всех преобразований получено последовательное соединение элементов.

На  четвертом этапе для последовательной структуры САУ определяется вероятность безотказной работы системы

Рс= р11р31р10.

Как можно видеть из приведенного примера, метод свертки является весьма эффективным методом определения показателей надежности (вероятности безотказной работы невосстанавливаемых параллельно-последовательных структур САУ. Число элементов мало влияет на сложность проведения расчетов, в основном происходит увеличение числа этапов расчета. Недостатком метода свертки является его ограниченность параллельно-последовательными схемами.

1.Определить показатели надежности системы, представленной на рисунке, при условии, что вероятности безотказной работы элементов соответственно равны:

Р1 = 0,8;	р2 = 0.9;   	р3 == 0,7;    	р4 = 0,8;	р5 = 0,9;

р6 = 0,9;	р7 = 0,95;	р8 = 0,95;	р9 = 0,9;	р10 = 0,98

Результаты расчета вероятности безотказной работы сведены в таблицу 3.

Таблица 3

| Исходные данные | Первый этап расчета | Второй этап расчета | Третий этап расчета | Конечный результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| р1=0,8 р2=0,9 р3=0,7 р4=0,8 р5=0,9 р6=0,9 1 | р11=0,98 р12=0,994 р13=0,995 р8=0,95 р9=0,9 р10=0,98 2 | р11=0,98 р21=0,991 р22=0,855 р10=0,98 3 | р11=0,98 р31=0,999 р10=0,98 4 | Рс =0,959 5 |
| р7=0,95 р8=0,95 р9=0,9 р10=0,98 |  |  |  |  |

2.  Резервная группа состоит из 1-го основного и n-1 резервных приборов (резерв нагруженный, постоянное включение). Надежность всех приборов равна р. Найти надежность системы. Сколько надо взять приборов, чтобы надежность резервированной группы была Р1?

Решение. Вероятность безотказной работы резервированной группы равна

P=1-(1-p)n

Для обеспечения надежности Р1 необходимо число приборов, определяемое выражением