Дисциплина ИНЖЕНЕРНЫЕ СООРУЖЕНИЯ В ТРАНСПОРТНОМ

СТРОИТЕЛЬСТВЕ

Практическая работа №3

ОПРЕДЕЛЕНИЕ НАГРУЗОК НА ТОННЕЛЬНЫЕ ОБДЕЛКИ

Задание: определить вертикальное и боковое давление при

4.1 Вертикальное и боковое горное давления

от вывалов породы

Величину горного давления в трещиноватых скальных грунтах при наличии в массиве трещин, расположенных в двух и более плоскостях, со средним расстоянием между трещинами: bт = 0,06В и f = 7

bт > 0,04В

и коэффициенте крепости

f > 4+0,005H

следует принимать от веса грунта в объеме вывалов из свода и стен выработки.

Нормативное горное давление (вертикальное qн и горизонтальное (боковое) Рн) определяется в зависимости от bт

qн                             Рн

0,04< bт ≤ 0,08В			          0,6γВ                        0,19γh

0,08< bт ≤ 0,17В                                0,35γВ		         	       0

0,17В< bт				              0                                0

где В – ширина выработки, в м;

Н – глубина заложения выработки, в м;

h -  высота выработки, в м;

γ – объемный вес грунта, в т/м3

f  =       0,6       0,8       1         1,5         2,0          2,5           4

γ =      1,8       1,8      1,8      1,9 (2)       2,4            2,5           2,8

Для массивов с одной системой трещин величину нормативного горного давления вводят понижающий коэффициент К:

α ≤ 45°	К=0,7

45° < α ≤ 90°	К=0,7,

где α – угол между осью тоннеля и направлением простирания системы трещин.

Вертикальное горное давление принимают равномерно-распределенным по площади шириной 0,25В, размещаемой в наиболее невыгодном положении, а горизонтальное – равномерно распределенным по всей высоте выработки.

Расчетное значение горного давления определяется:

qр = qн * γf

где γf  - коэффициент надежности по нагрузке

4.2 Вертикальное и боковое горное давления от свода давления

Величину горного давления в слабоустойчивых трещиноватых скальных грунтах при среднем расстоянии между трещинами массива

bт  ≤ 0,04В

и коэффициенте крепости

f  ≤ 4+0,005H

а также в крупнообломочных, песчаных и глинистых грунтах принимают от веса грунта, заключенного в пространстве, ограниченном контуром свода давления и плоскостями обрушения:

L1 = B + 2h* tg (45°-   φk/2)

h1= L

2f

где  L1 – пролет свода давления,

h1– высота свода давления,

φk – значение кажущегося угла внутреннего трения.

Условие сводообразования:

h1 ≤ 0,5 Н или 0,5 Нi

Нагрузки от нормативного горного давления на тоннельную обделку в случае сводообразования (т/м3):

qн = Кр* γ * h1

рн = γ (Кр* h1 + 0,5 h) tg2 (45° - 0,5φк )

где Кр - коэффициент условий работы грунтового массива.

φk          30     40	60	60	60	60	70	65	70

f        0,6     0,8      1	1,5	0,8	1,5	2,5	2	4

Кр      1,3    1,5       2  	2,2	1,2	1,5	1,7	1,9	1,6

При заложении тоннеля в глинистых грунтах величину нормального вертикального давления qн  следует увеличивать на 1,3

qн = 1,3 * Кр* γ * h1

Расчетные значения горного давления при сводообразовании:

qр = qн * γf

рр = рн* γf

где  γf - коэффициент надежности

4.3 Вертикальное и боковое горное давления от всей толщи грунта

Величину горного давления в неустойчивых грунтах, в которых сводообразование невозможно, а также в грунтах, где не выполняется условие сводообразования, принимают от веса всей толщи грунта над тоннелем. Горное давление определяется:

qн = Σ γi * Hi + qo

рн = Σ γi * Hi * tg2 (45° -  0,5φк)  + Рo

где   - Рo   нагрузка (постоянная и временная) на дневной поверхности земли.

Величину горного давления на обделки параллельно близко расположенных тоннелей следует определять в зависимости от размеров каждой выработки, целика между ними и физико-механических свойств грунта:

- при условии образования над каждой выработкой самостоятельного свода обрушения – для каждой выработки;

-  в остальных случаях – как для выработки, пролет которой равен сумме пролетов обеих выработок и ширины целика между ними.

Нормативную величину горного давления на обделку тоннелей, заложенных в водонасыщенных грунтах, содержащих свободную воду, следует принимать в виде совместного действия гидростатического напора воды и давления грунта во взвешенном состоянии. Нормативный вес грунта во взвешенном состоянии:

γвзв = (γs -∆)

1+ε

где    γs- нормативный объемный вес, т/м3

∆ - объемный вес воды,

ε – коэффициент надежности грунта.