ВВЕДЕНИЕ

Механика – это наука о механическом  движении и взаимодействие материальных тел.

Механическое движение – это изменение с течением времени  взаимного положения в пространстве материальных тел или любого другого данного тела. Покой есть частный случай механического движения, причем понятия  покоя и механического движения являются относительными.

Механика является одной из самых древних наук. Термин «механика» был введен выдающимся философом древности Аристотелем. Первые научные основы учения о равновесии тел содержатся в трудах Архимеда. На всех этапах развития механика была связана с развитием производительных сил общества и способствовала техническому прогрессу.

В развитие механики значительный вклад внесли такие русские ученые как Жуковский, Мещерский и другие.

Ученым-механикам принадлежит честь решения таких проблем, как запуск первого искусственного спутника Земли, фотографирование обратной стороны Луны, первые полеты человека в космос и так далее.

Достижения ученых в области механики дают возможность решать сложные практические проблемы в области техники, что способствует развитию фундаментальных наук, к числу которых относится механика.

Механика имеет отношение ко всем явлениям природы и творениям техники, и естественным научным дисциплинам. По существу, ни одно явление природы не может быть в должной степени понятно  без уяснения его механической стороны, а также и ни одно творение техники нельзя создать, не принимая во внимание те или  иные механические закономерности.

Инженерная механика – комплексная дисциплина, включающая в себя два раздела: «Теоретическая механика» (статика) и «Сопротивление материалов».

«Теоретическая механика» - раздел, в котором излагаются основные законы движения твердых тел и их взаимодействия.

В разделе «Сопротивление материалов»  изучаются основы прочности материалов и методы расчетов  элементов конструкций на прочность, жесткость и устойчивость под действием внешних сил.

Дисциплина «Инженерная механика 1» является общепрофессиональной, обеспечивающей базовые знания при усвоении специальных дисциплин, изучаемых в дальнейшем.

Приведенные в данном методическом пособии задания содержат задачи позволяющие закрепить полученные теоретические знания по разделам курса.

Расчетно-графическая работа оформляется на отдельных листах белой бумаги (с одной стороны) формата А-4 (тип шрифта – Times New Roman, кегль № 14), которые сшиваются, с обязательным   соблюдением   следующих   полей:   левая   сторона –  2 см,  остальные три границы – 1 см. Нумерация страниц обязательна и должна начинаться с цифры 2, включая титульный лист, который заполняется по образцу (см. «Приложение Ж») и не нумеруется.

Перед решением  каждой задачи требуется: а) записать полностью ее условие с количественными  данными; б) сделать чертеж в масштабе и указать на нем в буквах и цифрах все величины, используемые при расчетах.

При выполнении расчетов необходимо записывать формулу в общем виде с наименованием входящих в нее буквенных обозначений. После этого формула представляется с подставленными числовыми значениями и конечным результатом вычислений, который рекомендуется подчеркивать. В случае применения формул, не являющихся общеизвестными, а также справочных данных и тому подобное, следует в квадратных скобках указывать номера литературных источников, из которых они взяты. Список использованной литературы приводится в конце работы.

Вычисления следует вести с точностью до трех, четырех значащих цифр после запятой (ноль не являет ся значащим числом) и должны сопровождаться краткими, последовательными и грамотными пояснениями с приложением необходимого количества рисунков (чертежей, эпюр, расчетных схем).

Варианты выбираются по предложенным преподавателем двум цифрам, или номеру зачетной книжки. Первая цифра варианта соответствует букве – «а», вторая букве – «б», например:

| шифр | - | 0 | 1 | 0 | 8 | 6 | 4; |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| буквы | - | - | - | - | - | а | б. |

Из каждого столбца или строки в зависимости от расположения букв в таблицах, необходимо выписать численные значения, которые находятся в столбце или строке совпадающей с номером буквы. Таким образом, при выше указанном шифре 010864, данные из всех столбцов, обозначенных буквой «а» следует выписать из 6-ой строки, а в столбцах, отмеченных буквой «б»  - из строки 4. если буквы расположены сбоку таблицы, тогда необходимо взять данные из столбцов имеющих соответствующий номер буквы.

Допускается (в крайних случаях) ручное выполнение и дооформление только рисунков и расчетных схем, аккуратно черным цветом, использование ксерокопий и вклеивание чертежей не допустимо.

Если работа выполнена неудовлетворительно, то есть с нарушением вышеперечисленных требований, то она возвращается автору для пересмотра и доработки. В этом случае студенту следует исправить отмеченные ошибки и сдать ее вторично для проверки.

Повторная расчетно-проектировочная работа рецензируется только при условии, что к ней приложен ее первоначальный вариант с отмеченными ошибками и рецензией преподавателя. В том случае, когда требуется не полная, а частичная переработка, все необходимые исправления студент приводит в этой же контрольной работе на станицах с замечаниями преподавателя-рецензента или на дополнительных листах того же формата А 4.

Студент допускается до экзамена при сдаче и защите всех расчетно-графических работ приведенных в данном методическом пособии.

1 СВЯЗИ  И  ИХ РЕАКЦИИ.

ПРИНЦИП ОСВОБОЖДАЕМОСТИ  ОТ СВЯЗЕЙ

1.1 Краткие теоретические сведения о видах связей и их реакций

Все законы и теоремы статики справедливы для свободного твердого тела.

Все тела делятся на свободные и связанные.

Свободные тела – это тела, перемещение которых неограниченно.

Связанные тела – это тела, перемещение которых ограничено другими телами.

Тела, ограничивающие перемещение других тел, называют связями.

Сила, с которой тело действует на связь, называется силой давления.

Сила, с которой связь действует на тело, называется силой реакции или просто реакцией.

Согласно 2-ой аксиоме статики, эти силы  по модулю равны и действуют по одной прямой в противоположные стороны.

Силы реакций и давлений приложены к различным телам и поэтому не представляют собой систему сил.

Силы действующие на тело, делятся на активные и реактивные.               Активные силы стремятся перемещать тело, к которому они приложены, а

реактивные препятствуют этому перемещению. Активные силы часто называют нагрузками.

Реакция связи всегда направлена с той стороны, куда нельзя произвести перемещение.

Всякое связанное тело можно представить свободным, если заменить связи их реакциями (принцип освобождаемости от связей).

Основные виды  связей, встречающихся в различных конструкциях.

Идеально гладкая плоскость  – реакция R направлена перпендикулярно опорной плоскости в сторону тела (рисунок 1.1).

R

Рисунок 1.1

Идеально гладкая поверхность – реакция R направлена перпендикулярно касательной плоскости, то есть по нормали к опорной поверхности в сторону тела (рисунок 1.2).

90o

R

Рисунок 1.2

Гладкая опора (без трения) – реакция опоры приложена в точке опоры и всегда направлена перпендикулярно ей (рисунок 1.3).

А

А

А

90о

90о

90о

R

R

R

Рисунок 1.3

Гибкая связь – реакция нити R направлена вдоль нити от тела, при этом нить может быть только растянута (рисунок 1.4).

R2

R1

Р

α

α

Рисунок 1.4

Жесткий стержень – реакция направлена вдоль стержня, который может работать на растяжение или сжатие (рисунок 1.5).

R1

R2

P

α

β

Рисунок 1.5

Закрепленная точка или ребро угла – реакция RB направлена по нормали к поверхности идеально гладкого тела в сторону тела (рисунок 1.6, ребро В).

G

R=G

R

RB

RA

90о

В

А

Рисунок 1.6

В конструкциях широко распространены связи, которые называются шарнирами.

Шарнир – это подвижное соединение двух тел, допускающее только вращение вокруг общей оси (цилиндрический шарнир) или общей точки (шаровой шарнир).

Идеально гладкий цилиндрический шарнир – реакция RA  проходит через ось шарнира и перпендикулярна этой оси, (рисунок 1.6, шарнир А).

Идеально гладкий  шаровой шарнир – реакция проходит через центр шарнира.

Идеально гладкий подпятник  - это сочетание цилиндрического шарнира и опорной плоскости (рисунок 1.7, подпятник А). Реакция подпятника состоит из двух составляющих: хА и уА. Полная реакция подпятника RA равна векторной сумме этих составляющих:

.                                            (1.1)

D

C

B

A

RBC

yA

xA

RD

Рисунок 1.7

Если стержень закреплен двумя концами в идеально гладких шарнирах и нагружен только по концам – реакция стержня, согласно аксиоме равновесия двух сил, может быть направлена только по прямой соединяющей оси шарниров (рисунок 1.7, стержень ВС).