3   ОПОРЫ, ОПОРНЫЕ РЕАКЦИИ  и их определение

3.1 Краткие теоретические сведения о видах опор и их реакциях

Стержни, работающие главным образом на изгиб, обычно называют балками.

Балки, как правило, опираются на каменные стены, железобетонные конструкции и так далее. Для этого используются специальные стальные опорные части. Чаще всего в инженерной практике применяются три вида опор: шарнирно-подвижная опора, шарнирно-неподвижная опора и жесткая заделка.

Шарнирно-подвижная опора – допускает поворот вокруг оси шарнира и линейное перемещение параллельно опорной плоскости. Реакция такой связи направлена перпендикулярно опорной плоскости и неизвестна только по модулю (одно неизвестное НА или RA, в зависимости от расположения опоры)  (рисунок 3.1).

90o

R

Рисунок 3.1

Стержень, закрепленный на шарнире, может поворачиваться вокруг шарнира, а точка крепления может перемещаться вдоль направляющей или площадки.

Шарнирно-неподвижная опора –  допускает поворот только вокруг оси шарнира и не допускает никаких линейных перемещений. Реакция такой опоры будет направлена перпендикулярно оси шарнира; модуль и направление ее заранее не известны (два неизвестных, обозначаемых, например НА и RA). Как правило, при решении данной задачи подобную реакцию раскладывают на две взаимно перпендикулярные составляющие, не известные по модулю, но известные по направлению (рисунок 3.2).

Жесткая заделка (защемление) –  не допускает ни линейных перемещений, ни поворотов защемленного конца балки. Жесткую заделку заменяют реактивной силой, не известной по модулю и направлению, и реактивным моментом (три неизвестных НА, RA и МА). Реактивную силу, не известную по направлению, раскладывают на две взаимно перпендикулярные составляющие (рисунок 3.3)

α

Р

С

A

MА

R

RА

НА

R

RА

НА

А

Рисунок 3.2                                                Рисунок 3.3

Если при решении задачи реактивная сила или реактивный момент получатся отрицательными, то их действительное направление противоположно принятому.

3.2 Балки и виды их нагрузок

Брус, имеющий прямолинейную ось, расположенный на опорах и работающий на изгиб, называется балкой.

Балки в основном предназначены для восприятия поперечных нагрузок. Балки имеют специальные устройства для сопряжения их с другими элементами и передачи на них усилий.

Высота сечения балки незначительная по сравнению с длиной. На расчетной схеме балку принято заменять осью (рисунок 3.4).

В

А

q

М

Р

Рисунок 3.4

По способу приложения, нагрузки делятся на сосредоточенные и распределенные.

Нагрузка называется сосредоточенной – если ее воздействие происходит на очень малой площадке (в точке) – единица измерения – Н.

Нагрузка считается распределенной – если она действует на значительную площадь или длину – единица измерения – Н/м.

ℓ

2

q

Q=q·ℓ

При решении задач статики равномерно-распределенную нагрузку для абсолютно твердых тел, можно заменить равнодействующей сосредоточенной силой (рисунок 3.5).

где  q – интенсивность нагрузки;

ℓ – длина стержня или балки;

Q – равнодействующая распределенной нагрузки

Рисунок  3.5

3.3 Определение опорных реакций

3.3.1 Балка с жестким защемлением.

Для нахождения  трех неизвестных возникающих при жесткой заделке (двух составляющих и момента) используется следующая система уравнений  (рисунок 3.3), каждое из которых  имеет одну неизвестную величину и решается без подстановки:

(3.1)

Для контроля правильности вычислений составляется  дополнительное уравнение моментов, относительно любой точки расположенной на балке, к примеру относительно точки С (рисунок 3.3):

(3.2)

3.3.2 Балка на двух шарнирных опорах.

Для балки с двумя шарнирными опорами, одна из которых является шарнирно-подвижной, а вторая – шарнирно-неподвижной, (с тремя неизвестными силами) (рисунок 3.6) при определении неизвестных применяется следующая система уравнений:

х

α

С

у

НВ

RВ

RА

В

А

Р

(3.3)

Рисунок 3.6

Из уравнения  находится реакция RB.

Из уравнения вычисляется реакция НB.

Из уравнения определяется реакция RA .

Для контроля правильности решения используется дополнительное уравнение проекций действующих сил на вертикальную ось у, или для более точного контроля,  уравнение моментов составленное,  относительно любой точки расположенной на балке, к примеру точки С (рисунок 3.6), то есть:

или                                       (3.4)