ОПРЕДЕЛЕНИЕ ВНУТРЕННИХ УСИЛИЙ ДЛЯ  БАЛОК

С РАСЧЕТОМ НА ПРОЧНОСТЬ

7.1 Общие теоретические сведения

Наиболее часто встречающимися элементами сооружений и машин, являются балки. Именно они принимают давление от других элементов конструкции и передают их тем частям, которые поддерживают балку. Проанализировав сказанное, можно сделать вывод, что на балку действуют приложенные силы и силы реакций опор. Для решения задачи по сопротивлению материалов необходимо знать и те и другие.

Приложенные   внешние   силы   сводятся  к  сосредоточенным силам

Р (н), парам сил М (нм) и равномерно и неравномерно распределенным по длине балки нагрузкам q (н/м).

К наиболее распространенным примерам балок можно отнести, балку междуэтажного перекрытия загруженную равномерно- распределенной нагрузкой, стойку плотины с треугольной нагрузкой роль которой выполняет давление воды, стальную балку моста, загруженную давлением колес поезда, балку входящую в состав крыла самолета, изгибающуюся под давлением  воздуха и т.п.

Как было сказано выше, все внешние силы воспринимаются опорными реакциями, которые можно разделить на три основных типа:

-  шарнирно-подвижная   опора  допускает поворот вокруг оси шарнира и линейное перемещение параллельно опорной плоскости. В данной опоре  может  возникать только  одна   составляющая    реакция  RA,   направленная   вдоль  опорного   стержня   (рисунок 7.1, а);

-  шарнирно-неподвижная   опора допускает только поворот вокруг оси шарнира и не допускает никаких перемещений.  В этой опоре  могут    возникать  две составляющие - вертикальная реакция RA  и  горизонтальная реакция НА    (рисунок 7.1,б);

- защемление  (жесткая  заделка)  не  допускает  ни  линейных перемещений, ни поворотов защемленного конца балки.  В рассмотренной опоре могут  быть три составляющие -    вертикальная RA и горизонтальная  НА  реакции, а также опорный момент МА    (рисунок 7.1, в).

RA

A

A

RA

HA

RA

HA

MA

А

а)                                        б)                                               в)

Рисунок 7.1

7.2  Использование теории при построении эпюр для балок

Балками называются прямолинейные стержни, работающие на изгиб.

Плоским изгибом называется такой изгиб балки, при котором все силы лежат в одной плоскости. При расчете балку, как правило, заменяют осью, и все нагрузки  приводятся к этой оси.

При построении эпюр поперечной силы и изгибающего момента необходимо исходить только из определения этих сил.

Поперечной силой (Q) называется сумма проекций на ось всех сил, приложенных слева от сечения или справа от сечения, но с обратным знаком.

Изгибающим моментом (М) называется момент относительно оси, параллельной поперечной оси  и проходящей через центр тяжести сечения, приложенных слева или справа от сечения, но взятых с противоположным знаком.

Между изгибающим моментом, поперечной силой и интенсивностью нагрузки существуют следующие  дифференциальные зависимости:

(7.1)

Для построения эпюр следует руководствоваться правилами их построения:

-  поперечная  сила претерпевает разрыв только в точке   приложения сосредоточенной силы на величину этой силы;

-   на незагруженном участке поперечная сила постоянна;

-   на равномерно - загруженном участке   поперечная сила есть линейная функция;

-   изгибающий   момент  претерпевает разрыв только в точке приложения сосредоточенного момента на величину этого момента;

-   на незагруженных участках эпюра изгибающего момента  есть прямая, наклон которой пропорционален поперечной силе;

-   эпюра   изгибающего   момента   образует   изломы   только   там, где поперечная сила претерпевает разрыв, то есть в точках приложения сосредоточенных  сил;  изгибающий   момент,   в   точках,   где   поперечная  сила   равна  нулю, принимает экстремальное значение;

-   на равномерно-загруженном участке эпюра изгибающих моментов есть парабола. Если эпюра строится на растянутых волокнах, то выпуклость параболы должна быть направлена туда, куда направлена нагрузка.

Точками, в которых необходимо знать значение поперечной силы, являются границы участков, а для изгибающего момента, кроме границ участков еще и сечения, в которых поперечная сила равна нулю.

При обращении поперечной силы на некотором участке в нуль, для нахождения расстояния от левого конца участка для этого сечения нужно численное значение поперечной силы на левом конце участка разделить на интенсивность (величину) нагрузки; аналогично, для определения  расстояния от правого конца участка.

При построении эпюр приняты следующие правила знаков:

Поперечная сила Q в сечении положительна, если ее векторы стремятся вращать части рассеченной балки по часовой стрелке.

Изгибающий момент М в сечении положителен, если он вызывает растяжение нижних волокон.

7.3   Краткие теоретические сведения.

Основные  формулы  при расчетах на прочность

Для надежной работы различных элементов конструкций, испытывающих изгиб, необходимо соблюдение условий прочности и жесткости.

Очевидно, что материал не в состоянии выдерживать бесконечную нагрузку и бесконечно большие напряжения. Поэтому, величины наибольших напряжений, исходя, из условий надежности работы детали, должны быть  ограничены предельными значениями, которые называются допускаемыми нормальными и касательными напряжениями и обозначаются и  .

На практике встречаются три вида расчетов:

-  по известной нагрузке подбираются необходимые размеры поперечного сечения детали - проектировочный расчет (задачи 1-го вида);

- по известным материалу и размерам конструкции, необходимо выяснить выдержит ли  деталь, заданную нагрузку – проверочный расчет (задачи 2-го вида);

-  по известным материалу, размерам и схеме нагружения требуется найти допустимую величину нагрузки – расчет на грузоподъемность (задачи 3-го вида).

7.3.1 Задачи 1-го вида.

По известным нагрузкам подобрать размеры поперечного сечения - (проектировочный  расчет).

Порядок  решения задачи:

По эпюрам поперечных сил и изгибающих моментов определить опасное сечение, где изгибающий момент достигает максимума  и сечение, в котором  .

Провести расчет на основе двух условий прочности:

-  по нормальным напряжениям:

.                                            (7.2)

в этом случае, размеры поперечного сечения  определяются по формуле:

(7.3)

-  по касательным напряжениям (проверочный расчет):

.                                      (7.4)

Сделать дополнительную проверку прочности подобранного профиля по 4-й или 5-й гипотезам прочности в зависимости от материала:

-  балки из эластичных материалов ,                                            (7.5)

-   балки из хрупких материалов         .                                        (7.6)

7.3.2 Задачи 2-го вида.

По заданным размерам сечений и  проверить может ли деталь  выдержать  приложенную нагрузку -  (проверочный расчет).

Порядок выполнения проверочного расчета:

Определить положение опасного сечения с и , а также сечений, в которых М и Q  достигают достаточно больших значений.

Найти максимальную величину нормального напряжения в опасном сечении и сравнить с допускаемым,.

Сравнить экстремальное значение касательного напряжения с допускаемым, .

Определить эквивалентное напряжение  и сравнить с допускаемым напряжением  .

7.3.3 Задачи 3-го вида.

Найти допускаемую нагрузку по известным размерам и схеме нагружений.

Порядок  определения грузоподъемности балки:

Находятся все расчетные сечения, как в задаче 2-го вида, в том числе опасное  с .

Определяются  ,  и  по условиям прочности по нормальным напряжениям.

Вычисляются ,  и  из условия прочности по касательным напряжениям.

Определяются ,  и  из условия прочности по 4-й или 5-й теориям прочности.

Предельная грузоподъемность данной  конструкции оценивается  минимальными значениями экстремумов ,   и , найденными в предыдущих пунктах.