Постановка задачи № 8

Для прямолинейного стержневого элемента,  сжимаемого центрально приложенной силой (рисунок 8.1, а, б) требуется:  выполнить проектный расчет на устойчивость по коэффициенту продольного изгиба φ и допускаемому напряжению [σ] материала на простое сжатие; при найденных размерах поперечного сечения определить критическую силу Ркр; вычислить допускаемую нагрузку [Р] и коэффициент запаса устойчивости ny.

При расчете приняв модуль упругости:

- для  всех  марок сталей

- для алюминиевых сплавов  -

Коэффициент  приведения длины ℓ для заданной  расчетной схемы определяется в соответствии с рисунком 8.2.

Исходные данные приведены в таблице 8.1.

| ℓ 2a Р а 1 | d Р ℓ 2 |
| --- | --- |
| Р ℓ а а Р ℓ 0,3d d 3 4 Р ℓ 0,2а а а |  |
| 5 | 6 0,2d d Р ℓ |

Рисунок 8.1, а

| Р ℓ 0,2а а 1,5а Р ℓ а 1,6а Р ℓ а 1,4а 0,35а а а Р ℓ 7 9 0 8 |  |
| --- | --- |

Рисунок 8.1,б

Р

Р

Р

Р

Р

Р

Рисунок 8.2

Таблица 8.1 – Исходные данные к решению РГР № 8

| Вариант | Р, кН | ℓ, м | Материал | Физико-механические характеристики материала |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | МПа | МПа | МПа | λо | λпр | ао МПа | bo МПа |
| 1 | 180 | 2,3 | сталь Ст.3 | 160 | 196 | 240 | 61 | 100 | 310 | 1,14 |
| 2 | 510 | 2,7 | сталь Ст.5 | 175 | 244 | 280 | 60 | 92 | 350 | 1,15 |
| 3 | 425 | 2,5 | сплав Д16Т | 170 | 256 | 320 | 30 | 53 | 406 | 2,83 |
| 4 | 370 | 2,8 | сталь 14Г2 | 210 | 303 | 350 | 50 | 83 | 429 | 1,52 |
| 5 | 965 | 2,6 | сталь Ст.4 | 160 | 221,5 | 260 | 60 | 96 | 328 | 1,11 |
| 6 | 280 | 2,2 | сплав АМГ-М | 70 | 70 | 100 | 50 | 100 | 130 | 0,60 |
| 7 | 655 | 2,9 | сталь 10Г2С | 230 | 303 | 350 | 50 | 83 | 429 | 1,52 |
| 8 | 120 | 2,1 | сплав АВ-Т1 | 170 | 230 | 260 | 35 | 55 | 312,5 | 1,50 |
| 9 | 740 | 3,0 | сталь Ст.35 | 220 | 269 | 320 | 55 | 90 | 398 | 1,43 |
| 0 | 810 | 2,4 | сталь Ст.25 | 180 | 208 | 260 | 60 | 95 | 343 | 1,42 |
| а | а | а | б | б | б | б | б | б | б | б |

  - Пример выполнения расчет6но-проектирововчной работы «Устойчивость  центрально-сжатых стержней»

Вычислить размеры поперечного сечения стержня. Схема закрепления и форма сечения представлены на рисунке 8.3.

Длина стойки , нагрузка , материал – сталь Ст.3, предел текучести , предел пропорциональности , допускаемое напряжение на сжатие , модуль упругости .

у

х

h

P

b

Рисунок 8.3

1) Определим коэффициент приведенной длины по заданной расчетной схеме, так как стержень имеет шарнирное закрепление с обеих сторон, то =1 (рисунок 8.2).

2) Выведем    формулы,    которые   необходимы     для    расчета геометрических характеристик стержня в зависимости от искомых параметров:

-  Площадь поперечного сечения равностороннего треугольника

,

где  - высота треугольника.

-  Минимальное  значение  момента  инерции   данного треугольника

;

.

Из двух значений необходимо выбрать минимальный момент инерции, но в данном случае так как сечением стойки является равносторонний треугольник, оба момента инерции одинаковы и соответственно можно выбрать любой из них, пусть это будет  Jx..

Найдем радиус  инерции   относительно   главной оси сечения (ось х)

3) Подберем   размеры   проектируемого  сечения   методом последовательных приближений с использованием приложения Е.

Начальным значением коэффициента  продольного изгиба   (в первом приближении), в этом случае площадь сечения из условия устойчивости определяется по формуле:

.

Из выражения для определения площади равностороннего треугольника найдем величину b

.

Далее необходимо определить радиус инерции треугольника

Гибкость стержня может  быть вычислена  по следующей формуле

По приложению Е  необходимо   определить   значение коэффициента  с использованием линейной интерполяции. Коэффициент  находится в пределах между  при  и  при . Для облегчения расчета можно воспользоваться следующей схемой:

| 130 136,986 140 | 0,4 , 0,36 |
| --- | --- |

где    10=140-130 – в  данном  случае  это  величина  будет   постоянной  на всем протяжении расчета;

6,986=136,986-130.

Так как разница между коэффициентами  и  является довольно существенной, то нужно выполнить второе приближение при

.

Далее весь расчет повторяется заново.

Определяем площадь поперечного сечения стержня

.

Величина  будет равна

.

Радиус инерции

Гибкость стойки вычисляется по формуле

По таблице значений коэффициентов продольного изгиба и гибкости определим

| 120 127,659 130 | 0,45 . 0,4 |
| --- | --- |

Расхождение между  и  превышает допустимую норму. В связи с этим мы вынуждены выполнить третье приближение при

.

Площадь сечения стойки будет равна

.

Размер  будет равен

.

Далее определяем радиус инерции

Гибкость стержня, как и выше, находится по формуле

Аналогично ранее сделанным приближениям,  по приложению Е  определим коэффициент

| 120 125,523 130 | 0,45 . 0,4 |
| --- | --- |

Разница между исходным  и действительным  коэффициентами составляет

поэтому приближения можно считать законченными (допускаемое расхождение до 5%).

Далее необходимо произвести проверку подобранных размеров поперечного сечения стойки.

4) Вычислим критическое напряжение  по результатам последнего (3-го) приближения в зависимости от значения фактической гибкости .

-  По формуле  Эйлера (для стержней большой гибкости)

.

5) Определяем критическую силу

.

6) Находим   допускаемую  нагрузку,    для  оценки  возможного перенапряжения или недонапряжения рассматриваемого несущего элемента конструкции ()

.

7) Определяем расчетный коэффициент запаса устойчивости

.

Таким образом, мы подобрали поперечное сечение стойки в виде равностороннего треугольника со стороной 0,117м.

  - Вопросы для самопроверки

1)   Что такое устойчивое и неустойчивое равновесие твердого тела с точки зрения теоретической механики и сопротивления материалов? Ответ на данный вопрос проиллюстрировать характерными примерами и рисунками.

- В чем заключается явление потери устойчивости сжатого стержня?

3)	Какая сила называется критической и ее буквенное обозначение?

4)	По какой формуле находят критическую силу  для центрально-сжатого гибкого стержня, материал которого подчиняется закону Гука? Привести формулу и сделать необходимые пояснения.

5)	Как изменится критическая сила для упругой стойки круглого сечения при уменьшении диаметра в два раза? Подтвердить правильный ответ соответствующей формулой и расчетом.

6)	Оценить расчетом величину изменения критической силы  при увеличении длины стойки  в два раза (материал стержня подчиняется закону Гука).

7)	В каких пределах применимы формулы Эйлера для  и ?

8)	Что представляет собой параметр предельной гибкости  (записать и кратко пояснить формулу)?

9)	Что называется гибкостью стержня? Буквенное обозначение этой характеристики, ее размерность и конструктивно-геометрический смысл (записать и пояснить формулу)?

10)	Как учитывается влияние способа закрепления концов стержня?