ЗАДАНИЕ 1

Рассчитайте энергию и среднюю мощность детерминированного сигнала. Математическая модель сигнала по вариантам приведена в таблице 1.

Таблица 1 – Исходные данные к выполнению задания 1

| № варианта |  | Математическая модель сигнала |
| --- | --- | --- |
| 1 |  | xt=2t2, 0≤ t ≤ 3 cек. |
| 2 |  | xt=4t, 0 ≤ t ≤ 10 cек. |
| 3 |  | xt=3 при 0≤t≤4 сек.-3 при 4 сек. <t ≤6 сек. |
| 4 |  | xt=5sin2t, 0 ≤t ≤1 сек. |
| 5 |  | xt=2 при 0≤t≤2 сек.3 при 2 сек. <t ≤4 сек. |
| 6 |  | xt= 3t, 3 сек.≤ t ≤ 6 cек. |
| 7 |  | xt=t , 0≤ t ≤2cек. |
| 8 |  | xt=5cos2t, 0 ≤t ≤1 сек. |
| 9 |  | xt=3t2, 0 ≤ t ≤ 1 cек. |
| 10 |  | xt=2t при 0≤t≤4 сек. 4 при 4 сек. <t ≤6 сек. |
| 11 |  | xt=t, 2сек. ≤ t ≤ 6 cек. |
| 12 | xt=-1 при 0≤t≤1 сек.4 при 1 сек. <t ≤3 сек. |  |
| 13 | xt=1+t, 0 ≤ t ≤ 2 cек. |  |
| 14 | xt=t , 0≤ t ≤ 1 cек. |  |

(продолжение таблицы 1)

| № варианта | Математическая модель сигнала |
| --- | --- |
| 15 | xt=6t, 1сек. ≤ t ≤ 3 cек. |
| 16 | xt=1 при 0≤t≤2 сек.4 при 2 сек. <t ≤3 сек. |
| 17 | xt=2+3t, 2 сек.≤ t ≤ 4 cек. |
| 18 | xt=2+t, 1 сек.≤ t ≤ 2 cек. |
| 19 | xt=4t2, 1 сек. ≤ t ≤ 2 cек. |
| 20 | xt=t2 при 0≤t≤2 сек. 4 при 2 сек. <t ≤3 сек. |
| 21 | xt=4cos2t, 0 ≤t ≤2 сек. |
| 22 | xt=3+t , 1 сек.≤t≤3 сек. |
| 23 | xt=8t, 1сек. ≤ t ≤ 4 cек. |
| 24 | xt=4sin2t, 1 сек. ≤t ≤3 сек. |
| 25 | xt=4+t, 0≤ t ≤ 4 cек. |
| 26 | xt=t , 2 сек. ≤ t ≤ 4 cек. |
| 27 | xt=t2, 0≤ t ≤3cек. |
| 28 | xt=1+3t, 1 сек.≤ t ≤ 5 cек. |
| 29 | xt=2sin2t, 0 ≤t ≤2 сек. |
| 30 | xt=6cos2t, 0 ≤t ≤3 сек. |

Методические указания к выполнению задания

В теории сигналов энергия и средняя мощность сигнала, заданного на интервале [t1, t2], определяются выражениями:

E=t1t2x2tdt;       Pср.=1t2-t1t1t2x2tdt=Et2-t1,

где E и Pср. – соответственно энергия и средняя мощность сигнала; xt- математическое выражение описывающее вид сигнала; t1и t2- соответственно начальный и конечный моменты времени области определения сигнала.

Например, наблюдается сигнал вида:

xt=2  при  1сек. ≤t≤2 сек.2t  при 2<t ≤4 сек.

Величину энергии сигнала на рассматриваемом интервале времени можно записать в виде:

E=1222dt+24(2t)2dt=124dt +244t2dt.

Сведя интегрирование к табличным формулам получим:

E=412dt+424t2dt=4t21+43t342=8-4+2563-323=78,6

Средняя мощность сигнала на интервале времени  1 сек.≤t≤4 сек.

определится равной:

Pср.  = Et2-t1=78,63=26,2.