ЗАДАНИЕ 2

Построить амплитудную спектральную диаграмму гармонических составляющих для периодической последовательности прямоугольных импульсов, приведенной на рисунке 1. Амплитуда D,  длительность τ и период следования импульсовТ приведены по вариантам в таблице 2.

x(t)

D

t

-T-T2-τ2 0      τ2T2T

Рисунок 1 – Последовательность прямоугольных импульсов

Таблица 2 – Исходные данные к выполнению задания 2

| № варианта | Амплитуда импульсов D, усл. ед. | Длительность импульсов τ, сек. | Период импульсов T,сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 1 | 4 |
| 2 | 1 | 2 | 6 |
| 3 | 3 | 2 | 4 |
| 4 | 8 | 3 | 8 |
| 5 | 5 | 4 | 8 |
| 6 | 6 | 1 | 5 |
| 7 | 4 | 2 | 5 |
| 8 | 3 | 4 | 8 |
| 9 | 1 | 3 | 6 |
| 10 | 8 | 2 | 3 |
| 11 | 3 | 2 | 5 |
| 12 | 5 | 5 | 10 |
| 13 | 4 | 1 | 3 |
| 14 | 7 | 3 | 8 |
| 15 | 6 | 2 | 7 |

(продолжение таблицы 2)

| № варианта | Амплитуда импульсов D, усл. ед. | Длительность импульсов τ, сек. | Период импульсов T,сек. |
| --- | --- | --- | --- |
| 16 | 2 | 2 | 5 |
| 17 | 3 | 4 | 10 |
| 18 | 1 | 1 | 3 |
| 19 | 7 | 6 | 8 |
| 20 | 5 | 1 | 6 |
| 21 | 4 | 3 | 7 |
| 22 | 2 | 5 | 6 |
| 23 | 3 | 2 | 8 |
| 24 | 6 | 4 | 10 |
| 25 | 1 | 5 | 8 |
| 26 | 5 | 3 | 5 |
| 27 | 8 | 1 | 6 |
| 28 | 5 | 1 | 2 |
| 29 | 4 | 2 | 3 |
| 30 | 2 | 6 | 7 |

Методические указания к выполнению задания

Спектральное представление периодических сигналов, описываемых функциейx(t)удовлетворяющей условиям Дирихле, основано на  разложении функции в гармонический ряд Фурье, в тригонометрической форме имеющий вид:

xt=a02+n=1∞[ancosnω1t+bnsinnω1t];    n=1, 2, 3, ⋯  ,

где ω1=2πT является частотой первой гармонической составляющей (частотой первой гармоники) или основной частотой. Частоты nω1=ωn при n>1 называют частотами высших гармоник сигнала. Коэффициенты a0 ,  an и  bn, в рассматриваемой форме ряда Фурье, определяются по формулам:

a0=1T0Tx(t)dt ;   an=2T0Txtcos⁡(nω1t)dt ;bn=2T0Txtsin⁡(nω1t)dt .

Заданный сигнал в соответствии с рисунком 1 на интервале времени

(-T2, T2) описывается функцией:

xt=D  при  -τ2  ≤t ≤τ2;0  при -T2 ≥t<-τ2  и  τ2  >t  ≤ T2.

Поскольку сигналx(t)представляет собой четную функцию, то гармонический ряд Фурье в тригонометрической форме будет содержать только постоянную и косинусоидальные составляющие:

xt=a02+n=1∞ancosnω1t.

В этом случае коэффициенты ряда можно определить из выражений:

a0=2T-τ2τ2Ddt=2DτT ;

an=2T-τ2τ2Dcos(nω1t)dt=2DτTsin⁡(nω1τ2)nω1τ2=2DπnsinnπτT.

С целью оценки содержания каждой гармоники в общем гармоническом спектре сигнала, наиболее удобной является форма ряда Фурье, имеющая вид:

xt=A02+n=1∞Ancosnω1t+φn,

где An и φn - соответственно амплитуда и фаза  n-ой гармоники.

Амплитуды и фазы гармоник связаны с коэффициентами an и bn тригонометрической формы ряда Фурье соотношениями:

An=an2+bn 2;    φn=-arctgbnan ;    an=Ancosφn ;    bn=Ansinφn .

С учетом четности функцииx(t), описывающей заданный сигнал, коэффициенты bn=0, для n=1, 2, 3, ⋯ . Амплитуды гармонических составляющих в этом случае определятся из выражений:

A0=a02 ;     An=an=2DnπsinnπτT,  при  n=1, 2, 3, ⋯ .

По результатам расчета амплитуд гармонических составляющих, соответствующих определённым частотам, строится амплитудная спектральная диаграмма сигнала. Например, на рисунке 3 приведена амплитудная спектральная диаграмма  гармонических составляющих последовательности прямоугольных импульсов, имеющих амплитуду  D = 1, длительность τ = 2 сек. и период Т = 4 сек.

An

1,0

0,637

0,5

0,212

0,127              0,091

ω

0    2πT4πT6πT8πT10πT12πT14πT16πT

Рисунок 3 – Амплитудная спектральная диаграмма гармонических составляющих последовательности прямоугольных импульсов