Тестовые задания для семинарских и практических занятий по дисциплине «Гравитационные методы обогащения»

1 вариант

1 В чем состоит отличие гравитационных процессов обогащения?

А) различие в смачивании частиц водой

В) различие в скоростях движения под действием плотности и крупности частиц

С) различие в цвете и форме частиц

D) различие в магнитных свойствах частиц

Е) различие в электрических свойствах частиц

2 Для какого сырья применяются гравитационные методы обогащения?

А) руд черных металлов

В) полезных ископаемых с близкой плотностью

С) окисленных и смешанных полиметаллических руд

D) тонковкрапленных медно-цинковых руд

Е) шламов цветных, редких и благородных металлов

3 На какие группы делятся гравитационные процессы?

А) разделение на жировых поверхностях

В) расслоение смеси частиц в криволинейных потоках

С) разделение частиц по форме поверхности

D) разделение по блеску и цвету частиц

Е) разделение частиц в магнитных и электрических полях

4 К числу гравитационных методов относятся:

А) пенная сепарация

В) пневматическая сепарация

С) радиометрическая сепарация

D) диэлектрическая сепарация

Е) магнитная сепарация

5 Гравитационные процессы проводятся в следующих средах:

А) газовая среда

В) кислотная среда

С) тяжелая среда

D) электролитная среда

Е) щелочная среда

6 Какая крупность исходной руды для обогащения методом отсадки?

- 50 – 0,25 мм

- 80 – 50 мм

- 60 – 0,2 мм

- 100 – 50 мм

- 100 – 60 мм

7 Как называется метод разделения минеральных зерен по плотности в восходящем и нисходящем потоках воды?

- классификация

- отсадка

- сепарация

- концентрация

- выщелачивание

8 Как называется слой материала, подвергаемый расслоению и осевший на отсадочном решете?

- легкая фракция

- тяжелая фракция

- естественная постель

- пески

- шламы

9 Как называется слой материала, плотность которого меньше тяжелого, но больше легкого минерала разделяемой смеси на отсадочном решете?

- пески

- шламы

- тяжелая фракция

- искусственная постель

- легкая фракция

10 Во сколько раз крупность зерен постели больше крупности зерен разделяемой смеси при отсадке?

- 3 – 3,5

- 4 – 5

- 0,5 – 1

- 1 – 1,5

- 2 – 2,5

11 Параметрами, регулирующими работу отсадочной машины, являются:

А) крупность ячеек решета машины

В) частота пульсации воды

С) скорость подачи пульпы на отсадку

D) температура пульпы поступающей на отсадку

Е) крупность материала постели машины

12 Сколько конструкций отсадочных машин известно в настоящее время?

- 55

- 90

- 30

- 80

- 75

13 Какие действия происходят за период действия восходящих и нисходящих потоков в отсадочной машине?

- разрыхление и классификация

- постоянное взвешенное состояние зерен

- подъем, пауза и опускание

- ламинарный и турбулентный поток

- все перечисленные

14 Наиболее распространенные виды отсадочных машин:

- с подвижным решетом, с искусственной постелью

- поршневые, центробежные

- гравитационные, центробежные

- поршневые, беспоршневые, диафрагмовые

- диафрагмовые, вибрационные

15 На сколько слоев распределяются зерна по плотности в отсадочных машинах с естественной постелью?

- 1

- 5

- 2

- 4

- 3

16 Содержание класса -0,3 мм в исходном материале 25%. В продуктах классификации оно составило в сливе 80%, в песках 10%. Определить общую и уточненную эффективности классификации по классу -0,3мм.

- 65,4 и 78,9%

- 78,3 и 95,1%

- 21,2 и 45,2%

- 58,2 и 71,5%

- 68,5 и 62,8%

17 При классификации получен слив, выход которого составляет 25%. Общая эффективность классификации по классу -0,1 мм равна 70%. Установить уточненную эффективность классификации по тому же классу и содержание его в сливе, если известно, что на классификацию поступил материал с 30-процентным содержание класса 0,1мм.

- 32,9 и 45,0%

- 71,2 и 87%

- 67,3 и 84%

- 58,2 и 65,8%

- 72,4 и 56,4%

18 Определить содержание твердого в пульпе по массе и объему и разжижение пульпы по массе и объему. Если известно, ρ=3,8т/м3; Δ=1,3г/см3; Q=62т; Ж=150т.

А) Р=0,23; λ=0,058; R=3,2; Rо=16

В) Р=0,78; λ=0,98; R=7,5; Rо=56

С) Р=0,29; λ=0,10; R=2,45; Rо=9

D) Р=2,65; λ=0,65; R=9,2; Rо=14

Е) Р=6,3; λ=0,98; R=3,2; Rо=25

19 Определить объем пульпы. Если известно, ρ=2,8г/см3; Q=225т; Rо=3.

А) 235,6м3

В) 725,2м3

С) 321,4м3

D) 235,8м3

Е) 659,9м3

20 По известной плотности твердого и жидкой фазы пульпы и по содержанию в ней твердого по массе определить разжижение пульпы по массе и объему. Расчитать также плотность пульпы. Если известно, ρ=2,65г/см3; Δ=1,0т/м3; Р=0,4.

А) R=1,5; Rо=4,0; ρп=1330

В) R=1,8; Rо=7,0; ρп=800

С) R=0,25; Rо=8,4; ρп=1750

D) R=8,2; Rо=4,0; ρп=1780

Е) R=1,3; Rо=4,8; ρп=789