Тестовые задания для семинарских и практических занятий по дисциплине «Гравитационные методы обогащения»

2 вариант

1 На каких физических свойствах минералов основаны гравитационные процессы?

А) блеск, форма и цвет минерала

В) плотность, форма и размер минерала

С) кристаллическое строение и твердость минерала

D) состояние поверхности минерала и ее смачиваемость водой

Е) отражательная способность и вязкость поверхности минерала

2 Какие виды анализов применяются при выборе гравитационных процессов?

А) фазовый и химический анализ

В) минералогический и рентгеноструктурный анализ

С) фракционный и гранулометрический анализ

D) спектрометрический и микроскопический анализ

Е) инфракрасная спектроскопия и магнитная проницаемость

3 В гравитационных аппаратах могут быть следующие виды движения:

А) ламинарное

В) турбулентное

С) пульсирующее

D) ламинарное и турбулентное

Е) волновое

4 На частицы, движущиеся по наклонной плоскости, могут действовать:

А) силы трения частиц между собой и с жидкостью

В) гидродинамические силы

С) силы тяжести

D) подъемная сила

Е) сила тяжести и подъемная сила

5 Скорость перемещения частиц в потоках малой величины зависит:

А) от крупности частиц

В) от коэффициента трения

С) от формы частиц

D) от крупности и коэффициента трения частиц

Е) от плотности частиц

6 Какие материалы используют в качестве искусственной постели отсадочных машин?

- гематит, магнетит

- барит, галенит

- апатит, сфалерит

- свинец, цинк

- пирит, песок

7 Как называется гипотеза разделения зерен в отсадочной машине путем расслоения по плотности в минеральной суспензии, которую образуют зерна обогащаемого материала и зерна искусственной постели?

- энергетическая

- суспензионная

- вероятно-статистическая

- детерминисткая

- массово-статистическая

8 Какая гипотеза разделения зерен в отсадочной машине рассматривает постель как замкнутую механическую систему?

- вероятно-статистическая

- суспензионная

- энергетическая

- детерминисткая

- массово-статистическая

9 Как называется гипотеза модели отсадки, в которой анализируются закономерности перемещения группы однородных зерен и перемещения отдельных частиц относительно центра их распределения?

- суспензионная

- энергетическая

- массово-статистическая

- вероятно-статистическая

- детерминисткая

10 Какой основной фактор постели отсадочной машины зависит от разрыхления, гранулометрического и фракционного состава материала?

- минеральный состав

- твердость

- крупность

- высота

- плотность

11 Свойства постели отсадочной машины (исключить неверный ответ):

- влажность

- плотность

- разрыхленность

- гранулометрический состав

- высота постели

12 Во сколько раз размер отверстий решета отсадочной машины больше, чем размер зерен искусственной постели?

- 6 – 8

- 3 – 4

- 10 – 12

- 5 – 6

- 7 – 8

13 Укажите тип отсадочной машины по типу разделяющей среды:

- поршневые

- одноступенчатые

- гидравлические

- диафрагмовые

- прямоточные

14 Как происходит разгрузка тяжелой фракции в поршневых отсадочных машинах

- через сливной порог

- гидроциклоном

- аэролифтом

- через отверстия решета

- шнеком

15 Чему подвергается неклассифицированный материал, поступающий на отсадку во время процесса отсадки?

- усреднению

- регенерации

- измельчению

- дроблению

- сегрегации

16 Содержание класса -0,5 мм в исходном материале 43%. В продуктах классификации оно составило в сливе 75%, в песках 8%. Определить общую и уточненную эффективности классификации по классу -0,5мм.

- 65,4 и 78,93%

- 67,11 и 87,6%

- 91,1 и 68,19%

- 75,5 и 71,5%

- 68,5 и 78,4%

17 При классификации получен слив, выход которого составляет 45%. Общая эффективность классификации по классу -0,2 мм равна 90%. Установить уточненную эффективность классификации по тому же классу и содержание его в сливе, если известно, что на классификацию поступил материал с 35-процентным содержание класса 0,2мм.

- 32,0 и 45,0%

- 78,2 и 64,1%

- 69,23 и 70%

- 58,2 и 65,8%

- 55,98 и 76,45%

18 Определить содержание твердого в пульпе по массе и объему и разжижение пульпы по массе и объему. Если известно, ρ=4000кг/м3; Δ=1,1г/см3; Q=20т; Ж=80т.

А) Р=0,23; λ=0,058; R=3,2; Rо=16

В) Р=0,78; λ=0,98; R=7,5; Rо=56

С) Р=0,29; λ=0,10; R=2,45; Rо=9

D) Р=2,65; λ=0,65; R=9,2; Rо=14

Е) Р=0,2; λ=0,06; R=4; Rо=16

19 Определить объем пульпы. Если известно, ρ=1,6кг/л; Q=400т; Rо=4,5.

А) 235,6м3

В) 1228м3

С) 1375м3

D) 235,8м3

Е) 659,9м3

20 По известной плотности твердого и жидкой фазы пульпы и по содержанию в ней твердого по массе определить разжижение пульпы по массе и объему. Расчитать также плотность пульпы. Если известно, ρ=2900кг/м3; Δ=1000г/л; Р=0,5.

А) R=1,5; Rо=4,0; ρп=1330

В) R=1,0; Rо=2,9; ρп=1480

С) R=0,25; Rо=8,4; ρп=1750

D) R=8,2; Rо=4,0; ρп=1780

Е) R=1,3; Rо=4,8; ρп=789