Тестовые задания для семинарских и практических занятий по дисциплине «Гравитационные методы обогащения»

4 вариант

1 От чего не зависит скорость движения минеральных частиц в среде:

А) от удельного веса

В) от крупности и формы частиц

С) режима потока

D) от плотности среды

Е) от сопротивления среды

2 Для какого сырья применяются гравитационные методы обогащения?

А) тонковкрапленных медно-цинковых руд

В) шламов цветных, редких и благородных металлов

С) золотосодержащих руд

D) полезных ископаемых с близкой плотностью

Е) окисленных и смешанных полиметаллических руд

3 При обогащении окисленных железных руд крупностью от 300 до 1,0 (0,5) мм применяют:

А) флотацию

В) отсадку

С) магнитную сепарацию

D) пневматическую сепарацию

Е) гидравлическую классификацию

4 Расслоение зерен в струе жидкости, текущей по наклонной плоскости:

А) обогащение в гидроциклонах

В) обогащение в центрифугах

С) обогащение на винтовых сепараторах

D) обогащение в пульсаторах

Е) отсадка

5 Расслоение зерен в криволинейных потоках среды разделения:

А) обогащение в гидроциклонах

В) обогащение в центрифугах

С) обогащение на винтовых сепараторах

D) обогащение в пульсаторах

Е) отсадка

6 От чего зависит режим пульсации в диафрагмовых отсадочных машинах?

А) производительности машин

В) устройства диафрагмы

С) хода диафрагмы

D) конструкции диафрагмы

Е) подрешетной воды

7 Как называются отсадочные машины с воздушным приводом?

А) поршневые

В) аэросуспензионные

С) пневматические

D) беспоршневые

Е) диафрагмовые

8 Для обогащения каких руд широко применяются диафрагмовые отсадочные машины?

А) медных

В) железных

С) алюминиевых

D) углей

Е) золотосодержащих

9 Что используют для создания колебаний воды в отсадочной беспоршневой машине?

А) сжатый воздух

В) диафрагму

С) насос

D) поршень

Е) подрешетную воду

10 Какие типы отсадочных машин применяют для обогащения руд?

А) винтовые

В) диафрагмовые

С) роторные

D) вибрационные

Е) шнековые

11 Какие признаки отсадочной машины относятся к конструктивным?

- способ разгрузки тяжелой фракции

- способ создания пульсаций

- число камер

- площадь отсадочного решета

- все перечисленные

12 Как подразделяются факторы регулирования процесса отсадки?

- оперативная и неоперативная регулировка

- конструктивное и неконструктивное регулирование

- механическое и автоматическое регулирование

- гидродинамическое и аэродинамическое

- аэродинамическое регулирование

13 Какой фактор регулирования отсадки применяется при изменении состава исходного материала?

- оперативный

- неоперативный

- механический

- автоматический

- гидродинамический

14 К каким факторам регулирования отсадки относятся давление сжатого воздуха и воды?

- механическим

- оперативным

- неоперативным

- гидродинамическим

- аэродинамическим

15 Какой фактор регулировки применяют при регулировании технологического процесса отсадки?

- конструктивный

- механический

- аэродинамический

- оперативный

- неоперативный

16 Содержание класса -0,3 мм в исходном материале 25%. В продуктах классификации оно составило в сливе 80%, в песках 10%. Определить общую и уточненную эффективности классификации по классу -0,3мм.

- 65,4 и 78,9%

- 78,3 и 95,1%

- 21,2 и 45,2%

- 58,2 и 71,5%

- 68,5 и 62,8%

17 При классификации получен слив, выход которого составляет 25%. Общая эффективность классификации по классу -0,1 мм равна 70%. Установить уточненную эффективность классификации по тому же классу и содержание его в сливе, если известно, что на классификацию поступил материал с 30-процентным содержание класса 0,1мм.

- 32,9 и 45,0%

- 71,2 и 87%

- 67,3 и 84%

- 58,2 и 65,8%

- 72,4 и 56,4%

18 Определить содержание твердого в пульпе по массе и объему и разжижение пульпы по массе и объему. Если известно, ρ=6,5г/см3; Δ=1г/см3; Q=120т; Ж=280т.

А) Р=0,23; λ=0,058; R=3,2; Rо=16

В) Р=0,16; λ=0,08; R=5,2; Rо=11,4

С) Р=0,29; λ=0,10; R=2,45; Rо=9

D) Р=0,30; λ=0,06; R=2,3; Rо=15

Е) Р=0,2; λ=0,06; R=4; Rо=16

19 Определить объем пульпы. Если известно, ρ=1,6кг/л; Q=400т; R=4,5.

А) 235,6м3

В) 1228м3

С) 1375м3

D) 174,6м3

Е) 659,9м3

20 По известной плотности твердого и жидкой фазы пульпы и по содержанию в ней твердого по массе определить разжижение пульпы по массе и объему. Расчитать также плотность пульпы. Если известно, ρ=6,0кг/л; Δ=1,0г/см3; Р=0,3.

А) R=1,5; Rо=4,0; ρп=1330

В) R=1,0; Rо=2,9; ρп=1480

С) R=2,33; Rо=14,0; ρп=1330

D) R=0,57; Rо=1,68; ρп=2060

Е) R=1,3; Rо=4,8; ρп=789