Тестовые задания для семинарских и практических занятий по дисциплине «Гравитационные методы обогащения»

5 вариант

1 Какой материал применяют для создания  искусственной постели отсадочной машины?

- фарфоровые шары

- чугунные стружки

- металлическую дробь

- крупнозернистый песок

- шлак

2 По какому признаку классифицируют руду перед обогащением методом отсадки?

- по качеству

- по минеральному составу

- по форме

- по крупности

- по плотности

3 Какие недостатки наблюдаются в процессе отсадки?

А) нерентабельность обогащения бедного сырья

В) большой расход воды

С) сложность обогащения крупнокускового материала

D) невысокая производительность отсадочных машин

Е) значительный расход электроэнергии

4 Как влияет увеличение скорости продвижения материала через отсадочную машину?

- увеличивается время разделения

- уменьшается производительность

- увеличивается ошламовывание

- повышается точность разделения

- снижается точность разделения

5 Какой параметр обогащаемого продукта приводит к ошламовыванию при обогащении отсадкой?

- низкая прочность зерен

- высокая вязкость

- размер зерен

- форма зерен

- низкая плотность

6 Какое сопротивление преобладает при турбулентных потоках жидкости?

- динамическое

- кинетическое

- механическое

- легкое

- вязкостное

7 Какое сопротивление преобладает при ламинарных потоках жидкости?

- легкое

- механическое

- вязкостное

- кинетическое

- динамическое

8 От чего зависит динамическое сопротивление среды твердому телу:

- от плотности минерала

- от влажности минерала

- от скорости, плотности среды и минерала

- от состава и формы минерала

- от плотности среды

9 Как называется скорость, когда падающее в жидкости зерно достигает своей предельной скорости, а ускорение равно нулю, скорость становится постоянной:

- конечной скоростью

- высшей критической скоростью

- низшей критической скоростью

- средней скоростью

- начальной скоростью

10 От чего зависит скорость падения твердых тел в жидкой среде:

- от влажности

- от плотности

- от состава минерала

- от температуры

- от формы зерен и температуры среды

11 Чему равно число Рейнольдса?

- Re=1

- Re=vd∆

12 Частицы минерального сырья называются равнопадающими в случае:

А) частиц с одинаковой плотностью

В) частиц с одинаковой крупностью

С) частиц с одинаковой скоростью падения

D) частиц с аналогичными гидравлическими свойствами

Е) частиц, относящихся к одному минеральному типу

13 Под критической скоростью подразумевается:

А) максимальная скорость движения частиц

В) скорость, при которой разделение частиц не происходит

С) скорость, при которой частицы выносятся на поверхность потока

D) скорость, при которой происходит флокуляция частиц

Е) неуправляемая скорость движения частиц

14 Свободное падение частиц наблюдается в следующих случаях:

А) падение частиц различной крупности в восходящем потоке пульпы

В) разделение частиц с большим различием в плотности на концентрационном столе

С) падение частиц в разбавленной пульпе и большой емкости

D) падение частиц в емкости при сильном перемешивании пульпы

Е) при разделении частиц в центробежном классификаторе

15 Стесненное падение частиц встречается:

А) при сгущении пульпы в пирамидальных отстойниках

В) при разделении частиц в гидроциклонах

С) при обогащении минеральных частиц в винтовых сепараторах

D) при разделении частиц в пневматических отсадочных машинах

Е) при разделении частиц в спиральных классификаторах

16 Содержание класса -0,5 мм в исходном материале 28%. В продуктах классификации оно составило в сливе 76%, в песках 13%. Определить общую и уточненную эффективности классификации по классу -0,5мм.

- 86,66 и 48,47%

- 78,3 и 95,1%

- 21,2 и 45,2%

- 64,6 и 56,7%

- 68,5 и 62,8%

17 При классификации получен слив, выход которого составляет 65%. Общая эффективность классификации по классу -0,7 мм равна 90%. Установить уточненную эффективность классификации по тому же классу и содержание его в сливе, если известно, что на классификацию поступил материал с 10-процентным содержание класса 0,7мм.

- 39,9 и 51,3%

- 71,2 и 87%

- 37,77 и 61,54%

- 58,2 и 65,8%

- 27,77 и 13,85%

18 Определить содержание твердого в пульпе по массе и объему и разжижение пульпы по массе и объему. Если известно, ρ=5,0т/м3; Δ=1,0г/см3; Q=280т; Ж=1000т.

А) Р=0,22; λ=0,053; R=3,54; Rо=17,8

В) Р=0,16; λ=0,08; R=5,2; Rо=11,4

С) Р=0,29; λ=0,10; R=2,45; Rо=9

D) Р=0,30; λ=0,06; R=2,3; Rо=15

Е) Р=0,2; λ=0,06; R=4; Rо=16

19 Определить объем пульпы. Если известно, ρ=5000кг/м3; Q=320т; R0=5.

А) 235,6м3

В) 1228м3

С) 384м3

D) 174,6м3

Е) 659,9м3

20 По известной плотности твердого и жидкой фазы пульпы и по содержанию в ней твердого по массе определить разжижение пульпы по массе и объему. Расчитать также плотность пульпы. Если известно, ρ=4,3т/м3; Δ=1000г/л; Р=0,1.

А) R=9; Rо=38,7; ρп=1090

В) R=1,0; Rо=2,9; ρп=1480

С) R=2,33; Rо=14,0; ρп=1330

D) R=0,57; Rо=1,68; ρп=2060

Е) R=1,3; Rо=4,8; ρп=789