Тестовые задания для семинарских и практических занятий по дисциплине «Гравитационные методы обогащения»

6 вариант

1 Какой параметр отсадочной машины способствует стабилизации оптимальной разрыхленности постели?

- давление воды

- подрешетная вода

- количество воздуха

- частота пульсаций

- амплитуда пульсаций

2 Какие параметры отсадочной машины относятся к оперативным факторам регулирования?

- фракционный состав исходного материала

- число пульсаций

- подрешетная вода

- давление воздуха

- все перечисленные

3 В каких операциях применяется отсадка в схемах обогащения?

- основной и вспомогательной

- предварительной и заключительной

- главной и второстепенной

- основной и предварительной

- предварительной и вспомогательной

4 От каких параметров зависит скорость прохождения частиц через постель отсадочной машины?

- высоты постели

- плотности зерен постели

- размера частиц постели

- формы частиц постели

- всех перечисленных

5 Для обогащения каких руд отсадка применяется на различных стадиях в сочетании с магнитной сепарацией и флотацией?

- цветных

- марганцевых

- углей

- оловянных

- баритовых

6 К каким факторам относится амплитуда пульсаций отсадочной машины?

- гидродинамическим

- аэродинамическим

- аэрогидродинамическим

- конструктивным

- технологическим

7 При каких значениях числа пульсаций обеспечиваются высота скорости восходящего потока в отсадочных машинах?

- средних

- прерывистых

- переменных

- малых

- больших

8 К каким факторам, влияющих на работу отсадочных машин относится давление воды?

- динамическим

- конструктивным

- аэрогидродинамическим

- аэродинамическим

- гидродинамическим

9 От каких параметров зависит осаждение зерен в одних и тех же условиях с разной скоростью?

- от плотности

- от температуры

- от состава минерала

- от среды

- зависит от разнообразия их формы

10 Какими силами вызвано динамическое сопротивление, которое встречает твердое тело, падая в среде?

- силами давления

- силами трения

- силами тяжести

- силами инерции

- никакими

11 Какими силами вызвано вязкостное сопротивление которое встречает твердое тело, падая в среде?

- силами тяжести

- силами инерции

- силами трения

- силами давления

- никакими

12 При каком потоке преобладает динамическое сопротивления среды?

- ламинарном

- турбулентном

- воздушном

- медленном

- быстром

13 При каком потоке преобладает вязкостное сопротивление среды?

- воздушном

- турбулентном

- медленном

- быстром

- ламинарном

14 На каких физических свойствах минералов основаны гравитационные процессы?

А) блеск, форма и цвет минерала

В) плотность, форма и размер минерала

С) кристаллическое строение и твердость минерала

D) состояние поверхности минерала и ее смачиваемость водой

Е) отражательная способность и вязкость поверхности минерала

15 Какие виды анализов применяются при выборе гравитационных процессов?

А) фазовый и химический анализ

В) минералогический и рентгеноструктурный анализ

С) фракционный и гранулометрический анализ

D) спектрометрический и микроскопический анализ

Е) инфракрасная спектроскопия и магнитная проницаемость

16 Содержание класса -0,5 мм в исходном материале 43%. В продуктах классификации оно составило в сливе 75%, в песках 8%. Определить общую и уточненную эффективности классификации по классу -0,5мм.

- 65,4 и 78,93%

- 67,11 и 87,6%

- 91,1 и 68,19%

- 75,5 и 71,5%

- 68,5 и 78,4%

17 При классификации получен слив, выход которого составляет 45%. Общая эффективность классификации по классу -0,2 мм равна 90%. Установить уточненную эффективность классификации по тому же классу и содержание его в сливе, если известно, что на классификацию поступил материал с 35-процентным содержание класса 0,2мм.

- 32,0 и 45,0%

- 78,2 и 64,1%

- 69,23 и 70%

- 58,2 и 65,8%

- 55,98 и 76,45%

18 Определить содержание твердого в пульпе по массе и объему и разжижение пульпы по массе и объему. Если известно, ρ=2,2г/см3; Δ=1000кг/м3; Q=100т; Ж=520т.

А) Р=0,23; λ=0,058; R=3,2; Rо=16

В) Р=0,16; λ=0,08; R=5,2; Rо=11,4

С) Р=0,29; λ=0,10; R=2,45; Rо=9

D) Р=2,65; λ=0,65; R=9,2; Rо=14

Е) Р=0,2; λ=0,06; R=4; Rо=16

19 Определить объем пульпы. Если известно, ρ=4000г/л; Δ=1,1г/см3; Q=45т; R=4.

А) 235,6м3

В) 1228м3

С) 1375м3

D) 174,6м3

Е) 659,9м3

20 По известной плотности твердого и жидкой фазы пульпы и по содержанию в ней твердого по массе определить разжижение пульпы по массе и объему. Расчитать также плотность пульпы. Если известно, ρ=3550кг/м3; Δ=1,2г/см3; Р=0,65.

А) R=1,5; Rо=4,0; ρп=1330

В) R=1,0; Rо=2,9; ρп=1480

С) R=0,25; Rо=8,4; ρп=1750

D) R=0,57; Rо=1,68; ρп=2060

Е) R=1,3; Rо=4,8; ρп=789