Тестовые задания для семинарских и практических занятий по дисциплине «Гравитационные методы обогащения»

7 вариант

1 Какое сопротивление среды встречает твердое тело, падающее в среде вызванное силами инерции:

- динамическое

- вязкостное

- механическое

- кинетическое

- статистическое

2 Какое сопротивление среды встречает твердое тело, падающее в среде вызванное силами трения:

- динамическое

- механическое

- кинетическое

- статистическое

- вязкостное

3 Что происходит при увеличении скорости обтекания движущегося тела?

- повышается температура

- плавность потока среды нарушается, струйки срываются, появляются заиления

- струйки срываются, увеличивается скорость

- понижается температура

- струйки срываются, уменьшается скорость

4 При каких потоках динамическое сопротивление преобладает при больших скоростях и больших размерах движущегося тела:

- при турбулентных потоках

- при воздушных потоках

- при ламинарных потоках

- при медленных потоках

- при быстрых потоках

5 При каких потоках вязкостное сопротивление среды преобладает при небольших скоростях и малых размерах движущихся тел:

- при воздушных потоках

- при быстрых потоках

- при турбулентных потоках

- при ламинарных потоках

- при медленных потоках

6 В потоках малой толщины частицы могут перемещаться:

А) скачкообразным движением периодическим касанием дна

В) скольжением и перекатыванием

С) полностью во взвешенном состоянии

D) турбулентным движением

Е) равномерным скольжением

7 На каких физических свойствах минералов основан гравитационный анализ?

А) устойчивость к окислению и плотность частиц

В) форма и структура частиц

С) плотность и крупность частиц

D) вязкость и электропроводность частиц

Е) твердость и форма частиц

8 Ламинарным называется следующее движение:

А) движение по слабонаклонной плоскости

В) движение слоев жидкости с небольшой скоростью

С) движение слоев жидкости с постоянной скоростью

D) движение слоев жидкости параллельными потоками

Е) движение жидкости параллельно днищу аппарата не перемешиваясь

9 Турбулентным называется следующее движение:

А) движение жидкости с большой скоростью

В) движение жидкости по крутой плоскости

С) движение жидкости при перемешивании между ее слоями, при котором скорости перемещения слоев выравниваются, а за движущим телом образуются вихри

D) перемещение слоев жидкости с небольшой скоростью

Е) движение жидкости с переменной скоростью

10 Гравитационные процессы основаны на следующих свойствах частиц:

А) плотность частиц

В) плотность и вязкость частиц

С) размер, плотность и форма частиц

D) размер и структура частиц

Е) состав и крупность частиц

11 Какой параметр является основным при контролировании отсадки крупного материала?

- расход воды

- скорость подъема постели

- плотность постели

- разрыхление постели

- крупность постели

12 С увеличением какого параметра отсадочной машины уменьшается разрыхленность постели?

- высоты постели

- расхода воды

- пульсации

- исходного материала

- времени

13 От каких параметров зависит разрыхление постели отсадочной машины?

- высоты постели

- крупности частиц

- плотности частиц

- амплитуды колебаний

Е) всех перечисленных

14 Из какого материала создается естественная постель?

- из крупных зерен тяжелой фракции

- из крупных зерен легкой фракции

- из чугунной и стальной дроби

- из зерен магнетита

- все перечисленные

15 Как называется вода, равномерно или периодически подаваемая под решето отсадочной машины?

- смывная

- подрешетная

- дополнительная

- исходная

- суспензионная

16 Содержание класса -0,74 мм в исходном материале 45%. В продуктах классификации оно составило в сливе 65%, в песках 15%. Определить общую и уточненную эффективности классификации по классу -0,74мм.

- 86,66 и 48,47%

- 78,3 и 95,1%

- 21,2 и 45,2%

- 58,2 и 71,5%

- 68,5 и 62,8%

17 При классификации получен слив, выход которого составляет 45%. Общая эффективность классификации по классу -0,25 мм равна 85%. Установить уточненную эффективность классификации по тому же классу и содержание его в сливе, если известно, что на классификацию поступил материал с 20-процентным содержание класса 0,25мм.

- 39,9 и 51,3%

- 71,2 и 87%

- 61,54 и 37,77 %

- 58,2 и 65,8%

- 75,3 и 56,4%

18 Определить содержание твердого в пульпе по массе и объему и разжижение пульпы по массе и объему. Если известно, ρ=2,2г/см3; Δ=1000кг/м3; Q=100т; Ж=520т.

А) Р=0,23; λ=0,058; R=3,2; Rо=16

В) Р=0,16; λ=0,08; R=5,2; Rо=11,4

С) Р=0,29; λ=0,10; R=2,45; Rо=9

D) Р=2,65; λ=0,65; R=9,2; Rо=14

Е) Р=0,2; λ=0,06; R=4; Rо=16

19 Определить объем пульпы. Если известно, ρ=4000г/л; Δ=1,1г/см3; Q=45т; R=4.

А) 235,6м3

В) 1228м3

С) 1375м3

D) 174,6м3

Е) 659,9м3

20 По известной плотности твердого и жидкой фазы пульпы и по содержанию в ней твердого по массе определить разжижение пульпы по массе и объему. Расчитать также плотность пульпы. Если известно, ρ=3550кг/м3; Δ=1,2г/см3; Р=0,65.

А) R=1,5; Rо=4,0; ρп=1330

В) R=1,0; Rо=2,9; ρп=1480

С) R=0,25; Rо=8,4; ρп=1750

D) R=0,57; Rо=1,68; ρп=2060

Е) R=1,3; Rо=4,8; ρп=789